Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Výměna strojního vybavení společnosti DTS vrbenský, a.s. – dodávka pásového dozeru s rozrývačem"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Pásový dozer s rozrývačem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Emisní norma EU | stupeň V | ANO / NE |  |
| Výkon motoru kW | Min. 260 kW | ANO / NE |  |
| Průměrná střední spotřeba paliva | Max. 36,0 l/mth | ANO / NE |  |
| Počet válců motoru | 6-ti válcový Common Rail | ANO / NE |  |
| Objemu motoru | min 15 l | ANO / NE |  |
| Provozní hmotnost /vč. rozrývače. | max.42 tun | ANO / NE |  |
| Minimální zahloubení rozrývače | min 1200mm | ANO / NE |  |
| Minimální zdvih nad terén | min.1300mm | ANO / NE |  |
| Rozrývač | 3 nožový rozrývač | ANO / NE |  |
| Naklápění radlice | Ano | ANO / NE |  |
| Rychlost dopředu | min. 10 km/h | ANO / NE |  |
| Rychlost dozadu | min. 14 km/h | ANO / NE |  |
| Joystickové PCCS ovládání stroje. | ANO | ANO / NE |  |
| Šířka desky pasu (standart) | 610 mm | ANO / NE |  |
| Výška břitu desky pasu. | Min. 75mm | ANO / NE |  |
| Šroubované-vyměnitelné segmenty hnacích kol | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulické napínání pásů | ANO | ANO / NE |  |
| Předčistič vzduchového filtru | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulický ventilátor chladiče s reverzací | ANO | ANO / NE |  |
| Pracovní osvětlení stroje vpředu i vzadu + přídavné LED osvětlení | ANO | ANO / NE |  |
| Výstražná zvuková signalizace při jízdě vzad | ANO | ANO / NE |  |
| Zadní kamerový systém | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulicky ovládaný 3-nožový rozrývač | ANO | ANO / NE |  |
| Dozerová radlice U konstrukce | ANO | ANO / NE |  |
| Objem radlice | Min. 9,4 m3 | ANO / NE |  |
| Klimatizovaná kabina | ANO | ANO / NE |  |
| Vyhřívané zadní okno | ANO | ANO / NE |  |
| Bezpečnostním rámem ROPS | ANO | ANO / NE |  |
| Bezpečnostním rámem FOPS | ANO | ANO / NE |  |
| Příprava pro nivelaci | ANO | ANO / NE |  |
| Vnitřní hlučnost dB | Max.80dB | ANO / NE |  |
| Stavitelná opěrka pravé ruky pro ovládání radlice | ANO | ANO / NE |  |
| Radio + USB + CD | ANO | ANO / NE |  |
| Nezávislé topení | ANO | ANO / NE |  |
| Osvětlení pro nastupování a vystupování | ANO | ANO / NE |  |
| Přední tažné zařízení | ANO | ANO / NE |  |
| Nastavitelná loketní opěrka | ANO | ANO / NE |  |
| Vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

Poznámka:  Jestliže se ve specifikaci  objeví odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pakliže z charakteru poptávaného plnění nevyplývá, že by použití takového substitutu bylo v rozporu s účelem poptávky (například, že by substitut snížil kompatibilitu poptávaného plnění s již existujícími výrobními prostředky).