Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Digitální transformace v podniku Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí uvedených níže a předloží dokument jako součást nabídky. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splnění“, uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. Dodavatel vyplní technické podmínky včetně obchodního názvu předmětu plnění a cen. Vyplnění těchto technických podmínek je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to zboží, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Požadovaný parametr | Splnění | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |

| - Kompletní robotická sada včetně kontrolní jednotky – 5 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |
| Totální stanice: |  |  |
| Automatická totální stanice s možností měření délek bez hranolu a s možností vzdáleného ovládání | ANO/NE |  |
| Přesnost měřených úhlů 2” nebo lepší | ANO/NE |  |
| Přesnost měřených délek na hranol 1 mm + 1,5 ppm nebo lepší | ANO/NE |  |
| Presnost měřených délek bez hranolu 2 mm + 2 ppm nebo lepší | ANO/NE |  |
| Integrovaný dotykový displej: velikost minimálně 5“ | ANO/NE |  |
| Plnohodnotná číselná klávesnice a barevný dotykový displej, podsvícení kláves | ANO/NE |  |
| Vnitřní paměť minimálně 2GB | ANO/NE |  |
| Odolnost vůči prostředí: minimálně IP55 | ANO/NE |  |
| Automatické vyhledávání pasivního hranolu v horizontálním rozsahu 360o, možnost zakázat nežádoucí cíle, schopnost identifikace vlastního pasivního hranolu v režimu sledování hranolu | ANO/NE |  |
| Dosah měření na hranol min. 3500m | ANO/NE |  |
| Dosah bezhranolového měření do 500m | ANO/NE |  |
| Přesnost centrace do 1mm | ANO/NE |  |
| GNSS Přijímač: |  |  |
| Příjem signálů následujících systémů: GPS (L1, L2, L2C, L5) GLONASS: L1, L2, L3 Galileo: E1, E5a, E5b,Alt-BOC, E6 BeiDou: B1, B2 SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN QZSS: L1, L2, L5 (Z důvodu nutnosti zajištění compatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO/NE |  |
| Alespoň 320 sledovacích kanálů | ANO/NE |  |
| Frekvence příjmu GNSS min 5Hz | ANO/NE |  |
| Kompenzace sklonu výtyčky pomocí IMU jednotky odolné proti magnetickému rušení a nevyžadující počáteční kalibraci, bez omezení max. náklonu | ANO/NE |  |
| Ukládání „raw“ dat a RINEXu | ANO/NE |  |
| Podporované RTK siťové řešení VRS, MAC, FKP, iMAX | ANO/NE |  |
| Komunikační porty: RS-232, USB, Bluetooth | ANO/NE |  |
| SD karta alespoň 4 GB | ANO/NE |  |
| Odolnost proti prachu a vodě IP68 podle normy IEC 60529 | ANO/NE |  |
| Kontroler (musí být společný pro totální stanici a GNSS přijímač z důvodu plné kompatibility systému): |  |  |
| Operační paměť (RAM): 2 GB | ANO/NE |  |
| Procesor: min. 1 GHz | ANO/NE |  |
| Interní paměť: min. 4 GB | ANO/NE |  |
| Hmotnost včetně baterie do 1200g | ANO/NE |  |
| Displej: min. 5" čitelný na slunci, odporový (rezistivní) dotykový barevný | ANO/NE |  |
| Odolnost proti prachu IP68 podle normy IEC 60529 | ANO/NE |  |
| Interní GSM/UMTS/LTE modem | ANO/NE |  |
| Komunikace BlueTooth, WiFi | ANO/NE |  |
| Fotoaparát: 5 Mpix integrovaný s bleskem | ANO/NE |  |
| Doky na kartu SDHC, port USB | ANO/NE |  |
| Numerická klávesnice a QWERTY klávesnice, konfigurovatelné funkční klávesy | ANO/NE |  |
| Polní software (musí být společný pro GNSS rover i totální stanici z důvodu kompatibility systému): |  |  |
| Ovládací SW pro sběr dat a přesné měření v terénu v českém jazyce | ANO/NE |  |
| Možnost nastavení profilů pro siťové RTK měření v různých sítích a pro různé metody měření. | ANO/NE |  |
| Integrovaný schválený transformační klíč ETRS89 - S-JTSK pro GNSS měření v katastru nemovitostí. | ANO/NE |  |
| Tvorba 3D map pomocí kódového měření (body, linie, polylinie) | ANO/NE |  |
| Import grafických formátů DXF, DWG, DGN, SHP, Land XML | ANO/NE |  |
| Možnost zobrazení WMS jako pozadí | ANO/NE |  |
| Práce s vrstvami | ANO/NE |  |
| Funkce vytyčování | ANO/NE |  |
| Import a práce se soubory pro BIM (*.IFC ) | ANO/NE |  |
| 3D mapové okno s možností 3D perspektivních interaktivních náhledů | ANO/NE |  |
| Funkce pro internetové připojení úložiště pro import a export dat zakázek | ANO/NE |  |
| Kancelářský software: |  |  |
| Webová aplikace pro obousměrnou komunikaci mezi terénním a kancelářským software prostřednictvím cloudů | ANO/NE |  |
| Možnost online komunikace mezi kanceláří a terénem | ANO/NE |  |
| Příslušenství: |  |  |
| 2 ks baterie do GNSS přijímače (1 + 1 náhradní) | ANO/NE |  |
| 2 ks baterie do kontroleru (1 + 1 náhradní) | ANO/NE |  |
| 2 ks baterie do totální stanice (1 + 1 náhradní) | ANO/NE |  |
| Držák kontroléru | ANO/NE |  |
| Výsuvná výtyčka do 2,0m s adapterem pro nasazení hranolu i GNSS přijímače | ANO/NE |  |
| Přepravní kufr na totální stanici | ANO/NE |  |
| Přepravní kufr na GNSS rover | ANO/NE |  |
| Nabíječka pro baterie (shodná pro celou kompletní robotickou sadu) - 1ks s možností nabíjení v automobilu | ANO/NE |  |
| Nabíječka pro baterie (shodná pro celou kompletní robotickou sadu) - 1ks s více sloty pro nabíjení v kanceláři | ANO/NE |  |
| Stativ | ANO/NE |  |
| Všesměrový hranol | ANO/NE |  |
| Jednodenní školení pro každou předávanou sadu | ANO/NE |  |
| Cena bez DPH |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)