Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku AGROPLAN, spol. s r.o. – 2. etapa – část 1 – GNSS přijímače“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí uvedených níže a předloží dokument jako součást nabídky. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splnění“, uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. Dodavatel vyplní technické podmínky včetně obchodního názvu předmětu plnění a cen. Vyplnění těchto technických podmínek je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to zboží, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Požadovaný parametr |  | Splnění | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- | --- |
| - GNSS přijímače – 2 ks |  |  |  |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Kontroler (musí být společný pro totální stanici TS16 a GNSS přijímač z důvodu plné kompatibility systému): |  |  |  |
| Operační systém plně kompatibilní s Windows Embedded Compact 7 (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) |  |  |  |
| Operační paměť (RAM) minimálně 2 GB |  |  |  |
| Vnitřní paměť minimálně 4 GB s možností rozšíření SDHC kartou |  |  |  |
| Vestavěný fotoaparát min minimálně 5 MPx |  |  |  |
| barevný dotykový displej s úhlopříčkou minimálně 5“ |  |  |  |
| Vestavěný 4G LTE modem |  |  |  |
| Splnění normy krytí IP65 standard |  |  |  |
| GNSS přijímač: |  |  |  |
| Příjem signálů následujících systémů: GPS (L1, L2, L2C, L5) GLONASS: L1, L2, L3 Galileo: E1, E5a, E5b,Alt-BOC, E6 BeiDou: B1, B2 SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN QZSS: L1, L2, L5 |  |  |  |
| Alespoň 550 sledovacích kanálů |  |  |  |
| Použití přijímače jako rover i referenční stanice |  |  |  |
| Kontinuální kontrola RTK řešení |  |  |  |
| Frekvence příjmu GNSS min 20Hz |  |  |  |
| Kompenzace sklonu výtyčky |  |  |  |
| Odolnost proti prachu a vodě IP67 |  |  |  |
| Podpora síťového RTK řešení |  |  |  |
| Polní software shodný pro totální stanici a GNSS: |  |  |  |
| Ovládací SW pro sběr dat a přesné měření v terénu v českém jazyce |  |  |  |
| Tvorba map a 3D povrchů pomocí kódového měření (body, polylinie, plochy) |  |  |  |
| Import formátu DXF |  |  |  |
| WMS služby |  |  |  |
| Možnost nastavení profilů pro síťové RTK měření v různých sítích a pro různé metody měření. |  |  |  |
| 3D mapové okno s možností 3D perspektivních interaktivních náhledů |  |  |  |
| Integrovaný schválený transformační klíč ETRS89 – S-JTSK pro GNSS měření v katastru nemovitostí. |  |  |  |
| Volitelné výstupy + výstupy pro katastr nemovitostí |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Baterie na celou sadu (všechny komponenty) s výdrží minimálně 10 h |  |  |  |
| Teleskopická tyčka pro nasazení hranolu i GNSS přijímače |  |  |  |
| Držák kontroléru na tyčku |  |  |  |
| Transportní kufr na GNSS přijímač |  |  |  |
| Stativ + trojnožka + trn (pro referenční stanici) |  |  |  |
| Nabíječka pro současné nabíjení všech baterií |  |  |  |
| Jednodenní školení pro předávanou sadu |  |  |  |
| Cena bez DPH za 2ks GNSS |  |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)