SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Výměna strojního vybavení společnosti KOVOTURN s.r.o.“

| CNC soustruh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Kluzné vedení všech os | ANO |  |  |
| Vertikální osa obrábění | ANO |  |  |
| CNC řídící systém s dialogovým programováním | ANO |  |  |
| Otáčky vřetene | 10–2000 ot/min |  |  |
| Výkon motoru | max. 30/37 kW |  |  |
| Kroutící moment vřetene | min. 2500 Nm |  |  |
| Souvislé úhlové polohovací osy C | ANO |  |  |
| Maximální oběžný průměr nad ložem | Min. 800 mm |  |  |
| Maximální oběžný průměr nad suportem | Min. 700 mm |  |  |
| Maximální průměr soustružení | Min. 800 mm |  |  |
| Maximální délka soustružení | Min. 700 mm |  |  |
| Maximální hmotnost obrobku | Min. 800 kg |  |  |
| Automatická nástrojová hlava s výměnou nástrojů mimo pracovní prostor stroje | 12 ks |  |  |
| Automatická výměna nástrojů mimo pracovní prostor stroje CAPTO C 6 | 12 ks |  |  |
| Možnost použití poháněných nástrojů | ANO |  |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | min. 3000 ot/min |  |  |
| Kroutící moment poháněných nástrojů | 140 Nm |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Hydraulické sklíčidlo | průměr 610 mm |  |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů | 20 bar |  |  |
| Pásový dopravník třísek | ANO |  |  |
| Nástrojová sonda | ANO |  |  |
| Držáky poháněných nástrojů pro osu X | 2 ks |  |  |
| Držáky poháněných nástrojů pro osu Y | 2 ks |  |  |
| Držáky nástrojů pro vnější obrábění | 4 ks |  |  |
| Držák osových nástrojů | 3 ks |  |  |