SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti AXPEL MADE s.r.o.“

| stroj na výrobu sáčků |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Min. Šíře vyráběného sáčku | 70 mm nebo méně |  |  |
| Max. Šíře vyráběného sáčku | 220 mm nebo více |  |  |
| Min. délka odseku (cut-off length) | 200 mm nebo méně |  |  |
| Max. délka odseku (cut-off length) | 450 mm nebo více |  |  |
| Min. Šíře dna, resp. boční záložky | 40 mm nebo méně |  |  |
| Max. šíře dna, resp. boční záložky | 140 mm nebo více |  |  |
| Průměr návinu role | 1300 mm nebo více |  |  |
| Průměr dutinky rolí papíru | 76mm |  |  |
| Max. rychlost výroby sáčků při 99% kvalitě, referenční rozměr 105x65x270 mm | 220 ks / min nebo více |  |  |
| Vzdálená diagnostika stroje | Ano |  |  |
| Délka odseku řízena servomotorem pomocí dotykové obrazovky na stroji, možnost změny kroku od 1mm) | Ano |  |  |
| Dotykový display s ovládáním rychlosti, sledováním množství vyrobených sáčků a evidencí chyb a problémů na stroji | Ano |  |  |
| Systém elektronického sledování fotobuňky a následné sekání dle její pozice | Ano |  |  |
| Možnost naseknutí „palcového výseku“, tj. malý půlkruh na vrchní hraně sáčku pro snadnější otevírání sáčku rukou - Je nutné, aby násek zůstával na sáčku a byl pouze zahnut a zalepen do dna, tzn. 100% garance, že výsek nespadne do sáčku, kde by se mohl dostat do produktu (mouka, cukr) a být pozřen koncovým klientem | Ano |  |  |
| Možnost náseku překladu při tvorbě dna pro dosažení větší přelepené plochy, viz obrázek níže pod tabulkou * Obrázek č. 1 | Ano |  |  |
| Otevírání dna při výrobním procesu zajištěno podtlakovými přísavkami (vzduchem), ne mechanicky (mechanické otevírání = větší chybovost a menší stabilita stroje) | Ano |  |  |
| Válce přenášející lepidlo musí zůstávat v pohybu i po zastavení stroje, aby nedošlo k zasychání | Ano |  |  |
| Automatické upozornění na nedostatek lepidla | Ano |  |  |
| Hydraulické zvedání a pokládání rolí materiálu | Ano |  |  |
| Sada min. 5 formovacích plechů pro šíře sáčků stanovené Odběratelem | Ano |  |  |
| Rozhraní dotykového displeje, menu a kompletní ovládání stroje v českém jazyce | Ano |  |  |
| Možnost umístění stroje jednou z bočních stran do 80cm od stěny | Ano |  |  |
| Stroj musí odpovídat normám ČSN a EU ve vztahu k bezpečnosti práce (bezpečnostní krytování, bezpečnostní zóny apod.) | Ano |  |  |

Obrázek č. 1