Obsah:

B.1 Popis území stavby	5

a) charakteristika stavebního pozemku,	5

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	5

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerosů a podzemních vod,	5

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),	5

e) ochrana území dle jiných právních předpisů,	5

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	6

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	6

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	6

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),	6

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),	6

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	6

l) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.	6

m) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.	7

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.	7

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	7

B.2 Celkový popis stavby	7

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	7

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,	7

b) účel užívání stavby,	7

c) trvalá nebo dočasná stavba,	7

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů,	7

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	8

Závazná stanoviska jednotlivých účastníků řízení byla zapracována do projektové dokumentace a jsou v obsažena v jak v textové části, tak i ve výkresové části.	8

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná územní apod.,	8

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	8

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),	9

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	9

j) základní předpoklady požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby,	9

k) orientační náklady stavby.	9

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	9

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	9

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,	9

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	10

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	11

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	12

B.2.6 Základní charakteristika objektů	13

1. Pozemní komunikace	13

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,	13

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikaci,	13

2. Mostní objekty a zdi	14

a) výčet objektů a zdí,	14

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí profily,	14

3. Odvodnění pozemní komunikace	14

4. Tunely, podzemní stavby a galerie	14

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),	14

b) technické vybavení tunelu,	14

c) navržená technologie výstavby,	14

d) princip systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti,	14

6. Vybavení pozemní komunikace	14

a) záchytná bezpečnostní zařízení,	14

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světlené signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,	15

c) veřejné osvětlení,	15

d) ochrana proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,	15

e) clony a sítě proti oslnění,	15

7. Objekty ostatních skupin objektů	15

a) výčet objektů,	15

b) základní charakteristiky,	15

c) související zařízení a vybavení,	15

d) technické řešení,	15

e) postup technologie výstavby,	15

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	15

a) technické řešení,	15

b) výčet technických a technologických zařízení.	15

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	15

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,	15

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,	16

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,	16

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,	16

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,	16

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,	16

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),	16

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),	16

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,	16

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.	16

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	16

a) kritéria tepelně technického hodnocení,	16

b) energetická náročnost stavby,	16

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.	16

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.	17

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	17

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	17

b) ochrana před bludnými proudy,	17

c) ochrana před technickou seizmicitou,	17

d) ochrana před hlukem,	17

e) protipovodňová opatření.	17

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	17

a) napojovací místa technické infrastruktury,	17

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	17

B.4 Dopravní řešení	17

a) popis dopravního řešení,	17

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	17

c) doprava v klidu,	17

d) pěší a cyklistické stezky.	18

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	18

a) terénní úpravy,	18

b) použité vegetační prvky,	18

c) biotechnická opatření.	18

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	18

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	18

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,	18

Neřeší se. Stávající dřeviny budou po dobu výstavby chráněny proti mechanickému poškození kmene a kořenů.	18

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,	18

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,	18

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	18

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	18

B.7 Ochrana obyvatelstva	18

B.8 Zásady organizace výstavby	18

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	18

b) odvodnění staveniště,	19

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	19

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	19

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	19

Stávající dřeviny budou v nutné ploše návrhu odstraněny. Jedná se vzrostlou zeleň s obvodem kmene do 80cm ve výši kmene 130cm	19

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),	19

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	19

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	19

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	21

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,	21

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,	21

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	21

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,	21

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),	21

o) zařízení staveniště, rozhodující dílčí termíny,	22

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	22

- B.1 Popis území stavby

- a) charakteristika stavebního pozemku,

Území v místě stavby je mírně zvlněné dle ČSN 73 6101.

V současné době jsou v místě stavby pole a louky.

- b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

PD je v souladu s územně plánovací dokumentací včetně jejího využití.

Územní plán Starý Bydžov

Územní plán Nový Bydžov

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Nenachází se.

- d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Před zahájením projekčních prací nebyly projektantem zhotoveny vrtané či kopané sondy. Projektant vychází z informací předaných od investora.

- e) ochrana území dle jiných právních předpisů,

Ochranná pásma inženýrských sítí:

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

- vodovodní potrubí – KHP

- tlaková splašková kanalizace – Obec Starý Bydžov a KHP

- místní rozhlas, veřejné osvětlení – Obec Starý Bydžov a Město Nový Bydžov

- podzemní a nadzemní rozvod NN – ČEZ

- nadzemní rozvod VN – ČEZ

- podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

- podzemní vedení STL - INNOGY

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části.

Chráněná území

Stavba se nenachází v chráněném území.

Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny.

- f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Povrchové dešťové vody z nově navržených zpevněných ploch budou svedeny příčným a podélným sklonem do stávajících silničních příkopů, kde dojde ke vsaku nebo vyústění do místní vodoteče. Na několika místech jsou pod stezkou navrženy příčné prostupy k odvedení vody z polí do silničního příkopu. Kanalizační trouby jsou navrženy DN 400, vtoky a výtoky jsou opevněny lomovým kamenem a trouby jsou seříznuty dle sklonu opevnění.

Na začátku obce Starý Bydžov u místa pro přecházení je navržen nový propustek délky 9,25m s kanalizační troubou DN 600, propustek je navržen se šikmými čely opevněnými lomovým kamenem a kanalizační trouby budou seříznuty dle sklonu čela.

Z důvodu neřešitelných majetkoprávních vztahů je konec stezky navržen podél silnice III/32419 a silniční příkop je v tomto místě zatrubněn betonovými troubami DN 600 v délce 173,61m. Čelo nátoku je navrženo šikmé ve sklonu 1:2 a opevněné lomovým kamenem a kanalizační trouby jsou seříznuty dle sklonu čela. Na trase zatrubnění, je z důvodu čištění, navrženo několik revizních šachet. Revizní betonové šachty jsou navrženy s plnými poklopy pro zatížení min. B125, ve vjezdu min. pro zatížení D400.

Konec zatrubnění je napojeno přes revizní šachtu do stávající dešťové kanalizace. Pro odvodnění komunikace v místě vedení stezky podél silnice III. třídy je navrženo pět obrubníkových uličních vpustí, které budou pomocí kanalizačních přípojek DN 200 napojeny do betonových trub. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovanými koši na splaveniny.

Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí.

V jednom místě je navrženo prodloužení stávajícího propustku o cca 5,0m. Stávající propustek bude zachován, stávající betonové čelo bude vybouráno a kanalizační trouby (stávající a nové) budou propojeny pomocí nové revizní šachty. Za stezkou je navrženo nové betonové čelo délky 5,0m s ochranným zábradlím výšky 1,30m dle TP 186 se svislou výplní a spodní tyčí pro bílou hůl (100-250mm) v délce 10,0m. Opevnění vtoku do propustku bude provedeno lomovým kamenem.

- h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby dojde k částečnému bourání stávajících konstrukčních vrstev zpevněného prostoru silnice včetně odfrézování živičných vrstev – pro účely napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Stávající betonové obrubníky budou odstraněny včetně jejich betonového lože. Živičné vrstvy budou zaříznuty.

Stávající betonová dlažba na začátku stezky v Novém Bydžově u č.p. 1905 a 1906 bude rozebrána, očištěna a po uložení betonové obruby bude opět na urovnaný a zhutněný povrch položena.

Stávající dřeviny určené k zachování budou v trase návrhu chráněny proti poškození a zásahu do kořenového systému.

V rozsahu stavby bude sejmuta v tl. min. 15-40cm (dle mocnosti ornice).

- i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Stavbou dojde k zásahu v k.ú. Starý Bydžov do pozemku č. 739/58, 739/59, 739/60, 739/61, 739/62, 739/63, 739/64, 739/65, 949, 739/66, 739/68 a 739/1.

V k.ú. Nový Bydžov zasahuje stavba do pozemku č. 910/3, 910/1, 910/6, 903, 909/1, 909/2, 909/3, 899/6, 899/3, 884, 899/2, 878/26, 882 a 899/1 pod ochranou ZPF – bude nutné jejich vyjmutí z ochrany ZPF to pro účely výstavby veřejného prostranství.

- j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Stávající připojení jednotlivých nemovitostí či pozemků přes sjezdy na silnice bude zachováno – dojde pouze ke tvarové úpravě jednotlivých připojeních s ohledem na ČSN 73 6110 a 73 6102 ed.2. bez nutnosti rozšíření.

- k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou známy.

- l) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Starý Bydžov:

900/2	Obec Starý Bydžov		ostatní plocha

950/1	Obec Starý Bydžov		ostatní plocha

949	Obec Starý Bydžov	ZPF	orná půda

900/1	Královéhradecký kraj, Správa silnic KH kraje		ostatní plocha

739/60	Česká republika, Státní pozemkový úřad	ZPF	orná půda

742/2	SJM Drahokoupil Jiří a Drahokoupilová Bibiana		ostatní plocha

743/1	SJM Zych Jaroslav Ing. a Zychová Lenka Mgr.		ostatní plocha

739/58	ZEM, a.s.	ZPF	orná půda

739/61	ZEM, a.s.	ZPF	orná půda

739/59	Babický Antonín	ZPF	orná půda

739/62	Drbohlavová Libuše, 	ZPF	orná půda

Pařízek Martin,

Smutný Ladislav,

Starobydžovská, s.r.o.,

Vitvar Pavel

739/63	SJM Ort Zdeněk a Ortová Ludmila	ZPF	orná půda

739/64	Palečková Bohumila	ZPF	orná půda

739/65	Šteyr Milan	ZPF	orná půda

739/66	Ort Zdeněk	ZPF	orná půda

739/68	FP majetková a.s.,	ZPF	orná půda

739/1	Bradna Miloslav	ZPF	orná půda

Výstavba bude probíhat na pozemcích  v k.ú. Nový Bydžov:

911/1	Město Nový Bydžov		ostatní plocha

910/1	Město Nový Bydžov	ZPF	orná půda

904/1	Město Nový Bydžov		vodní plocha

909/1	Město Nový Bydžov	ZPF	orná půda

901/1	Město Nový Bydžov		ostatní plocha

2604/4	Město Nový Bydžov		ostatní plocha

899/6	Město Nový Bydžov	ZPF	orná půda

2604/2	Město Nový Bydžov		ostatní plocha

877/33	Město Nový Bydžov		ostatní plocha

2604/1	Královéhradecký kraj, Správa silnic KH kraje		ostatní plocha

2604/5	ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	ostatní plocha

911/2	Skůrová Věra Ing.,		ostatní plocha

910/3	Majer Karel Ing.,	ZPF	orná půda

910/6	Hynek Jiří	ZPF	orná půda

Hynková Zdeňka MUDr.

903	Chobotský Jiří Ing.	ZPF	orná půda

Krkavcová Jana

Krkavec Pavel

909/2	Linková Helena, 	ZPF	orná půda

ZEM, a.s

899/2	ZEM, a.s.	ZPF	orná půda

878/26 	ZEM, a.s.	ZPF	orná půda

909/3	Košátková Marcela	ZPF	orná půda

Maťátková Eva

901/2	Košátková Marcela		ostatní plocha

Maťátková Eva

899/1	Košátková Marcela, Maťátková Eva	ZPF	orná půda

899/3	Košátková Marcela, Maťátková Eva	ZPF	orná půda

884	Bartoňová Alena Ing, Kvasnička Jaroslav	ZPF	orná půda

882	Koutský Ladislav, Macháčková Jana, Polák Aleš Ing., ZPF	orná půda

- m) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Většina stezky je navržena v ochranném pásmu silnice III. třídy, které je 15 m od osy vozovky.. Stezku v jenom místě kříží vysoké napětí, které má ochranné pásmo 5,0m. – viz. Koordinační situace.

- n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.

Nejsou.

- o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavba bude přístupná přímo ze silnice III. třídy a místních komunikací.

- B.2 Celkový popis stavby

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Projektem jsou řešeny novostavby níže zpracovaných objektů stavby:

D.1.1	Doprava … chodník a společná stezka pro pěší a cyklisty

- b) účel užívání stavby,

Jedná se o veřejně přístupné komunikace obslužného charakteru.

- c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu s předpokládanou životností min. 15let (doba po kterou se nepředpokládají závažnější zásahy do konstrukcí stezek a vjezdů).

- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů,

Nejsou.

- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- Závazná stanoviska jednotlivých účastníků řízení byla zapracována do projektové dokumentace a jsou obsažena v jak v textové části, tak i ve výkresové části.

- f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná územní apod.,

Předmětem projektu je nově navržená společná stezka pro cyklisty a pěší v délce 1534,90m a šířky 2,5 - 3,5m, měřeno v koruně stezky, která zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů mezi obcí Starý Bydžov a městem Nový Bydžov. Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov.

Stezka je navržena v základní šíři 2,50m (za svodidlem v intravilánu obce Nový Bydžov dle obr. 19 ČSN 73 6101 a obr. 68 ČSN 73 6110) – pro intenzity okolo 50 cyklistů a 70 chodců za hodinu. V místě vedení v extravilánu je stezka rozšířena na základní šíři 3,50m.

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,50m včetně silničního obrubníku či mezi obrubníky (mimo souběh se silnicí).

Povrchové dešťové vody z nově navržených zpevněných ploch budou svedeny příčným a podélným sklonem do stávajících silničních příkopů, kde dojde ke vsaku nebo vyústění do místní vodoteče. Na několika místech jsou pod stezkou navrženy příčné prostupy k odvedení vody z polí do silničního příkopu.

Podkladem pro zpracování dokumentace byly platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy a vzorové listy, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

- g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. 
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

- nad 1kV do 35 kV	7m

- nad 35 kV do 110 kV	12 m

- nad 110 kV do 220kV	15 m

- nad 220 kV do 440 kV	20 m

- nad 440 kV	30 m

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

- do 110 kV	1 m

- nad 110 kV	3 m

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 
Ochranná pásma činí:

- u plynovodů a přípojek

nad průměr 500 mm	12 m

od průměru 200 mm do 500 mm	8 m

do průměru 200 mm včetně	4 m

- nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce	1 m

- u technologických objektů	4 m

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:

- do DN 500 mm 	1,5 m na obě strany

- nad DN 500 mm	2,5 m na obě strany

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před provedením prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí uvedených v dokladech.

- h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Veškeré energie si stavebník zajistí s ohledem na probíhající práce. Projektant připouští možnost napojení na stávající sítě. V tomto případě stavebník zajistí napojení s příslušným správcem či vlastníkem.

- i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládané termíny výstavby:		zahájení nejdříve:	4/2022

Dokončení nejdříve:	11/2023

Etapizace výstavby:				nepředpokládá se

- j) základní předpoklady požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby,

Nejsou.

- k) orientační náklady stavby.

10.000.000,- Kč bez DPH

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Předmětem projektu je nově navržená společná stezka pro cyklisty a pěší v délce 1528, 57m a šířky 2,5-2,75m, měřeno mezi krajnicemi a obrubami, která zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů mezi obcí Starý Bydžov a městem Nový Bydžov. Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov.

- b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,

- betonová dlažba 20x10cm

- silniční obrubníky:

        - 1000/150/250mm … přímý

        - 1000/150/300mm … přímý

        - 1000/150/150mm … nájezdový

        - 1000/150/150-250mm … přechodový

- chodníkové obrubníky 1000/80/250mm

- asfaltobeton

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

- B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Navržené konstrukce, plochy:

Chodníkové těleso, D2, CH, PIII

betonová dlažba	DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam	L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 50MPa

štěrkodrť		ŠD,b 0/32		150mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Společná stezka, hospodářské sjezdy na pole D1, N-2, V, PIII

asfaltobeton		ACO 11 50/70		40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik		PS-SC 0,3 kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70	70mm		ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik	PI-C 0,8 kg/m2			ČSN 73 6129

Edef,2=min. 100MPa

štěrkodrť		ŠD,a 0/32		120mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 70MPa

chemická stabilizace				do 400mm	dle TP 94

- pod odtěžení ornice bude urovnaný rostlý terén (do požadované nivelety zemní pláně) chemicky stabilizován pomocí zemní frézy a to až do mocnosti cca 40cm (dle průkazních zkoušek). Přesné procento provápnění bude stanoveno průkazní zkouškou.

Napojení obrusné vrstvy vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11 50/70		40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik		PS-SC 0,3 kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70	70mm		ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik	PI-C 0,8 kg/m2			ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad TP

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový silniční obrubník 1000/150/300 (extravilán obce) v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový silniční obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový vodící proužek 500/250/80 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15 - 40cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod rozšířenou pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější chemické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny chemicky – zlepšení zemin zemní frézou do hl. cca 400mm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., tj. bezbariérovým řešením tras pohybu chodců a cyklistů a opatřeními pro bezpečnou orientaci nevidomých osob v těchto trasách.

V trasách stezky a chodníku je navržen příčný sklon do 2,0%.

V chodníku jsou navrženy rampové části o sklonu do 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

Předmětem projektu je nově navržená společná stezka pro cyklisty a pěší v délce 1534,90m a šířky 2,5 - 3,5m, měřeno v koruně stezky, která zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů mezi obcí Starý Bydžov a městem Nový Bydžov. Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov.

Stezka je navržena v základní šíři 2,50m (za svodidlem v intravilánu obce Nový Bydžov dle obr. 19 ČSN 73 6101 a obr. 68 ČSN 73 6110) – pro intenzity okolo 50 cyklistů a 70 chodců za hodinu. V místě vedení v extravilánu je stezka rozšířena na základní šíři 3,50m.

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,50m včetně silničního obrubníku či mezi obrubníky (mimo souběh se silnicí).

Podélný sklon stezky a chodníku je do hodnoty 4,39% v délce do 200m – není nutné zřizovat odpočívky.

Nájezd na stezku či nástup na chodník včetně míst určených pro přecházení je přes snížený obrubník na podsádku +2cm.

Silniční obruba v extravilánu obce podél silnice III. třídy je navržena s podsádkou +20cm, v intravilánu obce +12cm.

Ve vjezdech je zachován příčný sklon do 2,0% v šíři stezky či chodníku.

Nebezpečný prostor je vymezen pomocí varovných pásů v šíři 40cm v barevném odlišení od povrchu stezky, tj. v barvě červená se slepeckou úpravou. Varovné pásy budou ukončeny ve výšce silničního obrubníku +8cm nebo mimo obec u nezpevněné krajnice.

Navržena jsou dvě místa pro přecházení. Jedno místo pro přecházení je v šíři stezky a druhé je přes silnici III. třídy v šíři 3,0m. Délka přecházení je do 7m. V místě pro přecházení je signální pás vycházející z přirozené vodící linie v šíři 80cm v délce min. 1,50m dle vyhlášky 398/2009 Sb., který bude odsazen od varovného pásu 30cm.

U ulice Merendní je navrženo propojení stávajícího a nového chodníku pomocí místa pro přecházení. Stávající chodník je doplněn o signální pás.

Propojení nové a stávající společné stezky je navrženo pomocí místa pro přecházení, které je barevně zvýrazněno.

Jako přirozená vodící linie v místě stavby bude sloužit vyvýšený chodníkový obrubník lemující stezku či chodník osazený na +8cm (v intravilánech obcí) nebo stávající podezdívka plotů a v nezastavěné části slouží jako vodící linie nezpevněná krajnice vs asfaltbeton stezky.

V místě příčného propustku s kolmým čelem bude osazeno bezpečnostní zábradlí výšky 1,30m dle TP186 se spodní tyčí pro bílou hůl ve výši 10-25cm nad stezkou.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

- SDZ budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie či do zeleně. V rámci trasy bude nutné přemístit stávající památník mimo stezku.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

- práci ve výškách,

- prácí v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

  - udržování pořádku a čistoty na staveništi,

  - uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

  - umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

  - zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

  - předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

  - provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

  - splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

  - určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

  - splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  - uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

  - přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

  - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

  - zajištění spolupráce s jinými osobami,

  - předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

  - vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

  - přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

  - dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

- B.2.6 Základní charakteristika objektů

- 1. Pozemní komunikace

- a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

Předmětem projektu je nově navržená společná stezka pro cyklisty a pěší v délce 1528, 57m a šířky 2,5-2,75m, měřeno mezi krajnicemi a obrubami, která zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů mezi obcí Starý Bydžov a městem Nový Bydžov. Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov.

- b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikaci,

- b.1	kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání

Zpevněné plochy jsou navrženy jako veřejně přístupné plochy s funkčním využitím:

D2 … komunikace nepřístupné provozu silničních vozidel

b.2  parametry a zdůvodnění trasy

Předmětem projektu je nově navržená společná stezka pro cyklisty a pěší v délce 1534,90m a šířky 2,5 - 3,5m, měřeno v koruně stezky, která zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů mezi obcí Starý Bydžov a městem Nový Bydžov. Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov.

Stezka je navržena v základní šíři 2,50m (za svodidlem v intravilánu obce Nový Bydžov dle obr. 19 ČSN 73 6101 a obr. 68 ČSN 73 6110) – pro intenzity okolo 50 cyklistů a 70 chodců za hodinu. V místě vedení v extravilánu je stezka rozšířena na základní šíři 3,50m.

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,50m včetně silničního obrubníku či mezi obrubníky (mimo souběh se silnicí).

V místě vedení stezky podél silnice III. třídy, kde je navrženo z důvodu bezpečnosti ocelové svodidlo je stezka rozšířena na 3,5m.

b.3	návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Nezpevněné plochy budou zřízeny ve sklonu 1:2 a následně ohumusovány vytěženou ornicí.

b.4	vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

Zadání investora.

- 2. Mostní objekty a zdi

- a) výčet objektů a zdí,

Nejsou.

- b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí profily,

- b.1	základní technické řešení, vybavení

Neřeší se.

b.2  druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

Neřeší se.

b.3	postup a technologie výstavby

Neřeší se.

- 3. Odvodnění pozemní komunikace

Povrchové dešťové vody z nově navržených zpevněných ploch budou svedeny příčným a podélným sklonem do stávajících silničních příkopů, kde dojde ke vsaku nebo vyústění do místní vodoteče. Na několika místech jsou pod stezkou navrženy příčné prostupy k odvedení vody z polí do silničního příkopu. Kanalizační trouby jsou navrženy DN 400, vtoky a výtoky jsou opevněny lomovým kamenem a trouby jsou seříznuty dle sklonu opevnění.

Na začátku obce Starý Bydžov u místa pro přecházení je navržen nový propustek délky 9,25m s kanalizační troubou DN 600, propustek je navržen se šikmými čely opevněnými lomovým kamenem a kanalizační trouby budou seříznuty dle sklonu čela.

Z důvodu neřešitelných majetkoprávních vztahů je konec stezky navržen podél silnice III/32419 a silniční příkop je v tomto místě zatrubněn betonovými troubami DN 600 v délce 173,61m. Čelo je navrženo šikmé opevněné lomovým kamenem a kanalizační trouby jsou seříznuty dle sklonu čela. Na trase zatrubnění, je z důvodu čištění, navrženo několik revizních šachet. Revizní betonové šachty jsou navrženy s plnými poklopy pro zatížení min. B125, ve vjezdu min. pro zatížení D400.

Konec zatrubnění je napojeno přes revizní šachtu do stávající dešťové kanalizace. Pro odvodnění komunikace v místě vedení stezky podél silnice III. třídy je navrženo pět obrubníkových uličních vpustí, které budou pomocí kanalizačních přípojek DN 200 napojeny do betonových trub. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovanými koši na splaveniny.

Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí.

V jednom místě je navrženo prodloužení stávajícího propustku o cca 5,0m. Stávající propustek bude zachován, stávající betonové čelo bude vybouráno a kanalizační trouby (stávající a nové) budou propojeny pomocí nové revizní šachty. Za stezkou je navrženo nové betonové čelo délky 5,0m s ochranným zábradlím výšky 1,30m dle TP 186 se svislou výplní a spodní tyčí pro bílou hůl (100-250mm) v délce 10,0m. Opevnění vtoku do propustku bude provedeno lomovým kamenem.

- 4. Tunely, podzemní stavby a galerie

- a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

Nejsou.

- b) technické vybavení tunelu,

Neřeší se.

- c) navržená technologie výstavby,

Neřeší se.

- d) princip systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti,

Neřeší se.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
– navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení

Neřeší se.

- 6. Vybavení pozemní komunikace

- a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Neřeší se.

- b) dopravní značky, dopravní zařízení, světlené signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu E2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

- c) veřejné osvětlení,

Neřeší se.

- d) ochrana proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Neřeší se.

- e) clony a sítě proti oslnění,

Neřeší se.

- 7. Objekty ostatních skupin objektů

- a) výčet objektů,

D.1.1	Doprava … chodník a společná stezka pro chodce a cyklisty

- b) základní charakteristiky,

D.1.1 Doprava: - veřejně přístupná stezka s  asfaltobetonovým povrchem a chodník s betonovým povrchem

- c) související zařízení a vybavení,

Neřeší se.

- d) technické řešení,

Neřeší se.

- e) postup technologie výstavby,

Neřeší se.

- B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- a) technické řešení,

Nejsou.

- b) výčet technických a technologických zařízení.

Nejsou.

- B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- hodnocení dle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 0834

- a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

Řešený objekt není dělen do požárních úseků.

- b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení.

- c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny.

- d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

Požadavky na únikové cesty se nestanoví.

- e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

Odstupové vzdálenosti se nestanovují.

- f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

Potřeba požární vody se nestanoví – součástí návrhu není vybudování nového vodovodního řadu.

Stávající podzemní hydranty budou zachovány, výškově upraveny do nové nivelety. Stavba není v kolizi s nadzemními hydranty.

- g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

Stavba je navržena v nezastavěném území mimo obslužné silnice. Stavba řeší pouze vjezdy na přilehlá pole a louky.

- h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

Neřeší se.

- i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

Neřeší se.

- j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Neřeší se.

- B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na tepelné hodnocení.

- b) energetická náročnost stavby,

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na energie.

- c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na energie.

- B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a z těchto nařízení vyplývající hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných prostorách.

- B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se.

- b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

- c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřeší se.

- d) ochrana před hlukem,

Neřeší se.

- e) protipovodňová opatření.

Neřeší se.

- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) napojovací místa technické infrastruktury,

Neřeší se.

- b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Zachování stávajícího.

- B.4 Dopravní řešení

- a) popis dopravního řešení,

Předmětem projektu je nově navržená společná stezka pro cyklisty a pěší délky 1534,90m a šířky 2,5-3,5m, měřeno mezi krajnicemi a obrubami, která zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů mezi obcí Starý Bydžov a městem Nový Bydžov. Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov. Většina stezky je navržena za silničním příkopem. Z důvodu neřešitelných majetkoprávních vztahů je konec stezky navržen podél silnice III/32419 a silniční příkop je v tomto místě zatrubněn betonovými troubami DN 600 v délce 173,61m.

Podkladem pro zpracování dokumentace byly platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy a vzorové listy, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

- B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) terénní úpravy,

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta v tl. min. 15-40cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

- b) použité vegetační prvky,

Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

- c) biotechnická opatření.

Nejsou.

- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavbou dojde k zásahu:

v k.ú. Starý Bydžov do pozemku č. 739/58, 739/59, 739/60, 739/61, 739/62, 739/63, 739/64, 739/65, 949, 739/66, 739/68 a 739/1.

v k.ú. Nový Bydžov zasahuje stavba do pozemku č. 910/3, 910/1, 910/6, 903, 909/1, 909/2, 909/3, 899/6, 899/3, 884, 899/2, 878/26, 882 a 899/1 pod ochranou ZPF – bude nutné jejich vyjmutí z ochrany ZPF to pro účely výstavby veřejného prostranství.

- b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

- Neřeší se.

- Stávající dřeviny budou po dobu výstavby chráněny proti mechanickému poškození kmene a kořenů.

- c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

- d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Stavba nepodléhá zjišťujícímu řízení nebo stanovisku EIA.

- e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neřeší se.

- f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou.

- B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

- B.8 Zásady organizace výstavby

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Potřeby materiálů budou dány výkaz výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro provedení stavby, výběr zhotovitele. Stavba bude průběžně zásobována s ohledem na postup prací a technologické možnosti zhotovitele.

- b) odvodnění staveniště,

Bude zajištěno provizorní odvodnění stavebních jam proti stékající vodě. Dešťové vody budou svedeny do zelených přidružených ploch či ke stávajícím vodotečím.

- c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba bude přístupná přímo ze silnice III. třídy a místních komunikací.

- d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba bude mít vliv pouze na přímo dotčené pozemky stavby.

- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- Stávající dřeviny budou v nutné ploše návrhu odstraněny. Jedná se 14ks vzrostlou zeleň s obvodem kmene do 80cm ve výši kmene 130cm a keřovité porosty.

- f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Pouze dočasné a to pozemky, na kterých je stavba prováděna.

- g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

V současné době se v místě stavby nenachází stávající chodník. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců nebude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.

- h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kat. odpadu | Výskyt |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O | Přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hladiska IG poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | Znečištěná zemina, potvrzená průzkumem kontaminace a analýzou rizik |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | Demolice |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 17 01 06 | O | Demolice stávajících objektů |
| 17 01 01 | Beton | O | Při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, recyklace |
| 17 01 02 | Cihla | O | Při demolicích a výstavbě, recyklace |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | Při demolicích a při výstavbě, recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při demolicích |
| 17 02 02 | Sklo | O | Demolice, výstavba |
| 17 02 03 | Plasty | O | Odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina apod. |
| 20 02 02 | Biologicky rozložitelný odpad | O | Kácená zeleň |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo … | O | Dtto a úprava stavebního dřeva při výstavbě – zařízení staveniště |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Železové konstrukce po demolicích, železové konstrukce související s výstavbou nových objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní řady, stožáry apod. |
| 17 04 11 | Kabely | O | Kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O | Geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | Demolice stávajících zpevněných ploch ev. střešní krytina |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené v č. 17 03 01 | O | Dtto – event. zbytkové suroviny |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | V místech zařízení staveniště |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet | O | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 06 | Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Kovové obaly Směsné obaly | O | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 08 01 99 08 02 99 08 04 99 | Odpad z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů – nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin, odpad z používání nátěrových barev | N | Nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin – zařízení staveniště – povrchová úprava železových konstrukcí |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | N,O | Nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – zařízení staveniště |

- i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Množství zemních prací bude určen ve výkazu výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.

- j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí.

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb.

Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění.

- k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen:

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu.

- l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

V současné době se v místě stavby nachází pole, louky a silniční příkop. Jedná se o zcela novou výstavbu společné stezky na „zelené louce“ a proto není nutné řešit náhradní vedení cyklistů nebo chodců.

- m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Během výstavby bude omezen provoz v jednom jízdním pruhu – odlehlejšího od místa stavby. Šíře pruhu bude zachována v šíři min. 3,5m. Objízdné trasy se neuvažují. Provoz bude pravděpodobně řízen pomocí dočasného dopravního značení umístěného v souladu s TP66. Řízení provozu pomocí světlené signalizace se nepředpokládá, avšak není zcela vyloučeno.

K jednotlivým nemovitostem bude zachován provizorní přístup přes lávky.

- n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Nejsou.

- o) zařízení staveniště, rozhodující dílčí termíny,

Prostor zařízení staveniště bude uvažován v blízkosti stavby – nejlépe na pozemcích investora, kde dojde k částečnému záboru ploch po dobu výstavby – nezbytně nutnou. Část deponie bude umístěna podél chodníků – betonové prvky, štěrk atd.

Na této ploše budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí stavby, sklady materiálu, nářadí, zázemí pracovníků, odstavné plochy pro stavební stroje apod.

- p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Provádění stavby

- dopravní opatření

- zřízení zařízení staveniště

- na staveništi bude vybudováno standardní pracovní místo provedením dopravně inženýrských opatření, tj. provedením podélné a příčné uzávěry stávajících jízdních pruhů pomocí dočasného svislého a vodorovného dopravního značení včetně světelné signalizace (v případě požadavku DI Policie ČR).

- stávající dotčené asfaltové plochy, vrstvy budou zaříznuty, odfrézovány

- provedení uliční vpusti s napojením na stávající kanalizaci + jejich pročištění,

- provedení zatrubnění propustků

- položení obrubníků

- provedení nových konstrukčních vrstev navržených ploch

- zhotovení nového stálého dopravního značení

- odstranění zařízení staveniště

- zrušení dopravně inženýrských opatření

- plné zprůjezdnění komunikace a zprovoznění nových ploch

v Hradci Králové 07/2020	Ing. Tomáš Rak