Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku Kipo - spol. s.r.o.

– dodávka horizontálního soustruhu“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého horizontálního soustruhu, blíže specifikované níže.

| Horizontální soustruh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Litinové lože šikmé | ANO | ANO/NE |  |
| Prizmatické vedení všech os | ANO | ANO/NE |  |
| Řídicí systém | v českém jazyce kompatibilní s Fanuc (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO/NE |  |
| Vřeteno | ANO | ANO/NE |  |
| Hydraulické sklíčidlo | prům. min. 800 mm | ANO/NE |  |
| Lícní deska kompatibilní na výše uvedené hydraulické sklíčidlo | ANO | ANO/NE |  |
| Průměr soustružené tyče | min. 160 mm | ANO/NE |  |
| Otáčky vřetene | min. 1500 ot./min. | ANO/NE |  |
| Max. výkon motoru | min. 70 kW | ANO/NE |  |
| Max. krouticí moment vřetene | min. 8000 Nm | ANO/NE |  |
| Souvislé úhlové polohování osy C1 | 0,001˚ na ± 360st. | ANO/NE |  |
| Délka soustružení | min. 5000 mm | ANO/NE |  |
| Oběžný průměr nad ložem | min. 1100 mm | ANO/NE |  |
| Oběžný průměr nad suportem | min. 1000 mm | ANO/NE |  |
| Průměr soustružení | min. 700 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd osy X | min. 400 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd osy Y | Min. 200 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd osy Z | Min. 5 000 mm | ANO/NE |  |
| Rychloposuv osa X, Z/Y | min. 10 /10 /6 m/min. | ANO/NE |  |
| Automatická nástrojová hlava s hydraulickým blokováním | ANO | ANO/NE |  |
| Počet pozic poháněných nástrojů | min. 12ks | ANO/NE |  |
| Počet pozic pevných nástrojů | min. 12ks | ANO/NE |  |
| Možnost použití nástroje | min. 32 x 32 mm x průměr stopkového nástroje min. 80 mm | ANO/NE |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | min. 2500 ot./min. | ANO/NE |  |
| Max. výkon motoru poháněných nástrojů | min. 10 kW | ANO/NE |  |
| Max. krouticí moment poháněných nástrojů | min. 140 Nm | ANO/NE |  |
| Příslušenství CNC soustruhu | ANO | ANO/NE |  |
| Sonda na odměřování nástrojů | ANO | ANO/NE |  |
| Programovatelný koník | s min. přítlačnou sílou 45 kN | ANO/NE |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů | min. 20 bar | ANO/NE |  |
| Pásový dopravník třísek | ANO | ANO/NE |  |
| Odsávání mlhoviny z pracovního prostoru stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Samostředící podpěra obrobku | v rozsahu průměru 20-520 mm | ANO/NE |  |
| Držák nástrojů pro vnější obrábění | min. 4 ks | ANO/NE |  |
| Držák nástrojů pro čelní obrábění | min. 2 ks | ANO/NE |  |
| Držák stopkových nástrojů průměru 80 mm | min. 5 ks | ANO/NE |  |
| - Držáky CAPTO C6: Držák poháněných nástrojů pro osu X Držák poháněných nástrojů pro osu X s přívodem chladicí kapaliny dovnitř nástroje Držák poháněných nástrojů pro osu Z Držák poháněných nástrojů pro osu Z s přívodem chladicí kapaliny dovnitř nástroje Držák poháněných nástrojů výklopný ± 90° | min. 1 ks od každého | ANO/NE |  |
| Obrábění drážek na pero | otvor od průměru min. 100 mm, délky min. 150 mm | ANO/NE |  |
| Obrábění otvorů | od průměru 50 mm – 250 mm, délky min. 10D | ANO/NE |  |
| Magnetická upínací deska, včetně lícní desky | o průměru min. 800 mm | ANO/NE |  |
| Zaškolení | 2 lidi + 2 dny | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele