Specifikace předmětu plnění

„Technologické vybavení společnosti AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. - Část 2 – Jednotka tlakového vzduchu pro pivovarskou technologii“

1 kus

- popis technologie:

- kompresor pro dodávku stlačeného vzduchu, rotační technologie

- bezolejová technologie do potravinářství s certifikovanou kvalitou vzduchu dle ISO 8573-1, tř. 0 Ed.3-2010

- objem dodávaného vzduchu min. 95 m3/h - ref. tlak min. 7 bar

- hlučnost max. 63 dB

- integrovaná kondenzační sušička s TRB +3o C s kapacitním odpouštěním vody

- filtrační systém pro potravinářský průmysl

- kapacitní automatické odpouštění vody z TNS a filtrace

- oboustranně galvanizovaná TNS velikosti odpovídající výkonu jednotek včetně veškeré legislativy

- upřesnění popisu:

- Zadavatel požaduje, aby jednotka byla schopná dodávat stlačený vzduch do technologie kontinuálně. K tomu má sloužit použití více než jedné (nejméně dvou) kompresorových jednotek tak, aby v případě poruchy jedné z nich bylo možné pokračovat ve výrobě (byť s menším celkovým objemem dodávaného vzduchu).

- Ostatní součásti celé jednotky dodávaného vzduchu (filtrace vzduchu, vysoušení vzduchu, vzdušník, pod.) mohou být sdílené, nicméně musejí být v takovém případě vždy dimenzovány na maximální výkon všech kompresorových jednotek.

- Vysoušení a filtrace musí výkonnostně odpovídat výkonu předřazené kompresorové jednotky (případně jednotek) a přímo na ni navazovat (musí být předřazena vzdušníku).

- Nabídková cena musí být včetně veškerého a kompletního příslušenství nutného k provozu kompresoru (například případného krytí, podstavců, chlazení, vzduchotechniky a podobně).

- instalace:

- instalaci technologie na místo zajistí dodavatel na své náklady

- veškeré revize a certifikace zajistí dodavatel technologie (dle ČSN 690012, TÜV ...)

- prvotní příprava rozvaděče pro napájení z elektrické sítě proběhne ze strany zadavatele, samotné elektrické zapojení a uzemnění zajistí dodavatel

- napojení nerezového potrubí stroje na stávající vzduchové rozvody a úprava vzduchových rozvodů pro optimální distribuci tlaku vzduchu