SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem:

„Digitální transformace v podniku Alois Kawulok – Pásová pila“

| Pásová pila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Průchodnost profilu pily |  | Min.110x120cm |  |
| Výkon motoru pily |  | Min. 22kW |  |
| Pilový pás |  | Min. 6000X100x1,1 |  |
| Řezná délka |  | Min. 12m |  |
| Multifunkční joystick pro ovládání posuvu, zdvihu |  | Ano |  |
| Hydraulický agregát |  | Min. 2,2kW |  |
| Hydraulicky řízená svislá zarážka pro navalování kulatiny |  | Min. 6ks |  |
| Hydraulický obraceč kmene |  | Min. 2ks |  |
| Řetězový obraceč kmene |  | Min. 2ks |  |
| Zvedák kmene na pracovní plochu |  | Min. 4 ramena |  |
| Upínací háky – výškově stavitelné |  | Min. 5ks |  |
| Válec pro posun kmene v ose pily |  | Min. 2ks |  |
| Předřezávací pila |  | Ano |  |
| Ramena pro odsun výřezu do boku, včetně rolničkové lišty vedle pracovní plochy pily |  | Min. 4ks |  |
| Zařízení pro nástřik vody do řezu (nádrž, tryska) |  | Ano |  |
| Hydraulicky přestavitelné vodítko pásu |  | Ano |  |
| Mazání pásu |  | Min. 4 místa |  |
| Kola pásové pily oboustranně osazená, s hydraulickým napínáním |  | Ano |  |
| Hydraulický agregát na pilovém rámu pro ovládání předřezu, vodítka, napínání pásu |  | Ano |  |
| Šikmá geometrie pilového rámu pro plynulejší řez |  | Ano |  |
| SPS řízení naměřování s Touchscreen panelem |  | Ano |  |