D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

### Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Stávající třípodlažní objekt se stávající valbovou střechou bude zateplen certifikovaným zateplovacím systémem. Barevně bude proveden tak, že na soklovou část a 1.NP bude použita probarvená fasádní omítka v šedém odstínu, nad touto hranou bude fasádní omítka bílé barvy. Spojovací krček lícuje s obvodovými konstrukcemi jak na jižní, tak také na severní straně a je vyzděn do výšky úrovně okapové hrany vedlejší budovy. Tento spojovací krček je obložen provětrávanou fasádou z titanzinkovaných plechů v barvě tmavě šedé. Okapový systém bude sladěn v barvě antracitové. Střešní krytina na hlavní budově bude zachována, plechové hliníkové šablony, nad krčkem je plochá střecha s krytinou z měkčeného PVC.

### Dispoziční řešení

V rámci této projektové dokumentace nebude zasaženo do dispozice. V 1.NP jsou umístěny prostory s lehkým výrobním programem (montážní hala, stroje CNC), sklady, šatny, sociální zázemí a ve spojovacím krčku předváděcí místnost. Ve 2.NP jsou soustředěny kanceláře, sociální zázemí, denní místnost, zasedačky. 3.NP zatím nemají určené využití a budou sloužit jako jakási rezerva při případném rozvoji firmy v budoucnu, jsou zde zatím situovány šatny, sociální zázemí, úklidová místnost s návazností na venkovní terasu v prostorách spojovacího krčku. Jednotlivá podlaží propojuje stávající centrální betonové schodiště, v přístavbě je další vedlejší schodiště a v blízkosti se nachází osobo/nákladní výtah. Výtah není primárně určen k přepravě osob.

### Bezbariérové užívaní stavby

Objekt není přístupný pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V provozu nejsou zaměstnány osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a provoz to v těchto prostorech neumožňuje. Společnost v současné době zaměstnává 17 zaměstnanců a výhledově bude nárůst na 23 zaměstnanců. Stávající výtah je osobo/nákladní a není primárně určen pro přepravu osob. Sociální zázemí není řešeno jako bezbariérové.

### Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude provedeno odpojení elektroinstalací (silnoproud, slaboproud) v místě bouraných konstrukc. Stávající trasy vedení elektrické energie (hlavní jističe, podružné rozvaděče), vody (hlavní uzávěr), rozvody kanalizace budou vyznačeny a prokazatelně předány a ukázány při předání staveniště hlavnímu dodavateli stavby.

Stávající dřevěné okenní výplně budou vybourány včetně parapetního plechu a vnitřního parapetu. Budou vybourány také stávající ocelové vstupní dvoukřídlové vrata.

V obvodové stěně stávajícího objektu budou vybourány otvory pro osazení dvou nových sekčních vrat s dveřmi a bočními dveřmi u hlavního vstupu. Před bourání je nutné zajistit stabilitu navazujících konstrukcí (ŽB stropní konstrukce) a budou osazeny navržené ocelové překlady.

V 1.NP budou v označených místnostech vybourány podlahy včetně podkladního betonu s odebráním části zeminy pro provedení nové skladby podlahy se zateplením.

Na fasádě je v úrovni stropní konstrukci nad 2.NP provedena zděná římsa. Tato římsa bude odstraněna a srovnaná s fasádou.

Veškeré bourací práce budou prováděny za odborného dozoru a budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a ochranné pomůcky. Bourací práce nebude nikdy provádět pouze jeden pracovník, vždy budou prováděny minimálně ve dvou a více lidech, kteří jsou oprávněni tyto práce vykonávat.

Před zahájením bouracích prací v nosných konstrukcích budou nejprve zabezpečeny navazující stavební konstrukce tak, aby nedošlo k jejich zřícení. Před bouráním otvorů ve zdivu budou nejprve osazeny a ukotveny překlady nad budoucím otvorem.

Zemní práce

V místě bouraných podlah 1.NP bude částečně odstraněna přebytečná zemina pro provedení nové skladby podlahy.

Základy

V rámci této projektové dokumentace nejsou tyto práce vyvolány.

Stěny

Stávající zděné konstrukce jsou vyzděny z plných cihel, nosné stěny tvoří v objektu podélný nosný systém trojtaktu.

Stávající obvodové zdivo z plných cihel bude v rámci stavebních úprav zatepleno kontaktním certifikovaným zateplovacím systémem.

Obvodové stěny na spojovacím krčku jsou z cihelných broušených tvárnic tl. 300mm.

Vnější kontaktní zateplovací systém

Obvodový plášť stávajícího objektu z plných cihel bude zateplen dle ČSN 73 2901 certifikovaným vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS tl. 150 mm, kvalitativní třída A ve složení:

- cementový lepící tmel

- desky z pěnového polystyrenu EPS F70 šedý třídy A

- stěrkový tmel + armovací tkanina + stěrkový tmel

- penetrace

- silikonová probarvená omítka, zrno 2 mm, sd=0,25 m, koeficient odrazivosti >28%.

Zateplení je navrženo deskami z pěnového samozhášivého fasádního polystyrenu EPS 70F – tl. 150 mm třídy A.

Ostění a nadpraží oken budou zatepleny izolantem v minimální tl. 30 - 40 mm. Parapety oken budou zatepleny polystyrénem XPS tl. 30 mm. Ve vstupní části je navrženo zateplení pomocí desek z minerální vaty (třída reakce na oheň A1 dle ČSN 730810).

Na soklové části bude použit izolant ze soklové desky XPS s rovnou hranou tl.150mm (třída reakce na oheň E dle ČSN 730810).

Nad soklovou částí bude vytvořen nehořlavý pruh v šířce 1,0m z desek z minerální vlny tl.150mm (třída reakce na oheň A1 dle ČSN 730810). Pás je vytvořen se souladem s normou ČSN 73 0810 pro budovu s požární výškou 0 – 12m.

Provedení zateplovacího systému představuje následující práce:

- omytí zdiva tlakovou vodou (popř. mechanické očištění a provedení penetrace dle dodavatele systému)

- případné vyspravení a zpevnění podkladu

- nalepení izolačních desek

- přebroušení plochy nalepeného polystyrenu, případně desek z minerální vaty, osazení připevňovacích talířových hmoždinek + trn – zápustná montáž, osazení polystyrénových záslepek, provedení armované vrstvy (tmel + tkanina + tmel), vyztužení veškerých rohů tkaninou, minimální přesah tkaniny 100 mm, veškerá nároží objektu a ostění okenních otvorů osazeny rohovými profily se síťovinou, v předstihu bude provedena montáž parapetů, přebroušení tmelené vrstvy + druhá konečná vrstva stěrkovacího tmelu

- mezi rámem okna a izolantem ostění bude osazen dilatační plastový profil

- aplikace penetrace

- provedení silikonové probarvené omítky, zrno 1,5 mm

Komín

Není součásti tohoto projektu.

Vodorovné konstrukce

Stávající vodorovné stropní konstrukce jsou z ŽB panelů, které jsou osazeny na odvodových a nosných vnitřních stěnách. V rámci stavebních úprav nebude do stávajících stropních konstrukcí zasaženo.

Ve stávajícím objektu budou částečně v 1.NP provedena nová podlahová konstrukce včetně zateplení. Jako podklad pro další povrchovou úpravu bude vytvořena masivní ŽB deska tl.200mm vyztužena u spodního a horního líce kari sítí 100/6×100/6mm. ŽB podkladní deska bude provedena na extrudovaném polystyrénu s nosností 300kPa. Mezi ŽB deskou a tepelnou izolací bude položena separační PE folie. Polystyrénové desky budou položeny na srovnané a hutněné vrstvě ze štěrkodrtě fr. 0-8mm tl.50mm a fr.16-32 tl. 100mm.

Ve stávajících  obvodových nosných zděných konstrukcí jsou nadedveřní překlady tvořeny soustavou ocelových profilů dle výkresové části.

Schodiště

V objektu je stávající dvouramenné přímé schodiště ŽB konstrukce. Schodiště je prosvětleno stávajícími sklobetonovými výplněmi. V rámci stavebních úprav budou tyto tvárnice vybourány. Budou vyzděny parapety od mezipodest do výšky min. 850mm a budou osazeny nové plastové okenní výplně.

Ve spojovacím krčku je ŽB pravotočivé schodiště z pohledového betonu. Na vnitřní straně je zábradlí z nerezových prutů od schodišťového ramene v 1.NP až po stropní konstrukci ploché střechy. Na vnitřní straně je madlo.

Ve spojovacím krčku je stávající osobo nákladní výtah, který nebude dotčen stavebními úpravami.

Konstrukce střechy

V rámci stavebních prací nebude do stávající šikmé střešní konstrukce zasaženo. Stávající nosná konstrukce je dřevěná s plným dřevěným bedněním. Jako střešní krytina jsou použity hliníkové plechy - šablony.

Nad přístavbou je plochá střecha se zděnými atikami. Jako střešní krytina je měkčené PVC.

Podlahy

V rámci tohoto projektu nejsou tyto práce vyvolány.

Výplně otvorů

##### Vnější

V rámci stavebních úprav bude provedena výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová s izolačním trojsklem. Rámy oken budou pomocí plastových profilů 88+ Uf= 1,0W/m2K s pozinkovou výztuhou tl.1,5mm. Celkový součinitel okna musí být max. 0,8 W/m2K.  Bude instalované celoobvodové kování (otevíravá a sklápěcí).  Okna budou opatřena vnitřními žaluziemi. V 1.NP budou okna opatřena bezpečnostní folií průhlednou zevnitř v šedé barvě. Stávající okno ve 2.NP nad vstupem bude dozděn parapet a také budou vyzděny parapety na stávajícím schodišti. Stávající okenní výplně ve 3.NP budou rozšířeny z 1,20m na 1,35m tak, aby ostění lícovaly s okny ve 2.NP a 1.NP.

V přístavbě jsou prosklené sestavy pomocí hliníkových rámů se zasklením izolačními trojskly.

Veškeré okenní otvory budou osazeny vnitřními parapetními deskami, venkovní z titanzinkového plechu.

Venkovní vstupní dveře budou v provedení hliník se zasklením tepelně-izolačním trojsklem s bezpečnostním kováním.

V 1.NP budou na severní straně osazeny dvoje sekční vrata s integrovanými vstupními dveřmi. Sekční vrata budou ovládána elektronicky pomocí tlačítka, dveře budou vybavena koulí-klikou a bezpečnostním kováním a zámkem.

Podrobněji viz výpis prvků, který je součástí výkresové části.

Úpravy povrchů

##### Vnější

Jako finální povrchová úprava stávajícího objektu zděných obvodových konstrukcí je navržena silikonová probarvená točená omítka se středním zrnem v barevném řešením. 1.NP bude v šedé barvě (R145, G148, B154), 2.NP a 3.NP bílá barva (R231, G230, B224), vstupy a logo firmy bude v barvě modré (R0, G180, B229). U hlavního vstupu bude předsazena prosklená deska, která bude nasvícena. Logo firmy na severní straně bude také nasvíceno.

Sokl bude vytvořen mozaikovou dekorativní omítkou v tmavém odstínu.

Spojovací krček je obložen plechovou provětrávanou fasádou. Jako plech je navržen titanzinek RHEINZINK-prePATINA schiefergrou.

Šikmé střechy jsou pokryty stávajícími hliníkovými šablonami. Plochá střecha je kryta měkčeným PVC, na terase je nášlapná vrstva tvořena dřevoplastovými deskami.

Klempířské prvky svodného potrubí, parapetní plechy a pod jsou z titanzinkového plechu v barvě antracit.

##### Vnitřní

Není v rámci projektu řešeno.

Izolace tepelné a zvukové

V  podlahách 1.NP budou provedeny tep. izolace z polystyrénových extrudovaných desek s nosností 300kPa.

Tepelná izolace fasády je popsaná výše.

Izolace stropu v půdním prostoru stávajícího objektu je tvořena minerálními deskami systém, které jsou volně loženy na stávající betonovou mazaninu.

Hydroizolace

V rámci projektu není řešeno.

Klempířské práce

Klempířské prvky (okapy, svody) a oplechování parapetů budou z titanzinkovaného plechu, barva antracit.

Truhlářské práce

Vnitřní parapety budou z komůrkových desek z PVC.

Malby a nátěry

Ocelové konstrukce – zámečnické výrobky jsou opatřeny 2x základním nátěrem

a 2x nátěrem syntetickým.

Požární bezpečnost

Viz- požární zpráva.

Lešení

Pro provádění stavebně-montážních prací uvnitř objektu bude použito ocelové kozové lešení. Z exteriéru prostorové lešení trubkové, případně systémové lešení.

POZN.:

PŘI VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACECH JE NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!!!

### Stavební fyzika

- tepelná technika

Stavební úpravy a přístavba je navržena v souladu s ČSN a vyhl. Č. 268/2009 Sb. a vyhl. Č.501/2006 Sb. Tepelná izolace obálkových konstrukcí přístavby je navržena na stanovených hodnotách ČSN 73 0540-2.

Splnění požadavku nízké energetické náročnosti budovy ze zákona č. 406/2000 Sb. a splnění porovnávacích ukazatelů dle prováděcí vyhlášky č. 148/2007 je doloženo průkazem energetické náročnosti budovy, který je součástí projektové dokumentace.

- osvětlení

Všechny pobytové místnosti jsou vizuálně spojeny s venkovním prostorem okenními otvory s osazenými plastovými okny zaskleny izolačními trojskly. Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti, pokud je požadována podle 4.3.2 ČSN 73 0580-1:2007, je nejméně 2%.

- oslunění

Jedná se o stávající objekt a přístavba je vyzděna do výšky okapové hrany stávajícího objektu a není stíněna okolní zástavbou. Oslunění budov řeší norma ČSN 73 0581.

- akustika, hluk, vibrace

Technologické vybavení nebude zdrojem hluku ani vibrací, který by překračovaly stanovené hygienické limity před obálkou stávající konstrukce. V objektu jsou navrženy nové stroje s nízkou hladinou akustického tlaku. V blízkosti stavby se nevyskytují zdroje hluku a vibrací, které by překračovaly hygienické limity. Vnitřní prostředí domu je chráněno proti hluku obvodovými konstrukcemi.

- Výkresová část

Seznam dokumentace :

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

###### Technická zpráva

Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Objekt je konstrukčně řešen jako stěnový podelný, hlavní budova jako trojtakt a spojovací krček jednotrakt. Stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB stropními panely, nosné svislé konstrukce zděné z cihel plných a cihelných tvárnic. Objekt je založený na betonových základových pasech. Zastřešení je řešeno valbovou střechou se sklonem střešních rovin 38°. Nosnou část střechy je dřevěná, stavebními pracemi nedojde k jejímu dotčení. Spojovací krček je zastřešen plochou střechou s nosnou konstrukcí ŽB stropními panely.

Výsledky průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Stávající nosné konstrukce jsou po prohlídce v dobrém stavebnětechnickém stavu a odpovídají stáří objektu. Nejsou zřejmé žádné statické trhliny.

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Je počítáno se stálým a nahodilým zatížením pro občanské budovy. Dále zatížením sněhem a větrem. Stavba je umístěn ve III (1,5 kN/m2) sněhové oblasti a II (25 m/s) větrové oblasti.

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

V projektu se nevyskytují takovéto konstrukce.

Zajištění stavební jámy

Nenachází se.

Technologické podmínky postupu prací, které mohou ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Při stavebních pracích budou dodrženy technologické postupy dané výrobcem systému, případně výrobku.

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Před zahájením bouracích prací bude provedeno odpojení elektroinstalací (silnoproud, slaboproud) v místě bouraných konstrukc. Stávající trasy vedení elektrické energie (hlavní jističe, podružné rozvaděče), vody (hlavní uzávěr), rozvody kanalizace budou vyznačeny a prokazatelně předány a ukázány při předání staveniště hlavnímu dodavateli stavby.

Stávající dřevěné okenní výplně budou vybourány včetně parapetního plechu a vnitřního parapetu. Budou vybourány také stávající ocelové vstupní dvoukřídlové vrata.

V obvodové stěně stávajícího objektu budou vybourány otvory pro osazení dvou nových sekčních vrat s dveřmi a bočními dveřmi u hlavního vstupu. Před bourání je nutné zajistit stabilitu navazujících konstrukcí (ŽB stropní konstrukce) a budou osazeny navržené ocelové překlady.

V 1.NP budou v označených místnostech vybourány podlahy včetně podkladního betonu s odebráním části zeminy pro provedení nové skladby podlahy se zateplením.

Na fasádě je v úrovni stropní konstrukci nad 2.NP provedena zděná římsa. Tato římsa bude odstraněna a srovnaná s fasádou.

Veškeré bourací práce budou prováděny za odborného dozoru a budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a ochranné pomůcky. Bourací práce nebude nikdy provádět pouze jeden pracovník, vždy budou prováděny minimálně ve dvou a více lidech, kteří jsou oprávněni tyto práce vykonávat.

Před zahájením bouracích prací v nosných konstrukcích budou nejprve zabezpečeny navazující stavební konstrukce tak, aby nedošlo k jejich zřícení. Před bouráním otvorů ve zdivu budou nejprve osazeny a ukotveny překlady nad budoucím otvorem.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Před zakrytím konstrukcí, které budou skryty bude na stavbu přivolán stavební dozor a investor. O této kontrole se provede záznam ve stavebním deníku. Jedná se zejména o výkopové práce, ocelových překladů, podlahy 1.NP, jednotlivé fáze kontaktního zateplovacího systému apod.

Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů

Při vypracování projektové dokumentace byla dodrženy tyto zákony a s nimi související české normy:

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon  č.  274/2001  Sb.,  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška  č.  23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

- Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů.

- Vyhláška  č.  380/2002  Sb.,  k  přípravě  a  provádění  úkolů  ochrany obyvatelstva.

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Zákon  č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

- Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

- Zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška  č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška  č.  501/2006  Sb.,  o  obecných požadavcích na využívání území.

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a  o  změně  některých  zákonů  (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška  č.  450/2005  Sb.,  o  náležitostech  nakládání  se závadnými látkami  a  náležitostech  havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií,   jejich   zneškodňování   a  odstraňování  jejich  škodlivých následků.

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění staveb, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Nejsou specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění staveb.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část tohoto projektu

D.1.4 Technika prostředí

###### Technická zpráva

Není řešena v rámci tohoto projektu.

elektronické komunikace a další

Součástí projektu nejsou takováto vedení řešena.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavba není členěna na provozní celky.

V rámci této části projektu se technologická zařízení nevyskytují.

Nevýrobní technologická zařízení jako jsou :

- Přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury

Napojení na vodovodní řád – stávající v rámci tohoto projektu nedojde k dotčení

Splaškové vody – stávající v rámci tohoto projektu nedojde k dotčení

Dešťová kanalizace – stávající v rámci tohoto projektu nedojde k dotčení

Připojení NN – stávající v rámci tohoto projektu nedojde k dotčení

- Přeložky vedení technické infrastruktury – není součástí tohoto projektu

- Zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností

- pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení. Nic z toho projektová dokumentace neřeší.

- Vyhrazená technická zařízení – nejsou předmětem projektové dokumentace

- Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení – pokud jsou, jsou vypsány v samostatné části tohoto projektu

E. Dokladová část

Bude doložena v samostatně.