SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Digitální transformace v podniku Kesselgruber s.r.o. – část 1 – VZV a elektrické vozíky“

| Kabinový vysokozdvižný vozík - 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Typ VZV | čelní 4-kolový |  |  |
| Pohon | elektrický, 2 AC motory na přední nápravě |  |  |
| Nosnost | Min. 2000kg |  |  |
| Pneumatiky superelastické | neznačící |  |  |
| Kompletní celokovová kabina s elektrickým topením | ANO |  |  |
| Výklopné zadní okno kabiny | ANO |  |  |
| Průhledné střešní okno | ANO |  |  |
| Zdvih typu Triplex | Min. 6500 mm |  |  |
| Stavební výška | Max. 2800 mm |  |  |
| Vidlice | 1200 mm |  |  |
| 2 válce volného zdvihu s umístěním po stranách zvedacího stožáru | ANO |  |  |
| Vnitřní panoramatické zpětné zrcátko | ANO |  |  |
| Poloměrem otáčení (Wa) | Max. 1900 mm |  |  |
| Zábleskový oranžový maják | ANO |  |  |
| Boční posuv vidlic | integrovaný |  |  |
| Odpružená látková sedačka | ANO |  |  |
| Ovládání hydrauliky | 2 mini joysticky na loketní opěrce |  |  |
| LI-ion baterie | Min. 48V 300Ah |  |  |
| LI-ion nabíječ vysokofrekvenční | Min. 48V 300A |  |  |
| Držák dataterminálu včetně vyvedení napájení | ANO |  |  |
| Předsazená LED pracovní světla na stožáru s širokým úhlem svícení | ANO |  |  |
| Zadní LED pracovní světlo | ANO |  |  |
| Startování vozíku přes čtečku karet | ANO |  |  |
| Hardwarová výbava stroje pro monitoring vozíku, sledování vytížení a nárazů, komunikace přes WIFI | ANO |  |  |
| Bezpečnostní modré světlo typu Spot vzad | ANO |  |  |
| Bezpečnostní modré světlo typu Spot vpřed | ANO |  |  |
| Funkce vyrovnávání vidlic do vodorovné polohy s ukazatelem polohy náklonu ve stupních | ANO |  |  |
| Zásuvka 12 V | ANO |  |  |
| Integrovaný vážící systém na vidlicích | ANO |  |  |
| Kamerový systém pro sledování prostoru pod vidlicemi z kabiny – průmyslové provedení | ANO |  |  |
| Aktivní kontrola úhlu náklonu a rychlosti náklonu stožáru | ANO |  |  |
| Automatické tlumení spouštění vidlic na podlahu | ANO |  |  |
| Automatické zpomalování stroje do zatáček | NE |  |  |
| Bezpečnostní zámek zadní nápravy | ANO |  |  |
| Zvýšený modul kabiny o 95 mm s celkovou výškou kabiny min. 2150 mm | ANO |  |  |

| vysokozdvižný ručně vedený vozík – 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pojezd i zdvih ovládán elektromotorem | ANO |  |  |
| Přízdvih podpěrných vidlic | ANO |  |  |
| Nosnost | Min. 1600kg |  |  |
| Výška zdvihu nosných vidlic | Min. 3300 mm |  |  |
| Stavební výška stroje | Max. 2300 mm |  |  |
| Oj umístěná ve středu stroje | ANO |  |  |
| Zdvojená nákladová kola | ANO |  |  |
| Délka vidlic | 1150mm |  |  |
| Celková šířka přes vidlice (b5) | Min. 570 mm |  |  |
| LION baterie | 24V min. 210Ah |  |  |
| LION nabíječ vysokofrekvenční | 380V/24V min. 200A |  |  |
| Startování vozíku přes RFID čip | ANO |  |  |
| Hardwarová výbava stroje pro monitoring vozíku, sledování vytížení a nárazů, komunikace přes WIFI | ANO |  |  |
| Funkce pomalé jízdy i při vztyčené řídící oji | ANO |  |  |
| Funkce proporcionálního pojezdu, zdvihu a spouštění | ANO |  |  |
| Držák terminálu + vyvedení napájení | ANO |  |  |
| Oboustranné ovládání funkcí oje | ANO |  |  |
| Ukazatel indikativní váhy na vidlicích | ANO |  |  |
| Pětibodový koncept podvozku 2x nosné tandemové kolo 1x hnací kolo s umístěním uprostřed stroje 2x opěrné zdvojené kolo | ANO |  |  |

| ručně vedený paletový vozík – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pojezd i zdvih ovládán elektromotorem | ANO |  |  |
| Nosnost | Min. 1600kg |  |  |
| Oj umístěná ve středu stroje | ANO |  |  |
| Délka vidlic | 1150 mm |  |  |
| Celková šířka přes vidlice (b5) | Min. 550 mm |  |  |
| Kola ve vidlicích tandem | ANO |  |  |
| Nájezdová kolečka pro vjezd do palet napříč, ze strany 1200 mm | ANO |  |  |
| Automatické zpomalení jízdy při zatáčení | ANO |  |  |
| Poloměr otáčení (Wa) | Max. 1350 mm |  |  |
| Celková šířka vozíku (b1) | Max. 735 mm |  |  |
| LI-ion baterie | 24V min. 50Ah |  |  |
| Vestavěný vysokofrekvenční nabíječ, min. 9A | ANO |  |  |
| Startování vozíku přes RFID čip | ANO |  |  |
| Hardwarová výbava stroje pro monitoring vozíku, sledování vytížení a nárazů, komunikace přes WIFI | ANO |  |  |
| Funkce pomalé jízdy i při vztyčené řídící oji | ANO |  |  |
| Funkce proporcionálního pojezdu | ANO |  |  |
| Držák terminálu + vyvedení napajení | ANO |  |  |
| Oboustranné ovládání funkcí oje | ANO |  |  |
| Blokace spouštění vidlic při větším úhlu zatáčení nad 8° | ANO |  |  |
| Rozsah úhlu řízení min. +/- 91° | ANO |  |  |
| Celková hmotnost stroje, včetně baterie | Max. 260 kg |  |  |