SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Digitální transformace v podniku Kesselgruber s.r.o. – část 2 – VNA vozík“

| indukčně vedený Vysokozdvižný vozík včetně indukčního vedení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Indukčně vedený VZV |  |  |  |
| Nosnost | Min. 1000 kg |  |  |
| Manipulace palet, od rozměru 120 x 80 cm, výška palety 100 cm a minimální hmotnost palety 1000 kg, do rozměru 120 x 120 cm, výška palety 110 cm a maximální hmotnost 1000 kg | Ano |  |  |
| Nosnost ve výšce 8500 mm | Min. 1000 kg |  |  |
| Výška zdvihu | Min. 8,39 m |  |  |
| Provedení pro úzké uličky – šířka uličky mezi paletami 1,8 m | Ano |  |  |
| Maximální (stavební) výška stroje | 3,4 m |  |  |
| Minimální rychlost jízdy v uličce | 8 km/h |  |  |
| Baterie 48V 7PzS 1085Ah, Systém AQM pro zavodňování baterie 48V, Indikátor hladiny elektrolytu na konektoru baterie, Indikace změnou barvy | Ano |  |  |
| Nabíječ PB baterie 48V 140A 7kW, Konektor nabíječe Rema DIN 320 [Pb], Nabíjecí kabel min. 3m | Ano |  |  |
| Výměna baterie rolnovým stojanem | Ano |  |  |
| Elektronická kontrola zajištění baterie ve vozíku | Ano |  |  |
| Vozík odpovídá směrnici ES-86/663/EHS, ISO normě 36991 byl schválen pro provoz v zemích EU | Ano |  |  |
| Dokumentace, provoz a návod v českém jazyce | Ano |  |  |
| Ovládání vozíku v českém jazyce | Ano |  |  |
| LCD displej zobrazující natočení řídícího kola, kapacita baterie, počet motohodin, výšku zdvihu, rychlost pojezdu a servisní informace – vše v Českém jazyce | Ano |  |  |
| Elektrické servořízení | Ano |  |  |
| Tříkolová náprava vozíku. Dvě kola na straně nákladu, jedno kolo na zadní straně | Ano |  |  |
| Zakrytá nákladová kola – bezpečnostní prvek při nástupu do vozíku | Ano |  |  |
| Měkčené opěrky kolen pod čelním sklem pro komfortní vychystávání | Ano |  |  |
| Simultánní zdvih kabiny a nákladu | Ano |  |  |
| Simultánní zdvih nákladu a pojezdu vozíku | Ano |  |  |
| Dvouruční ovládání funkcí vozíku s bezpečnostním nožním spínačem | Ano |  |  |
| Synchronní otáčení vidlí mimo / vně pracovní uličky. Ovládání z místa řidiče | Ano |  |  |
| Indukční vedení zabudované ve vozíku včetně čtečky RFID čipů | Ano |  |  |
| Skladová navigace | Ano |  |  |
| Kompletní příprava pro napojení WMS | Ano |  |  |
| Bezpečnostní asistent pro uličku (brždění, zastavování, nastavení vozíku dle potřeb zákazníka) | Ano |  |  |
| 24V zdroj pro dataterminál | Ano |  |  |
| automatický cyklus vidlic při zakládání palety | Ano |  |  |
| Ovládání pomocí joysticků | Ano |  |  |
| Ovládací panel stavitelný do 3 os | Ano |  |  |
| Manuálně nastavitelné vidlice, S 470/560/640 mm | Ano |  |  |
| Vidlice 120x50 / 1200 mm / h13=60mm | Ano |  |  |
| Čelní sklo proti průvanu na nákladové straně | Ano |  |  |
| Boční prosklení mezi čelním sklem a sklopnými bočnicemi – zamezení proudění vzduchu kolem čelního skla | Ano |  |  |
| Světlá výška kabiny 2100 mm | Ano |  |  |
| Držák lahve s USB-nabíječkou, držák dokumentu A4 | Ano |  |  |
| Textilní sedačka sklopná vyhřívaná | Ano |  |  |
| LED osvětlení pro prostoru řidiče s nastavitelnou intenzitou osvětlení | Ano |  |  |
| Modul zpětných zrcátek, včetně LED osvětlení směrem do regálu a s integrovaným ventilátorem v modulu. Ventilátor s nastavením intenzity foukání | Ano |  |  |
| Tyč pro příslušenství na straně nákladu + opěrka kolen | Ano |  |  |
| Psací podložka + oddíl pro dokumenty | Ano |  |  |
| Výklopné bočnice směrem do regálu pro komfortní vychystávání – mechanické zamčení a elektronický monitoring | Ano |  |  |
| Přístup k vozíku přes Connect: RFID přístup ke stroji, Wifi přenos | Ano |  |  |
| Vybavení dle EU normy – slaňovací zařízení. Slaňovací systém umístěný na střeše vozíku s již pevně zajištěným lanem | Ano |  |  |
| Varovný BlueSpot oboustranně | Ano |  |  |
| RFID technologie – ovládání a monitoring pohybu manipulačního vozíku v pracovní uličce. | Ano |  |  |
| Zastavení nebo zpomalení vozíku na konci uličky pomocí technologie RFID a transponderů (tagů) a jejich instalace v podlaze pro skladovou navigaci. | Ano |  |  |
| Integrovaný aktivní systém ochrany osob. Vozík je vepředu a vzadu opatřen čidly pro rozpoznání překážky v bezpečné jízdě a omezuje rychlost vozíku, popřípadě vozík zcela zastaví. | Ano |  |  |
| Indukční vedení |  |  |  |
| Indukční vedení IZF délka 320 bm | Ano |  |  |
| Indukční vedení bude instalováno dle přiloženého výkresu | Ano |  |  |
| Frekvenční generátor včetně záložního zdroje | Ano |  |  |