SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Digitální transformace v podniku KOVO TOMANDL CNC s.r.o. – Laser pro popis“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ uvede účastník konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Obchodní název nabízeného stroje ………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laser pro popis |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Max rozměry pracoviště | max. 1500 x 1000mm |  |
| Výkon laseru | min. 20W |  |
| Typ laseru | Pulzní vláknový |  |
| Zakládací prostor pro dílec | min. 300 x 300mm |  |
| Popisovací pole | min. 170 x 170mm |  |
| Elektronicky řízené nastavení ohniskové vzdálenosti (osy Z) dle ručně zadané hodnoty | Ano |  |
| Minimální výška popisovaného dílce | 0 mm |  |
| Maximální výška popisovaného dílce | min. 200 mm |  |
| Maximální hmotnost popisovaného dílce | max. 15 kg |  |
| Součást dodávky čtečka vyznačeného kódu | Ano |  |
| Vyznačení datamatrix kódu o délce minimálně 12znaků na válcovou stopku od průměru | 4 |  |
| Vyznačení kódu na materiály | Ocel, nerez, HSS, TK, AL Včetně lesklého povrchu |  |
| Přečtení vyznačeného datamatrix kódu na minimální průměr nástroje a typ materiálu určený v předchozích dvou bodech dodanou čtečkou do 1s | Ano |  |
| Možnost rozšíření o rotační osu | Ano |  |
| Červený laser pro navigaci popisu | Ano |  |
| Vyznačený povrch na nástroji nesmí přesahovat nad předepsanou toleranci průměru stopky nástroje – tolerance h6 | Ano |  |
| Krytování stroje splňující bezpečnostní třídu 1, včetně průhledu pro náhled značení | Ano |  |
| Výstup pro externí odsávání laserových splodin | Ano |  |
| Manuál v českém jazyce | Ano |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele