SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Zavedení cirkulárního řešení do společnosti BEZEDOS s.r.o.“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nového a nepoužitého mobilního odrazového drtiče.

| MOBILNÍ ODRAZOVÝ DRTIČ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | Mobilní hrubotřídič ……………. |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Násypka s objemem | Min. objem 3,3 m3 | ANO / NE |  |
| - Vibrační podavač s automatickou regulací rychlosti podávání materiálů do drtiče dle zatížení drtiče a dieselmotoru | ANO | ANO / NE |  |
| - Děrovaný plech na podavači, oko 40mm | ANO | ANO / NE |  |
| - Otáčky rotoru drtiče nastavitelné | ANO | ANO / NE |  |
| - Vstupní otvor drtiče | Min. šíře 1000 mm | ANO / NE |  |
|  | Min. výška 750 mm | ANO / NE |  |
| - Průměr rotoru drtiče | Min. 1030 mm | ANO / NE |  |
| - Šíře rotoru drtiče | Min. 1000 mm | ANO / NE |  |
| - Na rotoru drtiče 4 dlouhé lišty, materiál chrom-keramický kompozit | ANO | ANO / NE |  |
| - Hydraulická ochrana drtiče proti nedrtitelným předmětům | ANO | ANO / NE |  |
| - Minimálně 2 odrazové desky v drtiči | Min. 2 odrazové desky | ANO / NE |  |
| - Odrazové desky nastavitelné hydraulicky | ANO | ANO / NE |  |
| - Odrazové desky nastavitelné nezávisle na sobě | ANO | ANO / NE |  |
| - Emisní norma dieselagregátu TIER 5 | ANO | ANO / NE |  |
| - Nádrž na naftu o objemu | Min. 450 l | ANO / NE |  |
| - Zavěšený třídič | Min. délka 2,72 m | ANO / NE |  |
|  | Min. šířka 1,5 m | ANO / NE |  |
| - Možnost sklopení zavěšeného třídiče do vodorovné polohy z důvodu výměny, čištění sítové plochy a rychlého odpojení třídiče | ANO | ANO / NE |  |
| - Hlavní dopravník produktu s výsypnou výškou | Min. 3,4 m | ANO / NE |  |
| - Hlavní dopravník produktu s šířkou pásu | Min. 1000 mm | ANO / NE |  |
| - Hlavní dopravník produktu vybaven snímačem, při jeho přetížení či zastavení pro možnost následného odstavení podavače | ANO | ANO / NE |  |
| - Hlavní dopravník produktu hydraulicky sklopný | ANO | ANO / NE |  |
| Boční dopravník podsítné frakce z podavače, hydraulicky sklopný pro transport | ANO | ANO / NE |  |
| - Boční dopravník podsítné frakce z podavače, s výsypnou výškou | Min. 2,4 m | ANO / NE |  |
| - Vratný dopravník s výsypnou výškou | Min. 3,8 m | ANO / NE |  |
| - Vratný dopravník hydraulicky vyklopitelný zpět do násypky nebo do strany | ANO | ANO / NE |  |
| - Vratný dopravník se změnou rychlosti pásu | ANO | ANO / NE |  |
| - Dopravník podsítné frakce s výsypnou výškou | Min. 3,0 m | ANO / NE |  |
| - Dopravník podsítné frakce s šířkou pásu | Min. 1200 mm | ANO / NE |  |
| - Magnetický separátor umístěný nad hlavním pásem produktu | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení stroje počítačem s funkcí automatického startu | ANO | ANO / NE |  |
| Vibrační podavač pod výpadem z drtiče pro ochranu pásu, tlumení a postupné podávání podrceného produktu na hlavní dopravník | ANO | ANO / NE |  |
| - Pojezdové pásy šíře | Min. 400 mm | ANO / NE |  |
| - Vlastní zabudovaný diesel agregát | Min. výkon 235 kW | ANO / NE |  |
| - Diesel-hydraulický pohon stroje | ANO | ANO / NE |  |
| - Dálkové ovládání pojezdu stroje | ANO | ANO / NE |  |
| - Vzdálený přenos dat automaticky- Telematika | ANO | ANO / NE |  |
| - Pásová váha integrovaná do vlastní Telematiky stroje | ANO | ANO / NE |  |
| - Pásový podvozek hydraulicky poháněný, dvourychlostní | ANO | ANO / NE |  |
| - Boční ochoz stroje u vstupu do drticí komory | ANO | ANO / NE |  |
| - Zkrápění produktu - na konci pásu | ANO | ANO / NE |  |
| - Zkrápění produktu – čerpadlo na vodu zabudované ve stroji | ANO | ANO / NE |  |
| - Třídicí plocha zavěšeného třídiče, čtvercové proplétané síto oko 20 mm | ANO | ANO / NE |  |
| - 3 třídicí plochy zavěšeného třídiče - čtvercové proplétané síto oko 35 mm | ANO | ANO / NE |  |
| - 3 třídicí plochy zavěšeného třídiče - čtvercové proplétané síto oko 25 mm | ANO | ANO / NE |  |
| - 3 sady odrazových lišt - dlouhé lišty, materiál chrom-keramický kompozit | ANO | ANO / NE |  |
| - Transportní maximální rozměry stroje | Max. délka 14,8 m | ANO / NE |  |
|  | Max. šířka 2,9 m | ANO / NE |  |
|  | Max. výška 3,2 m | ANO / NE |  |
| - Hmotnost stroje | Min. 35 tun | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele