Specifikace předmětu plnění

„Svařovací automat“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Svařovací zdroj |  |  |
| Svařovací proud | 500 A |  |
| Účiník (Cos phi 1) | 0,95 |  |
| Možnost pulzního svařování MIG/MAG | ANO |  |
| Osazení pro průměr drátu 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm | ANO |  |
| Automatická stabilizace závaru | ANO |  |
| Vodou chlazený hořák | ANO |  |
| Oddělený podavač drátu | ANO |  |
| 4 – kladkový pohon drátu | ANO |  |
| Komunikace se svářečem v českém jazyce | ANO |  |
| Pojízdný vozík svařovacího zdroje s držákem láhve | ANO |  |
| Zálohování svařovacích režimů pomocí USB | ANO |  |
| Možnost softwarové aktualizace | ANO |  |
| Přednastavené svařovací charakteristiky pro svařované materiály | Uhlíkatá ocel Nerezová ocel |  |
| Maximální hmotnost podavače (bez cívky drátu) | 15 kg |  |
| Délka propojovacího kabelu | 1,5 m |  |
| Délka hořákového kabelu | 4,0 m |  |
| Délka síťového kabelu se 4 – kolíkovou vidlicí | 5,0 m |  |
| Polohovadlo |  |  |
| Nosnost polohovadla | 1500 kg |  |
| Kroutící moment na hřídeli vřetene polohovadla | 2000 Nm |  |
| Průměr upínací desky | 1000 mm |  |
| Univerzální sklíčidlo, 3 čelisťové | 315 mm |  |
| Naklopení polohovadla | 90° |  |
| Vzájemná komunikace mezi polohovadlem a svařovacím zdrojem | ANO |  |
| Možnost prodlevy startu otáček vzhledem ke startu svařovacího zdroje | ANO |  |
| Pohon otáčení vřetena krokovým motorem | ANO |  |
| Řízení zdroje svařování – systém START/STOP | ANO |  |
| Regulace otáček polohovadla | ANO |  |
| Možnost automatického svařování na polohovadle | ANO |  |
| Instalace, zaškolení obsluhy v místě instalace | ANO |  |
| Dokumentace, návody, protokoly v českém jazyce | ANO |  |