SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Zavedení cirkulárního řešení do společnosti Outulný VHS spol. s r.o. – dodávka drtiče“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nového a nepoužitého mobilního odrazového drtiče.

| Mobilní odrazový drtič |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | Mobilní hrubotřídič ……………. |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Násypka s objemem | Min. objem 2,6 m3 | ANO / NE |  |
| - Vibrační podavač s automatickou regulací rychlosti podávání materiálů do drtiče dle zatížení drtiče | ANO | ANO / NE |  |
| - Děrovaný plech na podavači, oko 40 mm | ANO | ANO / NE |  |
| - Otáčky rotoru drtiče nastavitelné | ANO | ANO / NE |  |
| - Vstupní otvor drtiče, minimální rozměry | Min. šíře 860 mm | ANO / NE |  |
|  | Min. výška 720 mm |  |  |
| - Průměr rotoru drtiče | Min. 860 mm | ANO / NE |  |
| - Šíře rotoru drtiče | Min. 830 mm | ANO / NE |  |
| - Na rotoru drtiče 4 lišty (kladiva) | ANO | ANO / NE |  |
| - Hydraulická ochrana drtiče proti nedrtitelným předmětům | ANO | ANO / NE |  |
| - Minimálně 2 odrazové desky v drtiči | ANO | ANO / NE |  |
| - Odrazové desky nastavitelné hydraulicky | ANO | ANO / NE |  |
| - Odrazové desky nastavitelné nezávisle na sobě | ANO | ANO / NE |  |
| Emisní norma dieselagregátu TIER 5 | ANO | ANO / NE |  |
| Nádrž na naftu o objemu | Min. 300 l | ANO / NE |  |
| - Zavěšený třídič, minimální rozměry | Min. délka 2,44 m | ANO / NE |  |
|  | Min. šířka 1,2 m | ANO / NE |  |
| - Možnost sklopení zavěšeného třídiče do vodorovné polohy z důvodu výměny, čištění sítové plochy a rychlého odpojení třídiče | ANO | ANO / NE |  |
| - Hlavní dopravník produktu s výsypnou výškou | Min. 3,0 m | ANO / NE |  |
| - Hlavní dopravník produktu s šířkou pásu | Min. 900 mm | ANO / NE |  |
| - Hlavní dopravník produktu vybaven snímačem, při jeho přetížení či zastavení pro možnost následného odstavení podavače | ANO | ANO / NE |  |
| - Hlavní dopravník produktu hydraulicky sklopný | ANO | ANO / NE |  |
| - Boční dopravník podsítné frakce z podavače, hydraulicky sklopný pro transport | ANO | ANO / NE |  |
| - Boční dopravník podsítné frakce z podavače, s výsypnou výškou | Min. 2,4 m | ANO / NE |  |
| - Vratný dopravník s výsypnou výškou | Min. 3,1 m | ANO / NE |  |
| - Vratný dopravník hydraulicky vyklopitelný zpět do násypky nebo do strany | ANO | ANO / NE |  |
| - Vratný dopravník se změnou rychlosti pásu | ANO | ANO / NE |  |
| - Dopravník podsítné frakce s výsypnou výškou | Min. 2,5 m | ANO / NE |  |
| - Dopravník podsítné frakce s šířkou pásu | Min. 1000 mm | ANO / NE |  |
| - Magnetický separátor umístěný nad hlavním pásem produktu | ANO | ANO / NE |  |
| - Řízení stroje počítačem s funkcí automatického startu | ANO | ANO / NE |  |
| - Pojezdové pásy šíře | Min. 400 mm | ANO / NE |  |
| - Vlastní zabudovaný diesel agregát | Min. výkon 210 kW | ANO / NE |  |
| - Diesel-hydraulický pohon stroje | ANO | ANO / NE |  |
| - Dálkové ovládání pojezdu stroje | ANO | ANO / NE |  |
| - Vzdálený přenos dat automaticky – Telematika | ANO | ANO / NE |  |
| - Pásová váha integrovaná do vlastní Telematiky stroje | ANO | ANO / NE |  |
| - Pásový podvozek hydraulicky poháněný, dvourychlostní | ANO | ANO / NE |  |
| - Boční ochoz – pracovní plošina stroje u vstupu do drticí komory | ANO | ANO / NE |  |
| - Zkrápění produktu – na konci pásu | ANO | ANO / NE |  |
| - Zkrápění produktu – čerpadlo na vodu zabudované ve stroji | ANO | ANO / NE |  |
| - Transportní maximální rozměry stroje | Max. délka 13,4 m | ANO / NE |  |
|  | Max. šířka 2,6 m | ANO / NE |  |
|  | Max. výška 3,0 m | ANO / NE |  |
| Hmotnost stroje | Min. 29,5 tun | ANO / NE |  |
| 5 sad lišt s keramickým kompozitem | ANO | ANO / NE |  |
| 5 sad síťových ploch čtvercové síto 35 mm | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele