SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Dodávka materiálu pro vývoj robotického pracoviště |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| 2 ks robot o parametrech: |  |  |
| Opakovatelná přesnost | +/- 0,2 mm |  |
| Nosnost | Min. 16 kg |  |
| Dosah | 1,1 m |  |
| Počet os a jejich rychlosti: 6 Osa 1: 290°/s Osa 2: 270°/s Osa 3: 270°/s Osa 4: 430°/s Osa 5: 450°/s Osa 6: 730°/s | Ano |  |
| systém Safety (pro bezpečnostní zóny) | Ano |  |
| ovládací panel (pro ruční ovládání) | Ano |  |
| A/ Kartonovací stroj s roboty |  |  |
| Řídící systém: SAFETY PLC Komunikace Powerlink, s roboty EthernetIP 24 digitálních vstupů, 24 digitálních výstupů 10‘‘ HMI | Ano |  |
| Bezpečnostní prvky: 2x Estop tlačítko 6x magnetický dvěřní spínač | Ano |  |
| Ovládání stroje 4x tlačítko (START, STOP, PŘÍPRAVA, NAJETÍ ROBOTŮ DO POLOHY) Ovládání pneumatiky- ventilový terminál s komunikací Powerlink 1x elektromagnetický ventil (součást úpravny vzduchu) 1x čidlo tlaku vzduchu (součást úpravny vzduchu) Ovládání dopravníků – Frekvenční měniče s komunikací Powerlink | Ano |  |
| Řízení robota komunikace Ethernet IP dle výrobce robota | Ano |  |
| Pohony dopravníků |  |  |
| B-RG-1004-3 – přísunový dopravník sáčků | 250W 1340 ot/min převodový poměr na výstupu 10 |  |
| B-RG-1005-3 – přívodní dopravník sáčků k robotické hlavě | 370W 2800 ot/min převodový poměr na výstupu 10 |  |
| B-RG-1006 – dopravník krabic s pohonem a fixací krabice | 180 W 1370 ot/min převodový poměr na výstupu 15 |  |
| B/ Kartonovací stroj s robotickými rameny NOMATECH |  |  |
| Řídící systém: SAFETY PLC Komunikace Powerlink, s roboty EthernetIP 24 digitálních vstupů, 24 digitálních výstupů 10‘‘ HMI | Ano |  |
| Bezpečnostní prvky: 2x Estop tlačítko 6x magnetický dvěřní spínač | Ano |  |
| Ovládání stroje 4x tlačítko (START, STOP, PŘÍPRAVA, NAJETÍ RAMEN DO POLOHY) Ovládání pneumatiky- ventilový terminál s komunikací Powerlink 1x elektromagnetický ventil (součást úpravny vzduchu) 1x čidlo tlaku vzduchu (součást úpravny vzduchu) Ovládání dopravníků – Frekvenční měniče s komunikací Powerlink Ovládání ramen- 3-osý zesilovač pro každé rameno ( stejný výrobce jako PLC) |  |  |
| Ramena – v sestavě kartonovačky je každý kloub 2x - Kloub J1 - Kloub J2 - Kloub J3 | -- |  |
|  | otáčky 3000 / 100 = 30ot/min moment 3,0 * 100 * 0,94 = 282Nm |  |
|  | otáčky 4500 / 91 = 49ot/min moment 1,23 * 91 * 0,94 = 105Nm |  |
|  | otáčky 4500 / 91 = 49ot/min moment 0,48 * 91 * 0,94 = 41Nm |  |
| Pohony dopravníků |  |  |
| B-RG-1004-3 – přísunový dopravník sáčků | 250W 1340 ot/min převodový poměr na výstupu 10 |  |
| B-RG-1005-3 – přívodní dopravník sáčků k robotické hlavě | 370W 2800 ot/min převodový poměr na výstupu 10 |  |
| B-RG-1006 – dopravník krabic s pohonem a fixací krabice | 180 W 1370 ot/min převodový poměr na výstupu 15 |  |
| Rozvaděč 1400x800x300 (ŠxVxH) RAL 7016 | Ano |  |
| C/ Pneumatické prvky |  |  |
| 2-stupňový ejektor, samostatný, průměr trysky 1.5mm vakuový a uvolňovací ventil, 24V DC, vodiče délka 0.3m snímač vakua 1xPNP, 100 až -100kPa, délka kabelu 2m energy saving, odvzdušnění tlumičem přívod vakua nástrčná spojka pr.8 | 1 ks |  |
| Kompaktní válec, kluzné vedení, pr.20, zdvih50 | 2 ks |  |
| Kruhový válec ISO 6432, dvojčinný, pr.16, zdvih50 magnet, nastavitelné tlumení, snímače na pásek | 2 ks |  |
| Kompaktní válec, kluzné vedení, pr.12, zdvih 15 | 2 ks |  |
| Kompaktní válec, kluzné vedení, pr.16, zdvih 15 | 2 ks |  |
| Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, dlouhý zdvih 2x pr.16, zdvih čelistí 30 | 2 ks |  |
| Kruhový válec ISO 6432, dvojčinný, pr.16, zdvih100 magnet, nastavitelné tlumení, snímače na pásek | 2 ks |  |
| Vakuová podložka s pojistným kroužkem a nárazníkem | 2 ks |  |
| Škrticí ventil se zpětným ventilem, G1/8, hadice pr.6 horizontální přívod, škrcení na výstupu s aretačním točítkem | 2 ks |  |
| Škrticí ventil se zpětným ventilem, R1/8, hadice pr.6 horizontální přívod, škrcení na výstupu, těsnění na závitu s aretačním točítkem | 2 ks |  |
| Škrticí ventil se zpětným ventilem, M5, hadice pr.6 horizontální přívod, škrcení na výstupu s aretačním točítkem | 10 ks |  |
| Nástrčná spojka, přímá, vnější šestihran, hadice pr.6, M5 poniklovaná mosaz | 2 ks |  |
| Nástrčná spojka, úhlová, hadice pr.6, vnější závit M5 poniklovaná mosaz | 6 ks |  |
| Zavzdušňovací sada | 1 ks |  |
| Ventilový blok, 8 Stanic(e) Sériová jednotka Interní pilotní napájení | 1 ks |  |
| Elektromagnetický 5/3 ventil, střední poloha otevřena, 24VDC závity v tělese, elastomerové těsnění, pro konektor DIN bez světelné sig. a zhášecího obvodu, ruční ovl. páčkou s aretací, P/R G1/8, výstupy pr.8 | 2 ks |  |
| Upevňovací úhelník, včetně šroubů | 4 ks |  |
| Elektromagnetický 5/3 ventil, střední poloha otevřena, 24VDC závity v tělese, elastomerové těsnění, pro konektor DIN bez světelné sig. a zhášecího obvodu, ruční ovl. bez aretace P/R G1/8, výstupy G1/8 | 2 ks |  |
| Nástrčná spojka, přímá, vnitřní šestihran, hadice pr.8, R1/8 mosaz, těsnění na závitu | 4 ks |  |