SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Digitální transformace v podniku Kesselgruber s.r.o. – Manipulační technika - část 1 – Kabinové VZV 2 ks“

| Kabinový vysokozdvižný vozík – 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Typ VZV | čelní 3-kolový |  |  |
| Pohon | elektrický, 2 motory na přední nápravě |  |  |
| Nosnost | Min. 1600kg |  |  |
| Pneumatiky | Superelastické nešpinící |  |  |
| Kompletní celokovová kabina s topením integrovaným do palubní desky | ANO |  |  |
| Zdvih typu triplex | Min. 4600 mm |  |  |
| Stavební výška | Max. 2200 mm |  |  |
| Vidlice | 1200 mm |  |  |
| Odpružené zdvihací zařízení | ANO |  |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko | ANO |  |  |
| Boční posuv vidlic | integrovaný |  |  |
| Odpružená sedačka | ANO |  |  |
| Ovládání hydrauliky | joysticky na loketní opěrce |  |  |
| Trakční baterie | Min. 48V 500ah |  |  |
| Nabíječ vysokofrekvenční – délka nabíjení 7-8 hodin | ANO |  |  |
| Držák dataterminálu včetně vyvedení napájení | ANO |  |  |
| 2x přední LED pracovní světlo | ANO |  |  |
| Zadní LED pracovní světlo | ANO |  |  |
| Startování vozíku přes PIN | ANO |  |  |
| Monitoring vozíku, sledování vytížení a nárazů | ANO |  |  |
| Bezpečnostní modré světlo typu Spot vzad | ANO |  |  |
| Bezpečnostní červené světlo typu Spot vpřed | ANO |  |  |
| Zásuvka 12 V | ANO |  |  |
| Nádrž plnění AQM | ANO |  |  |
| Kamerový systém pro sledování prostoru pod vidlicemi z kabiny – průmyslové provedení | ANO |  |  |
| Potah na sedačku | ANO |  |  |
| Automatické zpomalování stroje do zatáček | ANO |  |  |
| Asistenční systém pro včasné varování před potenciální srážkou s druhým VZV vybaveným antikolizním systémem | ANO |  |  |
| Možnost snížení rychlosti VZV a nastavení včasného varování před střetem s druhým VZV s tímto antikolizním systémem | ANO |  |  |
| ASISTENČNÍ SYSTÉM PRO VČASNÉ VAROVÁNÍ PŘED POTENCIÁLNÍ SRÁŽKOU |  |  |  |
| 2x asistenční systém pro včasné varování před potenciální srážkou s druhým vozíkem, možnost řízení rychlosti u vysokozdvižných vozíků v závislosti na jejich vzájemné vzdálenosti | ANO |  |  |