SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem:

„Úsporná opatření ve společnosti ISH PUMPS OLOMOUC s.r.o.“

Zadavatel tímto určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách následujícím způsobem uvádí, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadovaná hodnota“:

- Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ doplní „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění.

- V případě, že účastník vyplní „ANO“ ve sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka“, má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Požadovaná hodnota“.

- V případě, že se ve sloupci „Požadovaná hodnota“ vyskytuje konkrétní požadavek na hodnotu daného parametru namísto prostého „ANO“ a účastník nabízí odlišnou hodnotu parametru, vyplní účastník do vedlejšího sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ konkrétní, dodavatelem nabízenou hodnotu daného parametru ve stejných jednotkách, v jakých je parametr zadavatelem specifikován, případně bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k danému požadavku.

- V případě, že účastník uvede „ANO“, nebo konkrétní hodnotu a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění požadavek stanovený daným parametrem nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek.

- V případě, že účastník nevyplní ve sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka“ nic, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v druhém řádku tabulky („Obchodní název nabízeného plnění:“).

| CNC soustruh s poháněnými nástroji, osou Y a KONÍKEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Počet nástrojových hlav | 2 |  |  |
| Oběžný průměr nad ložem | min. 675 mm |  |  |
| Oběžný průměr nad příčným suportem | min. 470 mm |  |  |
| Max. obráběný průměr horní hlava příruba | min. 540 mm |  |  |
| Max. obráběný průměr horní hlava hřídel | min. 420 mm |  |  |
| Max. obráběný průměr dolní hlava | min. 420 mm |  |  |
| Max. obráběná délka | min. 1100 mm |  |  |
| Valivé vedení v osách X1, Y, Z1, Z2 z důvodu dynamiky | ANO |  |  |
| Rychloposuv v ose X1, X2, Z1, Z2 | min. 25 m/min |  |  |
| Kluzné vedení ose X2 dolní hlava z důvodu tuhosti | ANO |  |  |
| Řízené osy | min. X1, X2, Y, Z1, Z2, C1 |  |  |
| Přímé odměřování pomocí pravítek v ose | min. X1, X2 |  |  |
| Pojezd osy Y | min. 170 mm |  |  |
| Posuvová síla v ose Y | min. 16 kN |  |  |
| Hlavní vřeteno |  |  |  |
| Přední konec vřetene (DIN 55026) | A11 |  |  |
| Průchod tyče | min. 90 mm |  |  |
| Max. otáčky | min. 3000 ot/min |  |  |
| Výkon vřetene nepřetržitý S1 | min. 26 kW |  |  |
| Výkon vřetene přetržitý S6-40% | min. 40 kW |  |  |
| Max. kroutící moment na vřetenu S1 trvalý/S6-40% přetížený | min. 1400 Nm / 2100 Nm |  |  |
| Počet otáčkových řad přes planetovou převodovku | 2 |  |  |
| Max. hmotnost dílce letmo/podpěra koníkem | min. 400 kg / 780 kg |  |  |
| Náhon osy C na vřetenu |  |  |  |
| Max. kroutící moment C osy na vřetenu S1 trvalý/ S3-40% přetížený | min. 400 Nm / 480 Nm |  |  |
| Max otáčky | min. 25 ot/min |  |  |
| Minimální programovatelný krok | max. 0,001˚ |  |  |
| Programovatelný koník |  |  |  |
| Kužel | Morse 5 |  |  |
| Průměr pinoly | min. 150 mm |  |  |
| Zdvih pinoly | min. 150 mm |  |  |
| Rozsah přítlačné síly | min. 4 kN – 23 kN |  |  |
| Rotační objímka v pinole koníka pro pevný hrot | ANO |  |  |
| Horní nástrojová hlava |  |  |  |
| Počet nástrojových pozic | min. 12 |  |  |
| Průměr upínacího čepu držáků nástrojů (DIN 69880) | min. 50 mm |  |  |
| Průřez nože: vnější | min. 32x25 mm |  |  |
| Počet pozic pro poháněné nástroje | min. 6 |  |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | min. 3900 ot/min |  |  |
| Kroutící moment S1 trvalý/S3-40% přetížený | min., 45 Nm / 65 Nm |  |  |
| Výkon S1 trvalý/ S3-40% přetížený | min. 7,5 kW/15 kW |  |  |
| Dolní nástrojová hlava |  |  |  |
| Počet nástrojových pozic | min. 8 |  |  |
| Průměr upínacího čepu držáků nástrojů (DIN 69880) | min. 50 mm |  |  |
| Průřez nože: vnější | min. 32x25 mm |  |  |
| Ostatní parametry |  |  |  |
| Váha z důvodu tuhosti, dynamické stability a chování stroje | min. 10 000 kg |  |  |
| Rám stroje – tuhý litinový odlitek, šikmé lože | ANO |  |  |
| Celkový příkon stroj | max. 70 kVA |  |  |
| Rozměry stroje (včetně dopravníku třísek) d x š x v | max. 6000 x 2700 x 2500 mm |  |  |
| Centrální mazání | ANO |  |  |
| CE certifikace | ANO |  |  |
| Řídící systém SINUMERIK (z důvodu zajištění a zachování kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |  |
| Nezbytné vybavení stroje |  |  |  |
| Chlazení horní nástrojová hlava min. 17 bar s filtrací s možností vnitřního chlazení | ANO |  |  |
| Chlazení dolní nástrojová hlava min. 17 bar s filtrací s možností vnitřního chlazení | ANO |  |  |
| Hydraulické 3čelisťové průchozí sklíčidlo včetně 1 sady tvrdých a měkkých čelistí | pr. 315 mm |  |  |
| Měkké čelisti | min. 10 sad |  |  |
| Tvrdé čelist | min. 1 sada |  |  |
| Technologický SW pro SINUMERIK (včetně SW DXF readeru) (z důvodu zajištění a zachování kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |  |
| SW DXF reader ve stroji | ANO |  |  |
| SW 3D-simulace | ANO |  |  |
| SW simulace v reálném čase | ANO |  |  |
| Paměť v systému | min. 2 Gb |  |  |
| Rozhraní pro podavač tyčí | ANO |  |  |
| Kompletní krytování | ANO |  |  |
| Automatické odsouvání krytů | ANO |  |  |
| Odlučovač oleje | ANO |  |  |
| Odsávání par | ANO |  |  |
| Klimatizace rozvaděče | ANO |  |  |
| Vstup USB | ANO |  |  |
| Ruční oplach | ANO |  |  |
| Sonda na odměřování nástrojů (kontrola nástrojů pro horní i dolní hlavu) | ANO |  |  |
| Pásový dopravník třísek | ANO |  |  |
| Dílenské programování | ANO |  |  |
| Dálková diagnostika propojená se servisním střediskem dodavatel | ANO |  |  |
| Signalizace stavu stroje – maják | ANO |  |  |
| Sledování vytíženosti stroje SW | ANO |  |  |
| Držák rotační kleštinový přímý – vnitřní chlazení | min. 3 ks |  |  |
| Držák rotační kleštinový přímý – vnější chlazení | min. 2 ks |  |  |
| Držák rotační kleštinový úhlový – vnitřní chlazení | min. 3 ks |  |  |
| Držák rotační kleštinový úhlový zapuštěný | min. 1 ks |  |  |
| Sada klíčů pro rotační držáky | min. 2 ks |  |  |
| Sada kleštin pro kleštinové držáky – rozsah upnutí pr. 4-25 mm | min. 1 sada |  |  |
| Pevný hrot Morse 5 | min. 1 ks |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)