Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. – CNC soustruh“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého CNC soustruhu, blíže specifikovaného níže.

| CNC soustruh s osou Y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Soustruh na prizmatickém vedení s kluzným povrchem na protiplochách vedení | ANO | ANO/NE |  |
| Litinové lože šikmé | ANO | ANO/NE |  |
| Řídicí systém s dialogovým programováním, paměť min. 1 Gb | ANO | ANO/NE |  |
| Hlavní vřeteno |  |  |  |
| Hydraulické sklíčidlo se 3 čelistmi | Min. průměr 300 mm | ANO/NE |  |
| Průměr soustružené tyče | Min. 100 mm | ANO/NE |  |
| Otáčky vřetene | Min. 3000 ot./min. | ANO/NE |  |
| Vestavěný motor vřetene – built-in | ANO | ANO/NE |  |
| Max. výkon motoru | min. 30 kW | ANO/NE |  |
| Max. krouticí moment vřetene | min. 1100 Nm | ANO/NE |  |
| Souvislé úhlové polohování osy C1 0,001˚ na ± 360st. | ANO | ANO/NE |  |
| Protivřeteno |  |  |  |
| Délka soustružení | Min. 2100 mm | ANO/NE |  |
| Oběžný průměr nad ložem | Min. 830 mm | ANO/NE |  |
| Oběžný průměr nad suportem | Min. 660 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd osy X | Min. 280 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd osy Z | Min. 2100 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd osy Y | Min. 130 mm (±65 mm) | ANO/NE |  |
| Rychloposuv osa X, Z | Min. 30 m/min. | ANO/NE |  |
| Rychloposuv osy Y | Min. 10 m/min. | ANO/NE |  |
| Automatická nástrojová hlava s hydraulickým blokováním s možností použití zdvojených držáků a tím rozšíření počtu pozic na 24 | ANO | ANO/NE |  |
| Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO | ANO/NE |  |
| Počet pozic pevných nástrojů | Min. 12ks | ANO/NE |  |
| Počet pozic poháněných nástrojů | Min. 12ks | ANO/NE |  |
| Možnost použití nástroje min. 25 x 25 mm x průměr stopkového nástroje min. 50 mm | ANO | ANO/NE |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | Min. 4500 ot./min. | ANO/NE |  |
| Max. výkon motoru poháněných nástrojů | Min. 5 kW | ANO/NE |  |
| Max. krouticí moment poháněných nástrojů | Min. 80 Nm | ANO/NE |  |
| Příslušenství CNC soustruhu |  |  |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů | Min. 15 bar | ANO/NE |  |
| Pásový dopravník třísek | ANO | ANO/NE |  |
| Automatické odměřování nástrojů | ANO | ANO/NE |  |
| Držáky poháněných nástrojů pro osu X | Min. 2 ks | ANO/NE |  |
| Držáky poháněných nástrojů pro osu X s vnitřním chlazením dovnitř nástroje | Min. 1 ks | ANO/NE |  |
| Držáky poháněných nástrojů pro osu Z | Min. 2 ks | ANO/NE |  |
| Držáky poháněných nástrojů pro osu Z s vnitřním chlazením dovnitř nástroje | Min. 1 ks | ANO/NE |  |
| Hydraulická luneta s rozsahem ramen min. do 240 mm | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele