SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti MASO UZENINY POLIČKA, a.s.“

| Balící linka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ………………………. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Balící stroj: |  |  |
| balení typu FLOW PACK s recyklovatelnou potištěnou fólií, s přívodem fólie ze shora. | ANO |  |
| balená surovina hovězí a vepřová kusová a mletá masa o teplotě do +3°C | ANO |  |
| okolní provozní teplota kolem stroje bude 2 až 5°C | ANO |  |
| nerezové provedení stroje | ANO |  |
| reálný výkon stroje | Min. 100 ks / minutu při velikosti balíčku o hmotnosti 500g, tj.50 kg/min. |  |
| způsob balení ochranná atmosféra mix. 80% O2 a 20% CO2, | ANO |  |
| balená surovina bude o hmotnosti v rozmezí 360g až 500g s možností v budoucnu navýšení váhovosti jednotlivých balíčku až do 2 kg | ANO |  |
| pracovní výška stroje min. 800 mm | ANO |  |
| obsluha stroje ve směru toku balené suroviny bude zprava do leva | ANO |  |
| předpokládaná šíře zabaleného baličku 100-130 mm | ANO |  |
| krytí el. zařízení v potravinářství se používá běžně min. IP 56 | ANO |  |
| analyzátor skutečného poměru plynu ve stroji | ANO |  |
| surovina bude do přiváděcího systému bal.stroje vkládána automaticky pomocí průběžného pásového dopravníku v majetku investora | ANO |  |
| součástí balicího stroje bude i horní termotransferová tiskárna s možností dotisku různých parametrů na obal výrobku (datum, šarže, čárkový kód, případně obrázek apod.) odpovídající rychlosti balicí linky o velikosti tisku 53 x 100 mm s napojením do systému IT investora | ANO |  |
| Vážicí a označovací automat |  |  |
| Vážící a označovací automat bude využíván k běžnému označování balených výrobků, včetně totálového označení pro skupinové balení. Vstup zabaleného výrobku do vážního systému bude přes vstupní přiváděcí dopravník o délce cca 1,5m. Pro označování se běžně používá spodní a horní tiskárna se šíří tisku do 120 mm a délka tisku do 150 mm. (provedení materiál pro termo etiketu transparentní, polo transparentní lesklý mat. PP) a sumarizační tiskárny. Dalším požadavkem je možnost nabídnutí šarže podle uživatelského nastavení u PLU, (umožnit definice omezení na kategorii zvířete, BIO, welfare), a následně po výběru PLU obsluze zobrazit všechny záznamy z vysledovatelnosti, které vyhoví u PLU definovaným omezením Systém musí umožňovat všechny druhy čárových kódů, možnost odesílání a ukládání dat do systému, možnost vzdálené správy, tisk QR kódů různé výšky a šířky písma a musí mít dotykový displej.Dále vážící a označovací zařízení bude mít čtečku čárového kódu. | ANO |  |
| Reálný výkon vážícího a označovacího automatu | min. 100 ks/min. |  |
| Okolní provozní teplota kolem stroje bude 2 až 5°C | ANO |  |
| Nerezové provedení stroje | ANO |  |
| Součástí by měl být rozřazovací dopravník s výhybkou délky cca 1,7 m. Následně budou výrobky ručně ukládány do kartonů. Na tomto dopravníku bude umístěna totálová sumarizační tiskárna etiket, uložena v nerezové skříni. Celý dopravníkový systém bude mít jednotnou výšku (běžně se používá kolem 850 mm +- 50 mm). | ANO |  |
| Váživost váhy do 3 kg a měla být cejchu schopná. | Váživost váhy do 3 kg a měla být cejchu schopná. |  |
| Tisk bude prováděn na termoetikety | ANO |  |
| obsluha stroje ve směru toku balené suroviny bude zprava do leva | ANO |  |
| Detektor kovů |  |  |
| Stroj se bude skládat z detekčního tunelového rámu, průběžného dopravníku odpovídající šířce balíčků. Stroj bude o délce cca 1,5 m. Dále bude obsahovat vyřazovací zařízení (pneumatické) s uzamykatelným nerezovým zásobníkem pro vyřazení kontaminovaného výrobku. Konstrukci stroje požadujeme v nerezovém provedení. Součástí stroje bude optická a akustická signalizaci detekce napojená do systému evidence IT MU Polička. Výška stroje se běžně používá kolem 850 mm +- 50 mm). | ANO |  |
| Reálná citlivost detekčního systému se běžně používá kulička 2 mm Fe 2,5 non Fe 3 S/S 316 | Reálná citlivost detekčního systému se běžně používá kulička 2 mm Fe 2,5 non Fe 3 S/S 316 |  |
| obsluha stroje ve směru toku balené suroviny bude zprava do leva | ANO |  |
| Rychlost minimálně 100 ks/min., při balení 500 g. | ANO |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele