SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti CENTROPEN, a.s. – Část 3 – Vstřikolis 1500 kN (3 ks) a vstřikolis 600 kN (1 ks)“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| vstřikolisy – 4 ks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Vstřikolis – 1500 kN (3 ks) |  |  |  |  |
| Servohydraulický lis | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. uzavírací síla 1500 kN | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. 2 energeticky úsporná regulační čerpadla pro pohyby stroje | ano |  | ANO/NE |  |
| Frekvenční měnič pro úsporu energie u kapalinou chlazeného hnacího motoru | ano |  | ANO/NE |  |
| Hydraulická vstřikovací jednotka | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. 8 regulovatelných zón pro vytápění válce | ano |  | ANO/NE |  |
| Šnek 45 mm s vyšší odolností proti abrazi a korozi s domíchávací špičkou | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. objem zdvihu 310 cm3 | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. vstřikovací tlak 2400 bar | ano |  | ANO/NE |  |
| Rozhraní pro barvicí jednotku | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. vzdálenost mezi vodícími sloupky 470x470 mm | ano |  | ANO/NE |  |
| Pohyblivá upínací deska uložena v pouzdrech všech 4 vodicích sloupů s lineárním vedením na spodní části desky, tzn. uložení v min. 10 ti bodech pro přesnou paralelitu zavírání | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. odstup desek 750 mm | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. nosnost formy na pohyblivé desce 800 kg | ano |  | ANO/NE |  |
| Rozhraní pro robota EM 67 | ano |  | ANO/NE |  |
| Vzduchový ventil | ano |  | ANO/NE |  |
| 3 regulované okruhy pro vytápění formy | ano |  | ANO/NE |  |
| Trubicový regulátor chladicí vody 11x | ano |  | ANO/NE |  |
| Max. délka stroje 5000 mm | ano |  | ANO/NE |  |
| Max. šířka stroje 1600 mm | ano |  | ANO/NE |  |
| Řízení stroje česky / anglicky | ano |  | ANO/NE |  |
| Vstřikolis – 600 kN (1 ks) |  |  |  |  |
| Servoelektrické pohony hlavních pohybových os: dávkování, vstřikování, otevíraní a zavírání formy | ano |  | ANO/NE |  |
| Kapalinou chlazené servomotory vybavené enkodery, tj. s uložením pozice pro rychlé spuštění výroby po výpadku el. proudu | ano |  | ANO/NE |  |
| Lineární mechanické pohony stroje pomocí převodů s kuličkovým šroubem | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. uzavírací síla 600 kN | ano |  | ANO/NE |  |
| Hydraulické pohony pro pohyb trysky a vyhazovače | ano |  | ANO/NE |  |
| Hydraulický agregát integrovaný do rámu stroje a ovládaný řízením stroje | ano |  | ANO/NE |  |
| 5-ti bodový kloubový systém uzavírací jednotky s centrálním mazáním a automatickým nastavením výšky formy | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. 5 regulovatelných zón pro vytápění válce | ano |  | ANO/NE |  |
| Šnek 35 mm s vyšší odolností proti abrazi a korozi | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. objem zdvihu 110 cm3 | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. vstřikovací tlak 1450 bar | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. vstřikovací průtok 200ccm/s | ano |  | ANO/NE |  |
| Rozhraní pro barvicí jednotku | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. vzdálenost mezi vodícími sloupky 370x370 mm | ano |  |  |  |
| Pohyblivá upínací deska uložena v pouzdrech všech 4 vodicích sloupů s lineárním vedením na spodní části desky, tzn. uložení v min. 12ti bodech pro přesnou paralelitu zavírání | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. požadované otevření formy 300 mm | ano |  | ANO/NE |  |
| Požadované upnutí forem o výšce od 200 mm do 400 mm | ano |  | ANO/NE |  |
| Min. nosnost formy na pohyblivé desce 360 kg | ano |  | ANO/NE |  |
| Rozhraní pro robota EM 67 | ano |  | ANO/NE |  |
| Vzduchový ventil | ano |  | ANO/NE |  |
| 6 x regulované okruhy pro vytápění formy | ano |  | ANO/NE |  |
| Trubicový regulátor chladicí vody – 6 okruhů | ano |  | ANO/NE |  |
| Max. délka stroje 4000 mm | ano |  | ANO/NE |  |
| Max. šířka stroje 1500 mm | ano |  | ANO/NE |  |
| Řízení stroje česky / anglicky | ano |  | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)