Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Zavedení cirkulárního řešení do společnosti Olomoucká obalovna Hněvotín s.r.o. – provoz Hněvotín“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá nové a nepoužité zařízení pro dávkování a ohřev recyklovaného materiálu přes paralelní sušící buben instalované ke stávající technologii obalovny, podrobně specifikované níže.

Všeobecné požadavky:

Předmětem dodávky jsou strojní celky umožňující ohřev a dávkování R-materiálu do stávající obalovny asfaltových směsí typu ASKOM VS160 v lokalitě Hněvotín (okr. Olomouc) dle níže uvedených specifikací, tj. doplnění stávající technologie o tzv. teplou cestu dávkování                      R-materiálu.

Součástí předmětu díla je zabudování a funkční propojení se stávající technologií, tak aby tvořily jeden funkční celek. To zahrnuje případné nezbytné úpravy stávající technologie, včetně úpravy řídicího programu obalovny – při zachování stávajících funkčních a výkonových parametrů obalovny.

Součástí předmětu díla je i kompletní dodávka i montáž.

| Zařízení pro dávkování a ohřev recyklovaného materiálu přes paralelní sušící buben instalované ke stávající technologii obalovny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Technické požadavky |  |  |  |
| Podíl R-materiálu v jedné záměsi při následující specifikaci R-materiálu: - Vstupní teplota – min. 10°C - Vlhkost – max. 5% - Podíl frakce 0 - 5mm – max. 30% - Objemová hmotnost – 1,6t/m3 - Maximální velikost zrna – 40mm - Obsah asf. pojiva – max. 5% - Typ asf. pojiva – základní, nemodifikované - Velikost jedné záměsi míchačky – 3 000 kg | Min. 60 % | ANO/NE |  |
| Teplota R-materiálu na výstupu z paralelního bubnu při následující specifikaci: - Vstupní teplota – min. 10°C - Vlhkost – max. 5% - Podíl frakce 0 - 5mm – max. 30% - Objemová hmotnost – 1,6t/m3 - Maximální velikost zrna – 40mm - Obsah asf. pojiva – max. 5% - Typ asf. pojiva – základní, Nemodifikované | Min.130°C | ANO/NE |  |
| Původní dávkování studeného R-mat | Zůstane zachováno, nezávisle na dávkování do paralelního bubnu | ANO/NE |  |
| Kompatibilita se stávajícím zařízením | Plně kompatibilní | ANO/NE |  |
| Typ původní technologie | ASKOM VS160 | ANO/NE |  |
| Výkresová dokumentace stávající technologie | Příloha č. 1 této specifikace | ANO/NE |  |
| Elektro dokumentace stávající technologie | Příloha č. 2 této specifikace | ANO/NE |  |
| Foto dokumentace stávající technologie | Příloha č. 3 této specifikace | ANO/NE |  |
| Opláštění dodávky | Ne | ANO/NE |  |
| Barva | RAL 5002 | ANO/NE |  |
| Doprava | V ceně dodávky | ANO/NE |  |
| Manipulační prostředky | V ceně dodávky | ANO/NE |  |
| Kompletní montáž a uvedení do provozu | V ceně dodávky | ANO/NE |  |
| Kotvení předmětu díla | V ceně dodávky | ANO/NE |  |
| Zaškolení obsluhy | 14 dnů, v ceně dodávky | ANO/NE |  |
| Jazyk operačního systému | Čeština | ANO/NE |  |
| Technické provedení díla | Dle platných norem EU | ANO/NE |  |
| Dokumentace (návod k obsluze, katalog ND, dokumentace elektro, mazací plán, atd.) | Čeština, elektronicky, 1.paré tisk | ANO/NE |  |
| Rozhraní dodávky | Základová deska | ANO/NE |  |
| Likvidace stávajících zařízení | Není předmětem nabídky | ANO/NE |  |
| Dávkovač recyklovaného materiálu – násypka |  |  |  |
| Počet | 2 ks | ANO/NE |  |
| Objem | Min. 10 m3 | ANO/NE |  |
| Šířka nakládací hrany zásobníku | Min. 3 500 mm | ANO/NE |  |
| Vibrační rošt nad násypkou | Dálkově ovládaný | ANO/NE |  |
| Vibrátor násypky | Min. 1ks | ANO/NE |  |
| Pohon vynášecího pásu | Řízený FM | ANO/NE |  |
| Materiál dopravních pásu (gurty) | Pro studené kamenivo do vel. frakce 30mm | ANO/NE |  |
| Obslužná lávka | Pro všechny dávkovače | ANO/NE |  |
| Vyprazdňování dávkovačů | Do lžíce nakladače – výška výpadu 1 500mm | ANO/NE |  |
| ------------- | -------- | ---- | ---- |
| Dopravní trasy (dávkovač R-mat – paralelní sušící buben) |  |  |  |
| Výkon | Dle výkonu paralelního bubnu | ANO/NE |  |
| Pohony | FM nebo softstartér pro plynulý rozběh | ANO/NE |  |
| Servisní kontroly | Ručně ovládaný mikroposuv | ANO/NE |  |
| Bezpečnostní krytování | Horní, boční, hnací bubny, točící se části | ANO/NE |  |
| Bezpečnostní pojistky | Lanka, zámky kontrolních otvorů | ANO/NE |  |
| Obslužné lávky, podesty | Pro všechny trasy | ANO/NE |  |
| Materiál dopravních pásů (gurta) | Pro studené kamenivo do velikosti frakce 30mm | ANO/NE |  |
| Stěráky běhounů dopravních pásů | Vnitřní, vnější | ANO/NE |  |
| Skluzy, přepady materiálu | Vyměnitelné, otěruvzdorné | ANO/NE |  |
| Paralelní sušící buben |  |  |  |
| Izolace | Tloušťka min. 50 mm, nebo alternativa se stejnými izolačními vlastnostmi | ANO/NE |  |
| Krytí izolace | AL plech v barvě dodávky | ANO/NE |  |
| Skluzy, přepady materiálu | Vyměnitelné, otěruvzdorné | ANO/NE |  |
| Bezpečnostní pojistky | Lanka, zámky kontrolních otvorů | ANO/NE |  |
| Obslužné lávky, podesty | Pro celou věž paralelního bubnu, přístupné ze stávajícího zařízení | ANO/NE |  |
| Pohony sušícího bubnu | Řízené FM | ANO/NE |  |
| Tloušťka pláště sušícího bubnu | min. 10 mm | ANO/NE |  |
| Hořák paralelního bubnu |  |  |  |
| Palivo | Zemní plyn | ANO/NE |  |
| Ovládání hořáku | Elektronicky | ANO/NE |  |
| Tlak plynu před HUP hořáku | 3 bar | ANO/NE |  |
| Připojovací příruba (ČSN) | DN 100 | ANO/NE |  |
| Měření spotřeby plynu | Ano, přenos do řídícího systému k regulaci a omezování výkonu hořáků | ANO/NE |  |
| Výhřevnost plynu | 36 MJ/Nm3 | ANO/NE |  |
| Dokumentace, provoz | Dle platných zákonů a norem ČR | ANO/NE |  |
| Zásobník na teplý R-materiál |  |  |  |
| Objem (při obj.hm. 1,6t/m3) | Min. 20 t | ANO/NE |  |
| Tvar zásobníku | Kruhového průřezu, bez rohů | ANO/NE |  |
| Vyhřívání zásobníku | Ano, elektricky | ANO/NE |  |
| Vyhřívání uzávěru | Ano, elektricky | ANO/NE |  |
| Izolace | Tloušťka min. 100 mm | ANO/NE |  |
| Krytí izolace | AL plechem v barvě dodávky | ANO/NE |  |
| Zásobník na R-materiál | Vážený, na tenzometrech | ANO/NE |  |
| Ovládání uzávěru | Elektropneumaticky | ANO/NE |  |
| Váha teplého R-materiálu |  |  |  |
| Objem | Min. 2 000 kg | ANO/NE |  |
| Vyložení nádoby | Vyměnitelné, otěruvzdorné | ANO/NE |  |
| Přesnost vážení |  1% | ANO/NE |  |
| Vyhřívání nádoby | Ano, elektricky | ANO/NE |  |
| Vyhřívání uzávěru | Ano, elektricky | ANO/NE |  |
| Izolace | Tloušťka min. 100 mm | ANO/NE |  |
| Krytí izolace | AL plechem v barvě dodávky | ANO/NE |  |
| Ovládání uzávěru | Elektropneumaticky | ANO/NE |  |
| Skluz do míchačky |  |  |  |
| Vyložení skluzu | Vyměnitelné, otěruvzdorné | ANO/NE |  |
| Vyhřívání skluzu | ANO, elektricky | ANO/NE |  |
| Izolace | Tloušťka min. 100 mm | ANO/NE |  |
| Krytí izolace | AL plechem v barvě dodávky | ANO/NE |  |
| Klapka na vstupu do míchačky | Elektricky vyhřívaná | ANO/NE |  |
| Ovládání klapky | Elektropneumaticky | ANO/NE |  |
| Dávkovací zařízení pro tekuté přísady – (např. ANOVA 1817) |  |  |  |
| Umístění | V kontejneru se záchytnou vanou | ANO/NE |  |
| Materiálové provedení | Odolné přísadě | ANO/NE |  |
| Dávkovací výkon čerpadla | Pro míchací výkon | ANO/NE |  |
| Ohřev dávkovacího kontejneru | ANO, elektricky | ANO/NE |  |
| Ohřev dávkovacího potrubí | ANO, elektricky | ANO/NE |  |
| Filtrační zařízení – garantující zachování výkonu původní technologie při rozšíření o paralelní buben |  |  |  |
| Velikost filtrační plochy | Min. 750 m2 | ANO/NE |  |
| Trvalá provozní teplota | Max. 160 °C | ANO/NE |  |
| Špičková teplota | Max. 180 °C | ANO/NE |  |
| Odlučovač hrubých částic | Ano | ANO/NE |  |
| Dopravní trasy hrubých a jemných částic | Ano, napojené na stávající trasy | ANO/NE |  |
| Potrubí spalin | Ano, napojení na stávající a nový buben | ANO/NE |  |
| Potrubní výduch (komín) | ANO | ANO/NE |  |
| Přisávací klapka | ANO | ANO/NE |  |
| Izolace filtru a odlučovače hrubých částic | Tloušťka min. 50 mm | ANO/NE |  |
| Krytí izolace | AL plechem v barvě dodávky | ANO/NE |  |
| Odtahový ventilátor | ANO, minimální výkon 120kW | ANO/NE |  |
| Odtahový ventilátor | Řízený FM | ANO/NE |  |
| Obslužná plošina filtr, přístup. trasa | Ano | ANO/NE |  |
| Měřící místo | Ano - na potrubním výduchu(komínu), přístupné z filtru | ANO/NE |  |
| Připojovací příruba filtru | Příruba hruboodlučovače | ANO/NE |  |
| Elektroinstalace |  |  |  |
| Řídící HW a SW | ANO, nový ŘS pro celou technologii | ANO/NE |  |
| Kabeláž a kabelové trasy | ANO | ANO/NE |  |
| Externí administrace přes modem | ANO | ANO/NE |  |
| Archivace výroby | ANO | ANO/NE |  |
| Archivace poruch | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele