SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspora energií ve společnosti Kovoobráběčství Josef Moch“

| CNC soustruh |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ………………………. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Řídicí systém s dialogovým programováním v českém jazyce | Paměť min. 1 Gb |  |
| Návod k obsluze a řídicí systém v češtině | ANO |  |
| Řídicí systém s obrazovkou LCD | barevný min. 15 palců |  |
| Možnost soustružení tyče | min. průměr 80 mm |  |
| Otáčky hlavního vřetene | min. 4000 ot./min |  |
| Hydraulické sklíčidlo | min. průměr 250 mm |  |
| Max. výkon motoru vřetene | min. 20 kW |  |
| Kluzné vedení | ANO |  |
| Oběžný průměr nad ložem | min. 750 mm |  |
| Oběžný průměr nad suportem | min. 600 mm |  |
| Maximální průměr soustružení | min. 350 mm |  |
| Rychloposuv X/Z/Y | min. 30/30/10 m/min |  |
| Doba indexace výměny nástroje | max. 1 s |  |
| Počet míst v nástrojové hlavě | min. 20ks |  |
| Možnost použití nástroje 20x20mm nebo válcových 40 mm | ANO |  |
| Osa C se souvislým úhlovým polohováním s hydraulickým upínáním | ANO |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | min. 5000 ot/min |  |
| Max. výkon poháněných nástrojů | min. 5kW |  |
| Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO |  |
| Délka soustružení ve sklíčidle | min. 1200 mm |  |
| Přímý držák poháněného nástroje osa X | min. 2ks |  |
| Zpětný držák poháněného nástroje osa Z | min. 1ks |  |
| Zpětný držák poháněného nástroje pro sekundární vřeteno osa Z | min. 1ks |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů | min. 5 bar |  |
| Pásový dopravník třísek | ANO |  |
| Redukční vložky pro držáky stopkových nástrojů | min. 1 sada |  |
| Držáky nástrojů pro vnější obrábění | min. 4 ks |  |
| Nástrojová sonda | ANO |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele