SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti Petr Miček“

| CNC centrum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ………………………. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| 5osé CNC obráběcí centrum s výložníkovou konstrukcí včetně příslušenství | ANO |  |
| Trámcový pracovní stůl | ANO |  |
| Délka (vzdálenost mezi bočními ref. dorazy) | min. 5.400 mm |  |
| Šířka (obrobitelný rozměr od zadních dorazů) | min. 1.500 mm |  |
| Max. výška obrobku (od horní plochy přísavek) | min. 250 mm |  |
| Posuvné trámce | 6ks |  |
| Automatické polohování trámců v ose X | ANO |  |
| Min. počet upínek na každém trámci | min. 6ks |  |
| Automatické polohování upínek v ose Y | ANO |  |
| Servopohon pro polohování upínek v ose Y | ANO |  |
| Laserový referenční paprsek v ose X | ANO |  |
| Pneumatická čtvercová svěrka pro krátké okenní vlysy | min. 6ks |  |
| Pneumatická kruhová svěrka pro okenní vlysy | min. 6ks |  |
| Výška svěrek (měřeno od horní plochy trámce) | min. 80 mm |  |
| Upínací tloušťka pneumatických svěrek | min. rozsah 50–100 mm |  |
| Podtlaková přísavka 1 | min. 12ks |  |
| Velikost | min. 140 x 140 mm |  |
| Podtlaková přísavka 2 | min. 6ks |  |
| Velikost | min. 140 x 50 mm |  |
| Podtlaková přísavka 3 | min. 12ks |  |
| Velikost | min. 175 x 60 mm |  |
| Podtlaková přísavka 4 | min. 12ks |  |
| Velikost | min. 195 x 35 mm |  |
| Výška přísavek (měřeno od horní plochy trámce) | min. 75 mm |  |
| Pomocné na zdvihací lišty | min. 4ks |  |
| Podtlakový okruh | min. 80 m3/hod |  |
| Elektrovřeteno | ANO |  |
| Počet řízených os (plná interpolace) | min. 5 |  |
| Výkon motoru S1 | min. 9 kW při otáčkách od 12.000 /min. |  |
| Typ upínání nástrojů | HSK 63 F |  |
| Upínání úhlových hlav | ANO |  |
| Odsávací koš okolo elektrovřetene s plynule nastavitelnou vertikální pozicí z programu | ANO |  |
| Automatický zásobník nástrojů | ANO |  |
| Souhrnná kapacita všech zásobníků nástrojů (počet pozic) | min. 42ks |  |
| Průměr pily osazené v zásobníku | min. 340 mm |  |
| Vrtací jednotka | ANO |  |
| Počet vertikálních vrtáků | min. 13ks |  |
| Počet horizontálních vrtáků ve směru délky stroje | min. 3ks levá boční plocha min. 3ks pravá boční plocha |  |
| Počet horizontálních vrtáků ve směru šířky stroje | min. 2ks zadní boční plocha min. 2ks přední boční plocha |  |
| Drážkovací pila ve směru délky stroje | min. 1ks |  |
| Příkon motoru | min. 2kW |  |
| Rozsah otáček vrtáků | min. 2.100 až 8.000 ot/min |  |
| Rozsah otáček drážkovací pila | min. 4.000 až 10.000 ot/min |  |
| Sonda pro měření délky nástrojů | ANO |  |
| Systém automatického mazání stroje | ANO |  |
| Automatické zvedání bočních ochranných třásní | ANO |  |
| Servisní dvířka ze zadní strany stroje | ANO |  |
| Volný pohyb okolo stroje 360° během obrábění | ANO |  |
| Klimatizace rozvaděče | ANO |  |
| Vnitřní osvětlení obráběné plochy | ANO |  |
| Snímání obrábění kamerou | ANO |  |
| Záložní zdroj | ANO |  |
| Řídící software | ANO |  |
| Počet licencí uživatelské prostředí umožňující programování stroje v ČJ | min. 2ks |  |
| Parametrické programování | ANO |  |
| Automatický výpočet polohování trámců a upínek včetně kontroly kolize | ANO |  |
| Propojení s CAD/CAM software (formát DXF) | ANO |  |
| Propojení s CAD/CAM software (formát DXF) | ANO |  |
| Dálkové ovládání stroje s dotykovým LCD displejem | ANO |  |
| Možnost připojení stroje k vnitropodnikové síti. | ANO |  |
| Dálková diagnostika stroje | ANO |  |
| Technická dokumentace stroje | ANO |  |
| Elektro-schéma, Pneu-schéma | ANO |  |
| Specifikace a rozkres náhradních dílů | ANO |  |
| Prohlášení CE | ANO |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele