SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti GS - TECH s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| CNC 6 osý soustruh s řídícím systémem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Litinové lože šikmé | ANO | ANO/NE |  |
| # Lineární valivé vedení | ANO | ANO/NE |  |
| Hydraulické sklíčidlo na hlavní vřeteno, průměr | min 170 mm | ANO/NE |  |
| # Otáčky vřetena | min. 5500 ot/min | ANO/NE |  |
| # Max. výkon motoru vřetena | min. 13 kW | ANO/NE |  |
| # Max. kroutící moment vřetena | min. 110 Nm | ANO/NE |  |
| Hydraulické sklíčidlo na protivřeteno, se třemi čelistmi, průměr | min. 130 mm | ANO/NE |  |
| # Otáčky vřetena | min. 5500 ot/min | ANO/NE |  |
| # Max. výkon motoru vřetena | min. 5 kW | ANO/NE |  |
| # Max. kroutící moment vřetena | min. 45 Nm | ANO/NE |  |
| # Zdvih v ose X | # Min. 200 mm | ANO/NE |  |
| # Zdvih v ose Y | # Min. 100 mm | ANO/NE |  |
| # Zdvih v ose Z | # Min. 550 mm | ANO/NE |  |
| # Zdvih v ose B | # Min. 550 mm | ANO/NE |  |
| # Zdvih v ose C1 (otáčení hlavního vřetene) | +/- 360° | ANO/NE |  |
| # Zdvih v ose C2 (otáčení sekundárního vřetene) | +/- 360° | ANO/NE |  |
| # Rychloposuv v ose X/Z/B | Min. 30 m/min. | ANO/NE |  |
| # Automatická nástrojová hlava obousměrná s hydraulickým blokováním | ANO | ANO/NE |  |
| # Počet pevných míst v nástrojové hlavě | Min. 12 ks | ANO/NE |  |
| # Počet poháněných míst v nástrojové hlavě | Min. 12 ks | ANO/NE |  |
| # Otáčky poháněných nástrojů | Min. 5500 ot/min. | ANO/NE |  |
| # Max. výkon motoru poháněných nástrojů | Min. 3 kW | ANO/NE |  |
| # Max. kroutící moment poháněných nástrojů | Min. 20 Nm | ANO/NE |  |
| # Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO | ANO/NE |  |
| # Přímý držák poháněného nástroje pro osu X | 2 ks | ANO/NE |  |
| # Zpětný držák poháněného nástroje pro osu Z | 1 ks | ANO/NE |  |
| # Zpětný držák poháněného nástroje pro sekundární vřeteno pro osu Z | 1 ks | ANO/NE |  |
| # Oběžný průměr nad ložem | Min. 580 mm | ANO/NE |  |
| # Oběžný průměr nad suportem | Min. 380 mm | ANO/NE |  |
| # Průměr soustružení | Min. 280 mm | ANO/NE |  |
| # Délka soustružení ve sklíčidle | Min.500 mm | ANO/NE |  |
| # Min. průměr soustružené tyče (na hlavním vřetenu) | Min. 50 mm | ANO/NE |  |
| # Min. průměr soustružené tyče (na protivřetenu) | Min. 30 mm | ANO/NE |  |
| # Nástrojová sonda | ANO | ANO/NE |  |
| # Automatické odebírání obrobků | ANO | ANO/NE |  |
| Vysokotlaké čerpadlo min. 5 bar | ANO | ANO/NE |  |
| Odsávání mlhoviny z pracovního prostoru | ANO | ANO/NE |  |
| Dopravník třísek | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)