TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Elektrobusy pro KAD Vrchlabí“

### Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatel čestně prohlašuje, že nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu předmětu plnění. Vyplnění těchto druhů a typů předmětu plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 2 ks nových a nepoužitých bezbariérových, bezemisních městských elektrobusů, blíže specifikovaných níže.

| Elektrobus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Přesný obchodní název uchazečem nabízených vozidel |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Dodavatel nabízí | Splňuje |
| Plně nízkopodlažní elektrobus pro provoz městské hromadné dopravy | Ano |  | ANO / NE |
| Délka elektrobusu | 10,3 – 11,7 m |  | ANO / NE |
| Záruka na kompletní elektrobus bez omezení ujetých kilometrů | Min. 60 měsíců |  | ANO / NE |
| Záruka za prorezavění karoserie elektrobusu | Min. 96 měsíců |  | ANO / NE |
| Celková obsaditelnost | Min. 80 cestujících |  | ANO / NE |
| Nástupní plošina pro invalidy | Ano |  | ANO / NE |
| Místo určené pro přepravu kočárku nebo vozíku invalidních osob a zapsané v TP | Ano |  | ANO / NE |
| Šířka prvních dveří | Min. 800 mm |  | ANO / NE |
| Šířka druhých, příp. 3 dveří | Min. 1 000 mm |  | ANO / NE |
| Elektromotor | Ano |  | ANO / NE |
| Rekuperace energie při brzděni | Ano |  | ANO / NE |
| Nominální výkon motoru | Min. 110 KW |  | ANO / NE |
| Schválení elektrické trakční baterie EHK 100 v posledním platném znění v době dodání elektrobusu | Ano |  | ANO / NE |
| Životnost trakčních baterií v počtu nabíjecích cyklů včetně potvrzení tohoto ukazatele prohlášením výrobce baterií, popř. potvrzením uživatele, který provozuje obdobné typy elektrobusů v obdobním provozu, a který ve skutečném provozu tento počet nabíjecích cyklů ověřil | Min. 1 800 |  | ANO / NE |
| Dojezd elektrobusu na jedno nabití včetně potvrzení tohoto ukazatele prohlášením výrobce baterií, popř. potvrzením uživatele, který provozuje obdobné typy autobusů v obdobním provozu, a který ve skutečném provozu tento počet nabíjecích cyklů ověřil | Min. 100 km |  | ANO / NE |
| Jeden typ nabíječky pro všechny dodané elektrobusy | Ano |  | ANO / NE |
| Vzduchové pérování obou náprav | Ano |  | ANO / NE |
| Kotoučové brzdy na všech kolech | Ano |  | ANO / NE |
| Protiskluzový (ASR) systém | Ano |  | ANO / NE |
| Protiblokovací (ABS, EBS) systém | Ano |  | ANO / NE |
| Oddělené pracoviště řidiče od prostoru cestujících a zajištění komunikace s cestujícím a úkony spojené s odbavováním | Ano |  | ANO / NE |
| Digitální tachograf | Ano |  | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka | Ano |  | ANO / NE |
| Rádio s přehrávačem CD a USB s možností ozvučení pouze místa řidiče | Ano |  | ANO / NE |
| Vzduchem odpružené sedadlo řidiče s opěrkou hlavy | Ano |  | ANO / NE |
| Elektrické vyhřívání bočního okna řidiče a předních dveří, případně dvojité zasklení | Ano |  | ANO / NE |
| Couvací kamera aktivovaná zařazením zpátečky se zobrazením prostoru za vozidlem v zorném poli řidiče | Ano |  | ANO / NE |
| Klimatizace | Ano |  | ANO / NE |
| Nezávislé topení včetně spínacích hodin | Ano |  | ANO / NE |
| Technické řešení zamezující namrzání podlahy v prostoru předních dveří | Ano |  | ANO / NE |
| Všechny druhy klíčů, dálková ovládání, a zařízení pro přístup (různé typy klíčů) budou dodány v trojím vyhotovení | Ano |  | ANO / NE |
| Povinná výbava dle aktuální platné legislativy | Ano |  | ANO / NE |
| Náhradní kolo | Ano |  | ANO / NE |
| Bezpečnostní kladívka zabezpečená proti krádeži | Ano |  | ANO / NE |
| Zvuková signalizace při zařazení zpátečky se zdrojem zvuku v zadní části vozidla | Ano |  | ANO / NE |
| Návod k obsluze a servisní knížka v českém jazyce | Ano |  | ANO / NE |
| Katalog náhradních dílů v elektronické podobě | Ano |  | ANO / NE |
| Základní sada nářadí | Ano |  | ANO / NE |
| Odbavovací systém plně kompatibilní se současným systémem zadavatele. Současným systémem je systém od společnosti Mikroelektronika spol. s r.o. Dodavatel může nabídnout jakékoli plně kompatibilní zařízení. | Ano |  | ANO / NE |
| Držák pokladny včetně uzamykatelné pokladničky k odbavovacímu zařízení typu USV 24 E | Ano |  | ANO / NE |
| Externí GPS a GSM anténa k odbavovacímu zařízení | Ano |  | ANO / NE |
| Přední informační panel | 2 řádkový |  | ANO / NE |
| Boční informační panel | 2 řádkový |  | ANO / NE |
| LCD monitor o úhlopříčce 19“ | Min. 19“ |  | ANO / NE |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele