SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti MOSTÁRNA Lískovec, spol. s r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| CNC ložové obráběcí centrum s řídícím systémem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Řídící systém (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím vybavením a provozem zadavatele) | *HEIDENHAIN TNC 640 | ANO / NE |  |
| Rozhraní | RS422,RS232, USB , ETHERNET | ANO / NE |  |
| Pevný disk | min.18GB | ANO / NE |  |
| Dotykový barevný monitor | min. 19“ | ANO / NE |  |
| Alfanumerická klávesnice | ANO | ANO / NE |  |
| Přenosný ovládací panel | S displayem a káblem | ANO / NE |  |
| Cykly dotykové sondy pro automatické proměřování rotačních os | ANO | ANO / NE |  |
| Programování kontur na rozvinutém plášti válce posuv v mm/min nebo stupně/min | ANO | ANO / NE |  |
| Naklápění rovin obrábění | ANO | ANO / NE |  |
| Interpolace – kruh ve třech osách v naklopené rovině | ANO | ANO / NE |  |
| Interpolace – přímka v 5 osách | ANO | ANO / NE |  |
| 5-osé simultánní obrábění | ANO | ANO / NE |  |
| 8-os CNC řízených | ANO | ANO / NE |  |
| Počet lineárních os | min. 4 | ANO / NE |  |
| Lože stroje (osa Z) | litinové | ANO / NE |  |
| Lože pojezdu stolu (osa X) | litinové | ANO / NE |  |
| Stojan tvar O (osa Y) (vřeteník uložen ve středu stojanu) | litinové | ANO / NE |  |
| Stůl (osa B) | Stroj musí umožňovat v ose jak indexaci tak souvislé řízení (tzv.frézování na plášti) | ANO / NE |  |
| Automatická výměna nástrojů | ANO | ANO / NE |  |
| Automatická výměna přídavných hlav | ANO | ANO / NE |  |
| Programovatelný přírůstek ve všech lineárních osách | min 0,001 mm | ANO / NE |  |
| Programovatelný přírůstek v ose B | min 0,001 grad | ANO / NE |  |
| CNC řízené otáčky vřetene včetně úhlového polohování | ANO | ANO / NE |  |
| Hlavní vřeteno |  |  |  |
| Jmenovitý výkon motoru vřetene S1 | min. 32 kW - max. 41 kW | ANO / NE |  |
| Max. kroutící moment S1 | min. 1520 Nm | ANO / NE |  |
| Max. otáčky vřetena | min. 4000 ot/min | ANO / NE |  |
| Průměr vyvrtávacího vřetene | 130 mm | ANO / NE |  |
| Max. výsuv pinoly | min. 800 mm | ANO / NE |  |
| Max. rychlost posuvu | min. 15 m/min | ANO / NE |  |
| Max. posuvová síla | min. 15 000 kN | ANO / NE |  |
| Automatická kompenzace teplotní roztažnosti vyvrtávacího vřetene | přímé odměření v reálném čase | ANO / NE |  |
| Inkrement úhlového polohování | min. 0,1 grad | ANO / NE |  |
| Směr otáčení vřetene | vlevo i vpravo | ANO / NE |  |
| Kužel vřetene DIN 69871 - AD50 | Big Plus | ANO / NE |  |
| Stopka nástroje DIN 69872 -AD50 | ANO | ANO / NE |  |
| Pracovní prostor |  |  |  |
| Max. délka pojezdu stolu (osa X) | min. 3000 mm max. 3500mm | ANO / NE |  |
| Max. pracovní posuv | min. 25 m/min | ANO / NE |  |
| Max. posuvová síla | min. 15 000 kN | ANO / NE |  |
| Max. délka pojezdu stojanu (osa Z) | min. 2000 mm max. 3000 mm | ANO / NE |  |
| Max. pracovní posuv | min. 25 m/min | ANO / NE |  |
| Max. posuvová síla | min. 15 000 kN | ANO / NE |  |
| Max. délka pojezdu vřeteníku svisle (osa Y) | min. 2500 mm max. 3000 mm | ANO / NE |  |
| Max. pracovní posuv | min. 25 m/min | ANO / NE |  |
| Max. posuvová síla | min. 15 000 kN | ANO / NE |  |
| Krytovaný pr.prostor bez střechy | ANO | ANO / NE |  |
| Maximální točný průměr obrobku | min 3 m | ANO / NE |  |
| Ve všech osách odměřování absolutní | lineární optické pravítko | ANO / NE |  |
| Otočný stůl |  |  |  |
| Rozměr desky stolu | min. 1600x2000 mm max. 1800x2200 mm | ANO / NE |  |
| Maximální hmotnost obrobku (středové zatížení) | min. 15000 kg max. 20000 kg | ANO / NE |  |
| Max. moment setrvačnosti | min. 10000 kg.m2 | ANO / NE |  |
| Rotace stolu | na hydrostatickém ložisku | ANO / NE |  |
| Zpevnění | min. 20000 N | ANO / NE |  |
| Pracovní rychlost otáčení stolu | min. 4 ot/min | ANO / NE |  |
| Upínací T-drážky (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím vybavením a provozem zadavatele) | 22H7 | ANO / NE |  |
| Aretace po 90 stupních pomocí hydraulických čepů | ANO | ANO / NE |  |
| Přímá hlava |  |  |  |
| Délka hlavy | 750-800 mm | ANO / NE |  |
| Max. kroutící moment | Dle max. hodnot vřetene min. 2000Nm | ANO / NE |  |
| Max. otáčky | min. 1500 ot/min | ANO / NE |  |
| Kužel vřetene a stopka nástroje | Dle vřetene stroje | ANO / NE |  |
| Chlazení vnější i středem nástroje | ANO | ANO / NE |  |
| Automatická výměna hlavy | ANO | ANO / NE |  |
| Automatická výměna nástrojů | ANO | ANO / NE |  |
| Automatická indexovatelná frézovací hlava |  |  |  |
| Délka hlavy | dle stroje tak aby dosáhla ve sklopeném stavu vřetenem kolmo ke stolu za osu stolu min. 20 mm | ANO / NE |  |
| Max. kroutící moment | Dle max. hodnot vřetene min. 1000 Nm | ANO / NE |  |
| Max. otáčky | Dle max. hodnot vřetene min. 4000 ot./min | ANO / NE |  |
| Indexování pozic osy A | 360000 po 0,001stupni | ANO / NE |  |
| Indexování pozic osy C | 360000 po 0,001stupni | ANO / NE |  |
| Kužel vřetene a stopka nástroje | Dle vřetene stroje | ANO / NE |  |
| Chlazení vnější i středem nástroje | ANO | ANO / NE |  |
| Automatická výměna hlavy | ANO | ANO / NE |  |
| Automatická výměna nástrojů | ANO | ANO / NE |  |
| Výbava stroje |  |  |  |
| bezpečnostní norma | CE | ANO / NE |  |
| Automatický zásobník přídavných hlav v min. provedení 2+1 | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický zásobník nástrojů max. nosnost nástroje 35 kg. Včetně samostatného řídícího panelu. | min. 60 pozic | ANO / NE |  |
| Chlazení vřetene | Nezávislé chlazení olejem včetně kontroly teplotním i průtokovým čidlem | ANO / NE |  |
| Automatický pásový dopravník třísek | pro všechny druhy kovů | ANO / NE |  |
| Kompletní zařízení na chlazení nástrojů včetně filtrace | ANO | ANO / NE |  |
| Chlazení nástrojů vnější (kapalina) s plynulou regulací | samostatný okruh s celkovým pracovním tlakem kapaliny min 7 bar a 50 l/min | ANO / NE |  |
| Chlazení nástrojů středem nástroje (kapalina) s plynulou regulací | samostatný okruh s celkovým pracovním tlakem kapaliny min 60 bar a 30 l/min | ANO / NE |  |
| alarmová signálka | ANO | ANO / NE |  |
| Chlazení nástrojů vnější (stlačený vzduch) | max. 10 bar | ANO / NE |  |
| Chlazení nástrojů středem nástroje (stlačený vzduch) | max. 10 bar | ANO / NE |  |
| Obrobková měřící dotyková sonda s radiovým přenosem signálu s možností výměny měřící hrotů. | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické mazání vedení všech os | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické mazání všech kuličkových šroubů | ANO | ANO / NE |  |
| "Přejímací protokol geometrické přesnosti" vycházející z platných norem DIN – ISO | ANO | ANO / NE |  |
| Součástí přejímky přesnost polohování měřená při přejímce u výrobce laserem a následně i u zadavatele dle platných norem DIN – ISO | max.15 mikrometrů | ANO / NE |  |
| Součástí přejímky opakovatelnost polohování měřená při přejímce u výrobce laserem a následně i u zadavatele dle platných norem DIN – ISO | max.10 mikrometrů | ANO / NE |  |
| Součástí přejímky měření Ball-Bar test osách X-Y, X-Z, Y-Z a protokol dle platných norem DIN- ISO | max. odchylka 0,02 mm | ANO / NE |  |
| Součásti přejímky u zadavatele je měření a nastavení kinematiky stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Kontrola pracovní přesnosti stroje při přejímce u dodavatele dle platných norem DIN- ISO | Zkušební kus | ANO / NE |  |
| Pochozí plošina kolem tří stran stolu pro operátora | Pohyblivá se stolem | ANO / NE |  |
| Přímé připojení do sítě | 3x400V/50Hz | ANO / NE |  |
| Max. příkon stroje | 110kVA | ANO / NE |  |

* Uvedené odkazy na obchodní názvy jsou použity pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout jakékoli rovnocenné řešení, které absolutně splňuje.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)