SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti KÁMEN-DEKOR, s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| CNC stroj pro řezání |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ………………………. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Počet ovládaných os | Min. 5 |  |
| Min. pracovní rozměr při opracování ve 3 osách | X x Y =1800 x 4000 mm |  |
| Min. pracovní rozměr při opracování v 5-ti osách | X x Y = 1700 x 3800 |  |
| Min. zdvih v ose Z při opracování ve 3 osách | 250 mm |  |
| Min. zdvih v ose Z při opracování v 5-ti osách | 200 mm |  |
| Vysokotlaká pumpa řízená servomotorem s frekvenčním měničem | Ano |  |
| Min. výkon vysokotlaké pumpy | 37 kW (50 Hp) |  |
| Min. pracovní tlak | 400 Mpa |  |
| Max. průtok vody | 3,8 l/min |  |
| Naklopení 5. osy min +/- 50˚ | Ano |  |
| Minimální rychlost posuvu os X a Y | 40 m/min |  |
| Systém dopravy abrazivního písku s automatickou regulací | Ano |  |
| Automatický detektor pro načítání tloušťky materiálu | Ano |  |
| Automatická kontrola přívodu abraziva | Ano |  |
| Automatická kontrola hladiny vody | Ano |  |
| Max. prostorové rozměry stroje mimo pumpy | 4000x6500 mm |  |
| Max. výška stroje | 3000 mm |  |
| Příslušný CAD-CAM software komunikující v českém jazyce | Ano |  |
| Termín dodání stroje max. 1 měsíc od objednání | Ano |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele