Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Úspory energií v podniku Ostendorf - OSMA s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu:

| Hydraulický vstřikovací lis s přímým hydraulickým uzávěrem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| délka stroje | max. 7,8 m | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovací komora: horizontální v ose stroje s objemem vstřiku min. 1575 cm3 při vstřik. tlaku alespoň 1500 barů | Min. 1575 cm3 | Ano / Ne |  |  |
| Šnek průměr | 80 mm | Ano / Ne |  |  |
| Tryska stroje | Poloměr 35 mm Vrtání 8 mm | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací jednotka: uzavírací síla | 3900 kN (390 tun) - 4100 kN (410 tun) | Ano / Ne |  |  |
| min. upínací plochy formy 1300 x 800 mm nebo 840 x 1050 (horizontálně x vertikálně) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| minimální výška formy | maximálně 360 mm, středící kroužek 160 mm | Ano / Ne |  |  |
| Světlost mezi upínacími deskami při maximálním otevření | Min. 1335 mm | Ano / Ne |  |  |
| Výška pro spodní hranu formy od podlahy při transportu formy do stroje při jejím upínání | Max. 1150 mm | Ano / Ne |  |  |
| Hmotnost formy | minimálně 6,2 tuny | Ano / Ne |  |  |
| vstřikovací jednotka |  |  |  |  |
| pro zpracování PVC-U dryblend (prášková suchá směs) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| chlazení násypného otvoru vodou, regulace ventilem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| vstřikovací válec bimetalový, příruba vstřikovacího válce nerezová | Ano | Ano / Ne |  |  |
| chlazení vstřikovacího válce ventilátory | Ano | Ano / Ne |  |  |
| šnek kalený s pochromovaným povrchem, s geometrií vhodnou pro zpracování H-PVC, bez uzávěrky, s vrtáním pro připojení chladícího média | Ano | Ano / Ne |  |  |
| nerezová tryska vstřikovacího válce s poloměrem 35 mm a vrtáním 8 mm | Ano | Ano / Ne |  |  |
| volně přístupná vstřikovací jednotka s pohyblivým krytováním trysky vstřikovacího válce | Ano | Ano / Ne |  |  |
| možnost pootočení vstřikovací jednotky z osy stroje pro snadnou demontáž šneku ze vstřikovacího válce | Ano | Ano / Ne |  |  |
| otáčky šneku alespoň 120 min-1, kroutící moment alespoň 3900 Nm | Ano | Ano / Ne |  |  |
| uzavírací jednotka |  |  |  |  |
| - volný prostor mezi posuvným ohrazením uzavírací jednotky vpředu a vzadu o šířce alespoň 2800 mm bez mechanického omezení | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - vrtání pro závitové upínky v upínacích deskách v ploše alespoň 1100 x 700 mm (hor. x vert.) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - deskový vyhazovač - samostatný konektor pro připojení koncového snímače vyhazovače formy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - hydraulický ventil vyhazovače s uzamykáním tlaku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - 2x hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce tahače jader v následující konfiguraci: | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - elektrické zapojení tahačů jader (namísto Euromap 13) na konektory HTS 6pin v následující matici: 2 x jádro 1 zajeto; 2 x jádro 1 vyjeto 2 x jádro 2 zajeto; 2 x jádro 2 vyjet 1 x vyhazovač - přídavné zapojení kontaktů tahačů jader s pozicemi mezistopu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - další možnost mezistopu řízeného časem, vč. softwarové výbavy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - hydraulické ventily tahačů jader s uzamykáním tlaku při vstřiku a funkcí odlehčení v řízení stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - úprava bloku rozdělení jader následovně: 4x vstup, 4x výstup R 1/2" s připojením shora následovně: - 1 blok montovaný na pohyblivou desku nahoře vepředu KZ1 - 1 blok montovaný na pohyblivou desku nahoře vzadu KZ2 - rozdělovací blok tahačů jader na pohyblivé desce s vyraženými čísly (K1 vyjeto/zajeto, K2 vyjeto/zajeto) - pneumatický ventil pro vyfukování na pevné upínací desce – 2/2 cestný, R1/4“ - zadní zábrana s možností otevření při provozu stroje s robotem a jeho ohrazením | Ano | Ano / Ne |  |  |
| hydraulika |  |  |  |  |
| energeticky úsporné provedení s pohonem čerpadla servomotorem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| chlazení hydraulického oleje vodou se solenoidním ventilem ovládaným řízením stroje pro možnost úspory chladící vody | Ano | Ano / Ne |  |  |
| elektrické vybavení stroje |  |  |  |  |
| napájení 3 x 400 V+N+PE / 50 Hz | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8 okruhů pro regulace horkých vtoků – zapojení okruhů topení a čidel podle Euromap 14 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| světelný alarm poruch výrobního procesu a stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| el. zásuvky: 230V / 16A, zásuvka vybavená chráničem typ A RCD 30 mA, 1ks u řízení stroje, 1ks na rozvaděči vstřikovacího válce 3x400V / 16A, zásuvka vybavená chráničem typ A RCD 30 mA 2 ks vzadu na vstřikovací jednotce | Ano | Ano / Ne |  |  |
| konektor pro připojení nasávače materiálu vč. software pro řízení nasávacích cyklů | Ano | Ano / Ne |  |  |
| řízení |  |  |  |  |
| řízení s dotykovým monitorem alespoň 20“ s vysokým rozlišením | Ano | Ano / Ne |  |  |
| vizualizace řízení v českém jazyce s možností přepnutí do němčiny | Ano | Ano / Ne |  |  |
| volně programovatelné vstupy a výstupy (min. 4 + 4) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| přístup do řízení stroje kartou, úrovně přístupu do řízení dle Euromap 65 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| rozhraní Ethernet | Ano | Ano / Ne |  |  |
| rozhraní USB 2x | Ano | Ano / Ne |  |  |
| rozhraní pro připojení robotu – s napájením robotu na svorkách v elektrickém rozvaděči a taktovanou zásuvkou pro dopravník s chráničem typ A, 30 mA) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| cyklus stroje volně programovatelný | Ano | Ano / Ne |  |  |
| protokol výrobních dat | Ano | Ano / Ne |  |  |
| týdenní spínací hodiny | Ano | Ano / Ne |  |  |
| funkce help začleněná do řízení stroje (v českém jazyce) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| sestavení výrobního cyklu pomocí ikon, volně programovatelné | Ano | Ano / Ne |  |  |
| sledování odchylek viskozity plastového matriálu při vstřiku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| software pro sledování spotřeby el. energie – hodnoty vztaženy hodinově a na 1 kg zpracovávaného materiálu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| program pro samočinné nastavení dávkovacího času pro prodloužení životnosti komory a šneku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| program odstřiku materiálu před začátkem výrobního cyklu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| další výbava stroje |  |  |  |  |
| vstřikovací válec osazený připojovací přírubou pro montáž nasávače plastového materiálu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Počet průtokoměrů chladící vody pro temperaci formy | Min. 8 | Ano / Ne |  |  |
| umístění průtokoměru u pevné upínací desky vzadu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| připojení vody pro chlazení stroje a průtokoměry společné s jedním připojovacím bodem na stroji | Ano | Ano / Ne |  |  |
| dodávka stroje ve dvou částech – uzavírací jednotka a vstřikovací jednotka | Ano | Ano / Ne |  |  |
| návod k použití stroje vč. přístupu k němu na zákaznickém serveru dodavatele stroje 1x česky 1x německy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| dvoudenní školení pro dva pracovníky | Ano | Ano / Ne |  |  |
| provedení stroje podle aktuálně platných evropských norem v době jeho výroby | Ano | Ano / Ne |  |  |
| dodávka stroje vč. pružných nivelačních elementů (bot) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| všechny lesklé části stroje, jako např. plochy upínacích desek, pojezdy lineárních ložisek, pístnice, vodící tyče, atd. nerezové nebo chromované k zamezení koroze působením výparů z PVC | Ano | Ano / Ne |  |  |
| elektrický rozvaděč v prachotěsném provedení a chlazený | Ano | Ano / Ne |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele