Specifikace předmětu plnění

„Vývoj brusky na broušení dlouhých otvorů – dodávka stojanu včetně lineárního vedení a kuličkových šroubů a řídícího systému“

Část 2 – Řídící systém

- Řídící systém na bázi Linux s připojením profinet (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele)

- Napájecí napětí DC 24 V

- Bezpečnostní krytí IP 20

- Paměťová kapacita 2 GB DRAM , 1 GB NVM

- Dotykové ovládání systému

- Snadná zabudovatelnost do strojního panelu

- Možnost řízení až 30 os

- Možnost zpracovávat programy z externího uložiště

- Možnost dálkové zprávy

- Licence

- Software na DVD/CD

- Kontrola interpolace os

- Kontrola pozicování os

- Zdroj stabilizovaný  40 A / 24VDC

- 12´´ dotykový displej

- Architektura programování

- Ruční ovládání s držákem

- Moduly pro připojení ovládání os

- Aktivní interface modul

- Kabelové připojení

- Nezbytné příslušenství ke zprovoznění systému

- Moduly pro rozšíření ovládání os

- Profinet rozhraní

- PLC 4 vstupy

- PLC 3 výstupy

Osa X1 – synchronní servo motor , 2,39 kW , výška hřídele 80 mm , absolutní odměřování , připojení Drive-cliq

- Silový kabel

- Datový kabel

Osa Z1 – synchronní servo motor , 2,39 kW , výška hřídele 80 mm , absolutní odměřování , připojení Drive-cliq

- Silový kabel

- Datový kabel

Osa X2 – synchronní servo motor , 2,39 kW , výška hřídele 80 mm , absolutní odměřování , připojení Drive-cliq

- Silový kabel

- Datový kabel

Osa Z2 – synchronní servo motor , 2,39 kW , výška hřídele 80 mm , absolutní odměřování , připojení Drive-cliq

- Silový kabel

- Datový kabel

Osa B – synchronní servo motor , 1,7 kW , výška hřídele 63 mm , absolutní odměřování, připojení Drive – cliq

- Silový kabel

- Datový kabel

Přesouvání unášecího vřeteníku – synchronní servo motor , 0,63 kW, výška hřídele 36 mm

- Silový kabel

- Datový kabel

Brusný vřeteník – asynchronní motor, 8,2 kW , výška hřídele 100 mm , inkrementální odměřování s komunikačním pozičním enkodérem , připojení Drive-cliq , vodou chlazený

- Silový kabel

- Datový kabel

- Vstupní 30 A modul

Unášecí vřeteník – asynchronní motor, 19,5 kW, výška hřídele, 132 mm, připojení Drive – cliq , inkrementální odměřování , vodou chlazený

- Silový kabel

- Datový kabel

- Vstupní modul 45 A

Posuv dveří  – zpřevodovaný motor, nosnost 400 kg , 1 x pro pravé a 1x pro levé otevírání, krytí IP 56 ,

-antivibrační držáky  pro levé a pravé otevírání

-kladka pro levé i pravé otevírání

-napínání kladky pro levé i pravé otevírání

-řemen šířky 14 mm – délka 55 m

-spona řemene šířky 55 mm

-zdroj 36 VDC , 3 fázový 400-500 V

-napájecí kabel 15 m

-ovládací jednotka profinet do 600 kg s 2x RJ45 konektory