TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Uvedení inovací do praxe ve společnosti SPEKTRO CZ, spol. s r.o."

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového, nepoužitého čistícího pulzního laseru s výkonem 1000 W, blíže specifikovaného níže:

| Mobilní čistící pulzní laser s výkonem 1000 W |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: |  | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 1 ks nového a nepoužitého mobilního čistícího pulzního laseru na kolečkách s výkonem 1000 W |  |  |  |  |
| PLC - Pro snadné nastavení parametrů a přenos dat do info systému objednatele | ANO |  | ANO / NE |  |
| Jazyk SW | CZ/SK, obě jazykové mutace |  | ANO / NE |  |
| SW řízení | Se dvěma přístupy – operátor/administrátor |  | ANO / NE |  |
| Chlazení systému | Nemrznoucí směsí, rozsah pracovní teploty 10°C~40°C |  | ANO / NE |  |
| Zahřívání zařízení | Řízené |  | ANO / NE |  |
| Délka hadic mezi zařízením a čistící hlavou (pistolí) | Min. 10 metrů |  | ANO / NE |  |
| Zařízení musí být použitelné jak pro ruční, tak pro robotické čištění | ANO |  | ANO / NE |  |
| Možnost střídání směru a tvaru čistícího paprsku: Čára//obdélník//kruh//elipsa//sinus//vlnovka//spirála//mřížka - pro čištění tvarových forem apod. | ANO |  | ANO / NE |  |
| Hmotnost čistící hlavy (pistole) | Do 1,5 kg |  | ANO / NE |  |
| Rozměry skříně - délka | Max. 1100 mm |  | ANO / NE |  |
| Rozměry skříně - šířka | Max. 625 mm |  | ANO / NE |  |
| Rozměry skříně - výška | Max. 1050 mm |  | ANO / NE |  |
| Hmotnost zařízení | Max. 300 kg |  | ANO / NE |  |
| Vláknový laser s možností nezávislého řízení frekvence a šířky pulzu | ANO |  | ANO/NE |  |
| Spotřeba el. energie | Max. 5 kW |  | ANO / NE |  |
| Napájení | 230 V |  | ANO / NE |  |
|  | 400 V |  | ANO / NE |  |
| Možnost úpravy šasi | Barva dodaného zařízení, |  | ANO / NE |  |
|  | logo objednatele |  | ANO / NE |  |
| Příslušenství: |  |  |  |  |
| Odsávací zařízení | Sací výkon: Q = 3,2m3/min Podtlak p = 20 kPa Motor P = 2,2 kW ev. 3,0 kW Napájení: 400V/50Hz |  | ANO / NE |  |
|  | 3 stupně filtrace, 2 stupně nehořlavé, 3 stupeň teplotní odolnost do 220°C |  | ANO / NE |  |
|  | Mobilní |  | ANO / NE |  |
|  | Rozebíratelné |  | ANO / NE |  |
|  | Hmotnost max. 380 kg |  | ANO / NE |  |
| Ochranná zástěna (3 ks) | Certifikovaná ochrana podle EN 12254 |  | ANO / NE |  |
|  | Hustota výkonu podle normy EN 12254 |  | ANO / NE |  |
|  | 3 x 2 m vč. transportního vaku |  | ANO / NE |  |
| Ochranné brýle (8 ks) | Certifikovaná ochrana podle EN 207 |  | ANO / NE |  |
|  | Filtr: 0408 |  | ANO / NE |  |
|  | Tloušťka skel: 2 mm |  | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)