Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti –

KOVOTURN s.r.o.“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého CNC soustruhu, blíže specifikovaného níže.

| 6-ti–osé CNC centrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Kluzné vedení všech os | ANO | ANO/NE |  |
| Pojezd osy Z | max . 590mm | ANO/NE |  |
| Pojezd osy X | max. 240mm | ANO/NE |  |
| Pojezd osy Y | min. 90mm | ANO/NE |  |
| Maximální oběžný průměr nad ložem | max. 670mm | ANO/NE |  |
| Maximální oběžný průměr nad suportem | max. 550mm | ANO/NE |  |
| Maximální průměr soustružení | min. 380mm | ANO/NE |  |
| Maximální délka soustružení | max. 500mm | ANO/NE |  |
| Hlavní vřeteno – pohon řemenem | ANO | ANO/NE |  |
| Hlavní vřeteno - kroutící moment | min. 180Nm | ANO/NE |  |
| Hlavní vřeteno - max. otáčky | min. 4000 ot/min. | ANO/NE |  |
| Hlavní vřeteno - konec vřetene ASA 6 | ANO | ANO/NE |  |
| Hlavní vřeteno - výkon | min. 16kW | ANO/NE |  |
| Hlavní vřeteno - souvislé úhlové polohovaní C osy | ANO | ANO/NE |  |
| Protivřeteno – motor built-in | ANO | ANO/NE |  |
| Protivřeteno - max. otáčky | min. 5000 ot/min. | ANO/NE |  |
| Protivřeteno – konec vřetena ASA 5 | ANO | ANO/NE |  |
| Protivřeteno – výkon motoru | min. 6kW | ANO/NE |  |
| Protivřeteno – kroutící moment | min. 50Nm | ANO/NE |  |
| Protivřeteno - souvislé úhlové polohovaní C osy | ANO | ANO/NE |  |
| Revolverová hlava – počet pozic | min. 12 pozic | ANO/NE |  |
| Poháněné nástroje | ANO | ANO/NE |  |
| Standard upínání nástrojů BMT | ANO | ANO/NE |  |
| Všechny pozice na revolverové hlavě poháněné | ANO | ANO/NE |  |
| Max. otáčky poháněných nástrojů | min. 4000 ot/min. | ANO/NE |  |
| Výkon motoru poháněných nástrojů | min. 5kW | ANO/NE |  |
| Panel řídícího systému s obrazovkou 15“ | ANO | ANO/NE |  |
| Simulace v řídícím systému | ANO | ANO/NE |  |
| Hydraulické sklíčidlo – hlavní vřeteno | ANO | ANO/NE |  |
| Průměr hydraulického sklíčidla – hlavní vřeteno | min. 200mm | ANO/NE |  |
| Hydraulické sklíčidlo – protivřeteno | ANO | ANO/NE |  |
| Průměr hydraulického sklíčidla - protivřeteno | min. 150mm | ANO/NE |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů | min. 10bar | ANO/NE |  |
| Hmotnost stroje | min. 5000kg | ANO/NE |  |
| Článkový dopravník třísek | ANO | ANO/NE |  |
| Odlučovač oleje | ANO | ANO/NE |  |
| Oplachová pistole | ANO | ANO/NE |  |
| Automatická nástrojová sonda | ANO | ANO/NE |  |
| Ofuk sklíčidla vzduchem | ANO | ANO/NE |  |
| Rozhraní pro podavač tyčí | ANO | ANO/NE |  |
| Světelná signalizace práce stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Lopatka pro odběr dílců pro hlavní a protivřeteno | ANO | ANO/NE |  |
| Vyhazovač dílců z protivřetene | ANO | ANO/NE |  |
| Držáky přímých poháněných nástrojů | min. 2ks | ANO/NE |  |
| Držáky úhlových poháněných nástrojů | min. 2ks | ANO/NE |  |
| Držáky nástrojů pro vnější soustružení | min. 4ks | ANO/NE |  |
| Grafické rozhraní pro programování v ceně | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele