SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení:

„Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti SOLID Brno s.r.o. - Část 1 – Frézovací 5-osý CNC stroj s paletizací“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Frézovací 5-osý CNC stroj s paletizací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: |  | ……… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| vertikální 5-ti osé obráběcí centrum pro přesné obrábění s integrovaným otočným naklápěcím stolem | ANO |  | ANO/NE |  |
| pojezd X | min. 430 mm |  | ANO/NE |  |
| pojezd Y | min. 460 mm |  | ANO/NE |  |
| pojezd Z | min. 550 mm |  | ANO/NE |  |
| naklápění stolu osa A | +10°- 125° |  | ANO/NE |  |
| rotace stolu osa C | 360° |  | ANO/NE |  |
| průměr pracovního stolu nebo palety | min. 330 mm |  | ANO/NE |  |
| nosnost stolu | min 70 kg |  | ANO/NE |  |
| rychloposuvy X, Y, Z | min 40 m/min |  | ANO/NE |  |
| přesnost polohování X, Y, Z | max. 0,006 mm |  | ANO/NE |  |
| opakovatelná přesnost polohování X, Y, Z | max. 0,002 mm |  | ANO/NE |  |
| přesnost polohování os A, C | max. 6" |  | ANO/NE |  |
| opakovatelná přesnost polohování os A, C | max. 3" |  | ANO/NE |  |
| otáčky vřetene | min. 20 000 ot/min |  | ANO/NE |  |
| krouticí moment | min. 100 Nm |  | ANO/NE |  |
| pohon vřetene (špičkový výkon) | min. 18 kW |  | ANO/NE |  |
| Termální kompenzace vřetene | ANO |  | ANO/NE |  |
| systém upínání nástrojů | ISO40 Big + |  | ANO/NE |  |
| zásobník nástrojů, počet poloh | min. 90 |  | ANO/NE |  |
| čas výměny nástroje tříska - tříska | max. 5 sec |  | ANO/NE |  |
| max. průměr nástroje (plný zásobník) | min. 75 mm |  | ANO/NE |  |
| váha nástroje (= minimální nosnost vřetene) | min. 8,5 kg |  | ANO/NE |  |
| vyfouknutí kužele vřetene při výměně | ANO |  | ANO/NE |  |
| litinové provedení stroje | ANO |  | ANO/NE |  |
| valivé lineární vedení | ANO |  | ANO/NE |  |
| automatické centrální mazání | ANO |  | ANO/NE |  |
| teplotní kompenzace prodloužení vřetene | ANO |  | ANO/NE |  |
| kapalinové chlazení vřetene | ANO |  | ANO/NE |  |
| oboustranné uložení naklápěcího stolu (ne letmo) | ANO |  | ANO/NE |  |
| přívod chlazení středem vřetene pro tlak | min 60 bar |  | ANO/NE |  |
| zástavbové rozměry max. zástavbová plocha stroje včetně paletizace | 14 m2 |  | ANO/NE |  |
| Paletizovaná výměna stolů | ANO |  | ANO/NE |  |
| Minimální počet palet | 10 |  | ANO/NE |  |
| Možnost měnit obrobky až na třech paletách najednou | ANO |  | ANO/NE |  |
| automatické kalibrační cykly pro měření a kontrolu kinematiky stroje | ANO |  | ANO/NE |  |
| Přímé odměřování na všech osách | ANO |  | ANO/NE |  |
| Sledování zatížení vřetene se schopností učení | ANO |  | ANO/NE |  |
| Správce palet s pokročilými funkcemi (prioritizace palet, možnost při seřizování zavolat přímo ze stroje libovolnou paletu) | ANO |  | ANO/NE |  |
| Řídící systém |  |  |  |  |
| CNC řídicí systém - kompatibilní se systémem Fanuc | ANO |  | ANO/NE |  |
| Dotykový ovládací panel – min. 15" | ANO |  | ANO/NE |  |
| DNC režim | ANO |  | ANO/NE |  |
| dynamický přepočet nulového bodu obrobku | ANO |  | ANO/NE |  |
| volné M funkce - počet | min. 6 |  | ANO/NE |  |
| Ethernet karta pro síťové připojení | ANO |  | ANO/NE |  |
| elektronické kolečko | ANO |  | ANO/NE |  |
| systém sledování zatížení vřetene, ochrana proti přetížení | ANO |  | ANO/NE |  |
| funkce volitelné akcelerace/decelerace při vysokorychlostním obrábění | ANO |  | ANO/NE |  |
| Řídící systém |  |  |  |  |
| čerpadlo pro vnitřní chlazení | min. 70 bar |  | ANO/NE |  |
| Externí nádrž na chladící kapalinu s papírovou filtrací | o objemu min. 1400 l |  | ANO/NE |  |
| Maximální zástavbová plocha externí vany | 4m2 |  | ANO/NE |  |
| 3D bezkabelová měřící sonda | ANO |  | ANO/NE |  |
| bezkontaktní nástrojová sonda | ANO |  | ANO/NE |  |

* Uvedené odkazy na obchodní názvy jsou použity pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)