Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Uvedení inovací do praxe ve společnosti JAPIO, spol. s r.o. – Šicí stroje“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá nové a nepoužité technologie: 3 ks dvoujehlový stroj s dlouhým ramenem, blíže specifikováno níže.

| Dvoujehlový stroj s dlouhým ramenem – 3 ks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Průmyslový plochý 2-jehlový stroj s trojitým transportem a s válcovým odtahem materiálu | S trojím podáváním (spodní, jehelní, patkové) | Ano / Ne |  |  |
| stroj kompletní, smontovaný, vč. stavce a desky | - 2 ks dlouhé rameno 330mm | Ano / Ne |  |  |
|  | - 1 ks dlouhé rameno 710mm |  |  |  |
|  | - Velký chapač (vertikální osa uložení), cívky minimálně 26 mm | Ano / Ne |  |  |
|  | - rozpich jehel 6 mm | Ano / Ne |  |  |
|  | - systém jehel 134-35, 110-140 Nm pro středně těžké materiály a pro nitě 80/3–10/3 Nm | Ano / Ne |  |  |
|  | - max. délka stehu 9 mm | Ano / Ne |  |  |
|  | - přední kompenzační patka | Ano / Ne |  |  |
| El.magn. ovládané automat. funkce: | - automatický odstřih nitě | Ano / Ne |  |  |
| El.pneum. ovládané funkce: | - pneumatický zdvih patky - při vkládání materiálu zdvih až 20 mm, - chod/zdvih patek až 9 mm v průběhu šití - zapošití na začátku a konci švu - rychlo přenastavení dvojí délky stehu a zdvihu patek | Ano / Ne |  |  |
| ovládací panel | Ano | Ano / Ne |  |  |
| válcový odtah materiálu | Elektronicky řízený odtahový válec (puler), vrchní i spodní poháněné kolo, samostatný krokový motor | Ano / Ne |  |  |
| integrov. LED osvětlení | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Servomotor | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Příslušenství a úpravy | - 20ks cívek (průměr 26mm) | Ano / Ne |  |  |
|  | - Spodní a vrchní držák role pásky | Ano / Ne |  |  |
|  | - Zúžení vrchního odtahového válce na prac. Šířku 15mm | Ano / Ne |  |  |
|  | - 8ks předních „šubrů“ | Ano / Ne |  |  |
|  | - 6ks zakladačů (slabý mater. 1x levý + 1x pravý, silná mater. 1x levý + 1x pravý, 1x lemovač šíře 25,6mm, vedení zipu, 1x obrubář s vedením keprovky) | Ano / Ne |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele