SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Digitální transformace v podniku Austin Detonator s.r.o. – 4. etapa - Část 3 – MES – sběr a analýza dat z PLC“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| Dodávka SW PRO SBĚR A ANALŮZU DAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Funkční požadavky – obecné (GEN) |  |  |  |
| Systémové požadavky |  |  |  |
| Podporovaný OS pro klientskou část (všechny jmenované): - Windows 10 (x86/x64), Windows 11 (x64) (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO | ANO / NE |  |
| Podporovaný OS pro serverovou část (všechny jmenované): - Windows Server 2016 (x64), Windows Server 2019 (x64), Windows Server 2022 (x64) (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO | ANO / NE |  |
| Licenční požadavky |  |  |  |
| Potřebujeme licence na sběr signálů ze zdrojů (uvedených ve Funkčních požadavcích) škálovatelné v 8 stupních podle počtu signálů (64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, neomezený počet signálů). | ANO | ANO / NE |  |
| Trvalé licence na počet připojených zařízení s možností (nikoliv nutností) maintenance. | ANO | ANO / NE |  |
| Uživatelé připojení k systému se nelicencují. | ANO | ANO / NE |  |
| Software musí fungovat na platformě server-klient s počtem minimálně 50 současně připojených klientů. | ANO | ANO / NE |  |
| Požadujeme možnost mít k dispozici nelicencovaný analytický nástroj (s parametry uvedenými ve Funkčních požadavcích) na analýzu naměřených signálů pro neomezený počet uživatelů. | ANO | ANO / NE |  |
| Funkční požadavky |  |  |  |
| Kompatibilita s MES systémem COMES napřímo bez nutnosti používat signálové převodníky | ANO | ANO / NE |  |
| Kompatibilita se zařízeními (všemi jmenovanými): - ABB, Allen Bradley, Siemens, Beckhoff, Mitsubishi, Omron, Sigmatek, B&R, Bachmann, ABB AC800, Compact-Logix, SLC-500, Codesys) | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost sběru dat z měničů: - Simotion, Synamics | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost získávání dat z monitoringu provozu na datových sběrnicích (všech jmenovaných): - Profibus, Profinet, Modbus, Ethernet, ABB-DDCS | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost získávání dat z komunikace (všech jmenovaných): - OPC-DA, OPC-UA | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost získávání dat z databázových zdrojů (všech jmenovaných): - Oracle, MS SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL and SAP HANA | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost připojení analogových a hardwarových signálů 1 – 400 khz. | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost připojení na chytrá MQQT čidla. | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost záznamu kamerových dat synchronně s procesními signály. | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost analýzy kamerových dat pomocí nástroje na rozpoznávání obrazu a zpětný záznam výsledku obrazové analýzy. | ANO | ANO / NE |  |
| Požadujeme možnost záznamu obsahu obrazovek z počítačů operátorů synchronně s procesními signály (podobně jako kamerové záznamy) | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost vytváření virtuálních signálů z fyzicky připojených signálů. | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost online sledovat sbíraná data v grafických nebo tabulkových formátech, možnost definovat různé pohledy na sbíraná data. | ANO | ANO / NE |  |
| Dostupnost k datům přes webová rozhraní (přes tablety, telefony). | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost ruční i automatizované analýzy naměřených dat, včetně kamerových dat. Součástí musí být integrovaný nástroj pro tvorbu reportů bez nutnosti znalosti programování (user-friendly rozhraní). | ANO | ANO / NE |  |
| Automatizované zpracování naměřených dat (vytvoření reportu, extrakce naměřených dat do dalších systémů nebo databází, zpětný zápis dat do PLC): - Při definovaných událostech - Podle časových plánů - Podle úrovně naměřených veličin | ANO | ANO / NE |  |
| Export dat v reálném čase do databází/úložišť (všech jmenovaných): - Azure, Oracle, MariaDB, MySQL, SAP, MS SQL Server, IEC, SNMP, Siement, MQTT, PC UA, | ANO | ANO / NE |  |
| Požadujeme export dat po analýze do databází/úložišť (všech jmenovaných): - IEEE Contrade, Matlab, Oracle, MariaDB foundation, SNMP, MySWL, Microsoft SWL Server, SQL Lite, PC UA, Parquet + přes webové rozhraní | ANO | ANO / NE |  |

* Uvedené případné odkazy na obchodní názvy jsou použity pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)