SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti TSS, spol. s r.o. – Část 2 – Kompresory s příslušenstvím“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| KOMPRESORY s příslušenstvím |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název šroubového kompresoru: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Stacionární olejem mazaný šroubový kompresor 8 bar | 2 ks | ANO/NE |  |
| Typ šroubového elementu | dvoustupňový | ANO/NE |  |
| Jmenovitý příkon kompresoru | 55 kW | ANO/NE |  |
| Max. výstupní tlak kompresoru | 8 bar | ANO/NE |  |
| Výkonnost při 8 bar | min. 700 Nm3/h | ANO/NE |  |
| Celkový příkon kompresoru v zátěži (včetně ventilátoru) | max. 72 kW | ANO/NE |  |
| Elektrické napětí | 400 V/50 Hz | ANO/NE |  |
| Typ motoru | Synchronní motor s permanentními magnety | ANO/NE |  |
| Typ převodu | Přímý | ANO/NE |  |
| Chlazení motoru | Vzduchem | ANO/NE |  |
| Efektivita motoru | IE4 | ANO/NE |  |
| Elektrické krytí | IP55 | ANO/NE |  |
| Počet otáček elektromotoru | max. 1600 ot/min | ANO/NE |  |
| Ložiska hl. elektromotoru | lze mazat v rámci servisních intervalů | ANO/NE |  |
| Objem olejové náplně | max. 50 l | ANO/NE |  |
| Výstup stlačeného vzduchu - připojení | G 2“ | ANO/NE |  |
| Délka kompresoru | max. 2200 mm | ANO/NE |  |
| Šířka kompresoru | max. 1350 mm | ANO/NE |  |
| Výška kompresoru | max. 1700 mm | ANO/NE |  |
| Hmotnost kompresoru | max. 1700 kg | ANO/NE |  |
| Hlučnost kompresoru | max. 75±5 dB | ANO/NE |  |
| Integrovaná rekuperace – výměník tepla | ANO | ANO/NE |  |
| Obchodní název kondenzační sušičky: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Kondenzační sušička | 2 ks | ANO/NE |  |
| Jmenovitý průtok | min. 920 Nm3/h | ANO/NE |  |
| Maximální pracovní tlak | 16 bar | ANO/NE |  |
| Tlakový rosný bod | +3°C | ANO/NE |  |
| Max. tlaková ztráta | 0,15 bar | ANO/NE |  |
| Chladivo | R134A | ANO/NE |  |
| Integrovaná filtrace (hrubý + jemný filtr pevných částic) | 1 μm + 0,1 μm | ANO/NE |  |
| Vstup/výstup stlačeného vzduchu - připojení | G 2“ | ANO/NE |  |
| Obchodní název kondenzační sušičky: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Kondenzační sušička | 1 ks | ANO/NE |  |
| Jmenovitý průtok | min. 470 Nm3/h | ANO/NE |  |
| Maximální pracovní tlak | 16 bar | ANO/NE |  |
| Tlakový rosný bod | +3°C | ANO/NE |  |
| Max. tlaková ztráta | 0,3 bar | ANO/NE |  |
| Chladivo | R134A | ANO/NE |  |
| Integrovaná filtrace (hrubý + jemný filtr pevných částic) | 1 μm + 0,1 μm | ANO/NE |  |
| Vstup/výstup stlačeného vzduchu - připojení | G1 1/2“ | ANO/NE |  |
| Obchodní název cyklónového odlučovače: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Cyklónový odlučovač | 2 ks | ANO/NE |  |
| Průtok při 7 bar | min. 1100 Nm3/h | ANO/NE |  |
| Vstup/výstup stlačeného vzduchu - připojení | 2“ | ANO/NE |  |
| Maximální pracovní tlak | 20 bar | ANO/NE |  |
| Odvaděč (odpouštěč) kondenzátu | automatický | ANO/NE |  |
| Obchodní název separátoru voda-olej: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Separátor voda - olej | 1 ks | ANO/NE |  |
| Maximální průtok kondenzátu | min. 28 l/h | ANO/NE |  |
| Maximální pracovní tlak | 16 bar | ANO/NE |  |
| Provozní režim | aktivní | ANO/NE |  |
| Maximální koncentrace oleje na odtoku kondenzátu | <10 ppm | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)