Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti ADIS TACHOV, zpracování plastů, s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu a manipulátoru.

| Vstřikovací lis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Provedení | Hydraulický vstřikovací stroj se servopohonem | ANO / NE |  |
| Uzavírací síla | Min. 6000 kN | ANO / NE |  |
| Celkový instalovaný příkon | Max. 155 kW | ANO / NE |  |
| Průměr šneku | Max. 70 mm | ANO / NE |  |
| Max. objem zdvihu | Min. 1200 cm3 | ANO / NE |  |
| Vzdálenost mezi sloupky (HxV) | Min. 1000 x 900 mm | ANO / NE |  |
| Integrované horké vtoky | Min. 32 zón | ANO / NE |  |
| Vzduchový ventil | Min. 1 ks na pohyblivé upínací desce | ANO / NE |  |
| Hydraulicky uzavíraní jehel ve formě | Min. 4 okruhy | ANO / NE |  |
| Přítlačná síla trysky | Min. 110 kN | ANO / NE |  |
| Tryska odolná korozi | Průměr 70 mm vrtání 5 mm | ANO / NE |  |
| Středící kruhy | 200 mm | ANO / NE |  |
| Hydraulický tahač jader s řízením procesu, kontroly polohy a rychlosti. | Min. 2 okruhy na pevné upínací desce a 2 okruhy na pohyblivé upínací desce | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro jištění vyhazovacě | ANO | ANO / NE |  |
| Vstřikovací agregát vychýlitelný do strany | ANO | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro barvící jednotku | ANO | ANO / NE |  |
| Plastifikační jednotka s vysokou odolností proti abrazi a korozi, pro termoplasty s obsahem plniv nad 40 % | ANO | ANO / NE |  |
| Tepelně izolační bandáž topných pásů | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení stroje v češtině a angličtině | ANO | ANO / NE |  |
| Software pro grafickou kontrolu min. 10 parametrů cyklu | ANO | ANO / NE |  |
| Software pro ochranu formy během vstřikování | ANO | ANO / NE |  |
| Elektrické zásuvky | 1x 230V u řízení stroje 2x 230V na vstřikovací jednotce 2x 16A na uzavírací jednotce | ANO / NE |  |
| Připojení chladící vody | oddělené pro stroj a formu | ANO / NE |  |
| Regulátory chladící vody | Min. 8 okruhů, 0-10 l | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro temperační přístroje | typ RS485, umístění na zavírací jednotce | ANO / NE |  |
| Volně programovatelné bezpotenciální kontakty | 4x vstup, 4x výstup | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro manipulátor plně integrovaný do řízení stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Rozhraní Euromap 63 | ANO | ANO / NE |  |

| Manipulátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje |  | Splňuje | Účastník nabízí |
| Lineární manipulátor umístěný na pevné upínací desce | ANO |  | ANO / NE |  |
| Pojezd horizontální osy Z | min. 2300 mm |  | ANO / NE |  |
| Pojezd vertikální osy Y | min. 1 500 mm |  | ANO / NE |  |
| Pojezd osy X | min. 900 mm |  | ANO / NE |  |
| Osa C kompaktní, pneumatická, 70 Nm - rozsah: 0 / +90° | ano |  | ANO / NE |  |
| Manipulační hmotnost chapadla | min. 20 kg |  | ANO / NE |  |
| Odkládání na zadní stranu stroje | ANO |  | ANO / NE |  |
| 4 okruhy tlakového vzduchu na chapadle | ANO |  | ANO / NE |  |
| 4 okruhy vakua na chapadle | ANO |  | ANO / NE |  |
| Bezpečnostní otočné dveře 750 mm pravé. Světlá výška min. 2200 mm, šířka průchodu 600 mm. Provedení dveřního panelu: polykarbonátové sklo | ANO |  | ANO / NE |  |
| Bezpečnostní panely z polykarbonátu. Výška 2 500 mm, standardní šířky: 250 / 500 / 750 / 1 000 mm | Min. 5bm |  | ANO / NE |  |
| 2x průchod v bezpečnostním ohrazení (mechanická integrace dopravníku nebo periferií do bezpečnostního ohrazení včetně plechových krytů dle platných bezpečnostních norem) | ANO |  | ANO / NE |  |
| Volně stojící dopravník vč. bezpečnostního tunelu | Délka: 3000 mm šířka pásu: min. 800 mm Výška tunelu: min. 500 mm |  | ANO / NE |  |
| Řídící systém v českém a anglickém jazyce | ANO |  | ANO / NE |  |
| Umístění kompletního rozvaděče manipulátoru v rámu stroje | ANO |  | ANO / NE |  |
| Hardwarové posuny (pojezdy) robota zajištěny hřebenovým nebo řemenovým převodem | ANO |  | ANO / NE |  |
| Návod k programování v českém jazyce | ANO |  | ANO / NE |  |
| Stroj a robot musí jako celek odpovídat normě EN201 a musí mít od výrobce prohlášení o shodě | ANO |  | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele