SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon“)

„Úspory vody v podniku pivovar Nachmelená opice, s.r.o. - II“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| Linka na PLNĚNÍ piva, procesní blok a sanitační stanice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | Název dle nabídky účastníka |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| - Linka na plnění piva do plechovek a lahví (sklo) |  |  |  |
| # Automatizované přepínání plnění do plechovek a lahví, snadná přestavba na jiný druh obalu bez nářadí do 15 minut | ANO | ANO/NE |  |
| # Plnění do obalů | 0,75 l láhev sklo, uzávěr korunka 0,33 l plechovka | ANO/NE |  |
| # Automatická dezinfekce a oplach obalů | ANO | ANO/NE |  |
| # Automatický posun obalů dopravníky | ANO | ANO/NE |  |
| # Etiketování a tisk data výroby | ANO | ANO/NE |  |
| # Výkon | min. 1000 ks/hod 0,33 l plechovka | ANO/NE |  |
|  | min. 800 ks/hod 0,75 l láhev sklo | ANO/NE |  |
| # Maximální spotřeba vody na 10 000 obalů | max. 5 m3 | ANO/NE |  |
| - Procesní blok plnírny |  |  |  |
| # Umístění v jednom bloku na rámu se společným řízením (tj. více technologií spojených do 1 celku pro separaci, pasteraci a sanitaci), půdorysné rozměry zařízení nesmí přesáhnout: | 4,5 m x 3,7 m | ANO/NE |  |
| # Průtokový vysokotlaký pastér piva o výkonu 30 hl/hod | ANO | ANO/NE |  |
| # Automatické řízení technologických parametrů pasterace piva | ANO | ANO/NE |  |
| # Vyrovnávací tank (buffer) 10 hl, 4 bar, izolovaný, sterilní | ANO | ANO/NE |  |
| # Měření vodivosti pivo - voda, sterilní vzorkovací kohouty 3 ks | ANO | ANO/NE |  |
| # Pivovarnický separátor s průtokem 50 hl/hod při koncentraci <20 milionů kvasničných buněk na 1 ml piva | automatický | ANO/NE |  |
| # Zákaloměr piva na výstupu separátoru | ANO | ANO/NE |  |
| # Dosycování produktu CO2 | automatické | ANO/NE |  |
| # CIP stanice plnírny plně automatická | ANO | ANO/NE |  |
| # CIP alespoň 3 izolované nádoby, | ANO | ANO/NE |  |
| # Parní ohřev CIP deskovým výměníkem | ANO | ANO/NE |  |
| # Měření vodivosti CIP vstup a výstup | ANO | ANO/NE |  |
| # Dávkování a měření chemických prostředků CIP | automatické | ANO/NE |  |
| # Bezpečnostní záchytná nerezová vana | ANO | ANO/NE |  |
| # Receptury CIP pro všechny části plnírny pivovaru (sanitace tanků, plnicích linek, procesního bloku, potrubí) | ANO | ANO/NE |  |
| # PLC řízení, prediktivní diagnostika a provozní reporty, vzdálená správa | automatické | ANO/NE |  |
| # Maximální spotřeba vody | max. 200 l na tank 40 hl | ANO/NE |  |
| - Rozšíření stávající myčky a plničky keg sudů |  |  |  |
| # Mytí a plnění sudů | velikost sudů: 15 l, 30 l a 50 l | ANO/NE |  |
| # Výkon | min. 45 ks 50 l sudů/hod | ANO/NE |  |
| # Maximální spotřeba vody | max. 12 l na 50 l sud | ANO/NE |  |
| - Centrální CIP stanice studeného bloku |  |  |  |
| # CIP stanice studeného bloku pivovaru plně automatická | ANO | ANO/NE |  |
| # Výkon sanitací v 3 směnném provozu | 4 tanky 80 hl za směnu | ANO/NE |  |
| # Alespoň 2 izolované nádoby | ANO | ANO/NE |  |
| # Parní ohřev deskovým výměníkem | ANO | ANO/NE |  |
| # Měření vodivosti vstup a výstup | ANO | ANO/NE |  |
| # Dávkování a měření chemických prostředků | automatické | ANO/NE |  |
| # Bezpečnostní záchytná nerezová vana | ANO | ANO/NE |  |
| # Receptury CIP pro všechny části studeného bloku pivovaru (sanitace kvasných a ležáckých tanků, potrubí) | ANO | ANO/NE |  |
| # PLC řízení, prediktivní diagnostika a provozní reporty, vzdálená správa | automatické | ANO/NE |  |
| # Maximální spotřeba vody | max. 300 l na tank 80 hl | ANO/NE |  |
| - Potrubní propojení |  |  |  |
| # Připojení technologie plnírny a CIP stanic k rozvodům pivovaru nerez potrubím, přepojovací panel na potrubí produktu a sanitace plnírny. | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)