SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti maxmechanik s.r.o.“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 2 ks nových a nepoužitých CNC obráběcích strojů.

| CNC SOUSTRUH stroj č. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | Mobilní hrubotřídič ……………. |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Příkon stroje | Max. 26 kW | ANO / NE |  |
| Litinové lože šikmé | ANO | ANO / NE |  |
| Prizmatické vedení všech os | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulické sklíčidlo se třemi čelistmi s min. Ø 300 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost soustružení tyče | min. průměr 80 mm | ANO / NE |  |
| Délka soustružení | min. 600 mm | ANO / NE |  |
| Otáčky vřetene | min. 3500 ot./min. | ANO / NE |  |
| Max. výkon motoru | min. 20 kW | ANO / NE |  |
| Max. kroutící moment vřetene | min. 700 Nm | ANO / NE |  |
| Oběžný průměr nad ložem | min. 620 mm | ANO / NE |  |
| Oběžný průměr nad suportem | min. 450 mm | ANO / NE |  |
| Průměr soustružení | min. 450 mm | ANO / NE |  |
| Pojezd osy X | min. 250 mm | ANO / NE |  |
| Pojezd osy Z | min. 650 mm | ANO / NE |  |
| Rychloposuv osa X/Z | min. 24 m/min. | ANO / NE |  |
| Počet pozic v nástrojové hlavě | min. 10 ks | ANO / NE |  |
| Možnost použití nástroje 25 mm x 25 mm x průměr 50 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické odměřování nástrojů | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické odebírání obrobků | ANO | ANO / NE |  |
| Těleso koníku s výsuvnou pinolou v cyklu | ANO | ANO / NE |  |
| Vysokotlaké čerpadlo | min. 5 bar | ANO / NE |  |

| CNC SOUSTRUH stroj č. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | Mobilní hrubotřídič ……………. |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Příkon stroje | Max. 26 kW | ANO / NE |  |
| Litinové lože šikmé | ANO | ANO / NE |  |
| Prizmatické vedení všech os | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulické sklíčidlo se třemi čelistmi s min. Ø 300 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost soustružení tyče | min. průměr 80 mm | ANO / NE |  |
| Délka soustružení | min. 600 mm | ANO / NE |  |
| Otáčky vřetene | min. 3500 ot./min. | ANO / NE |  |
| Max. výkon motoru | min. 20 kW | ANO / NE |  |
| Max. kroutící moment vřetene | min. 700 Nm | ANO / NE |  |
| Souvislé úhlové polohování osy C | 0,001 st. na ± 360st. | ANO / NE |  |
| Oběžný průměr nad ložem | min. 620 mm | ANO / NE |  |
| Oběžný průměr nad suportem | min. 450 mm | ANO / NE |  |
| Průměr soustružení | min. 380 mm | ANO / NE |  |
| Pojezd osy X | min. 250 mm | ANO / NE |  |
| Pojezd osy Z | min. 650 mm | ANO / NE |  |
| Rychloposuv osa X/Z | min. 24 m/min. | ANO / NE |  |
| Automatická nástrojová hlava s hydraulickým blokováním s možností použití zdvojených držáků a tím rozšíření počtu pozic na 24 | ANO | ANO / NE |  |
| Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO | ANO / NE |  |
| Počet pozic pevných nástrojů | min. 12 ks | ANO / NE |  |
| Počet pozic poháněných nástrojů | min. 12 ks | ANO / NE |  |
| Možnost použití nástroje 25 mm x 25 mm x průměr 40 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | min. 5000 ot./min. | ANO / NE |  |
| Max. výkon motoru poháněných nástrojů | min. 5 kW | ANO / NE |  |
| Max. kroutící moment poháněných nástrojů | min. 40 Nm | ANO / NE |  |
| Automatické odměřování nástrojů | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické odebírání obrobků | ANO | ANO / NE |  |
| Těleso koníku s výsuvnou pinolou v cyklu | ANO | ANO / NE |  |
| Vysokotlaké čerpadlo | min. 5 bar | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele