TECHNICKÉ PODMÍNKY

na zakázku s názvem:

„Technologická modernizace provozu 2025–2026 – část 2 – Balicí linka“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka“, napíše konkrétní požadovanou hodnotu parametru nebo „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ nebo konkrétní požadovanou hodnotu a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník ponechá sloupec nebo některý řádek v sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka„ nevyplněný, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité balicí linky, blíže specifikované níže.

| 1 ks balicí linka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Provedení: | do potravinářského provozu s teplotou pracovního prostředí do 5°C, samonosný rám a opláštění v nerezovém provedení, vodovzdorné, snadno čistitelné, integrované chlazení stroje | ANO / NE |  |
| Použití: | pro balení masa a masných výrobků do vakua s ručním vkládáním výrobků, balení do vakua | ANO / NE |  |
| Bezpečnost: | bezpečnostní nerezové kryty a dveře s koncovými bezpečnostními spínači | ANO / NE |  |
| Vkládací zóna: | min. 5 pracovních kroků | ANO / NE |  |
| Krok stroje: | 200 mm | ANO / NE |  |
| Zdvih svařovací hlavy (nástrojů): | pneumatický, sdružený | ANO / NE |  |
| Svařovací systém: | svařovací konturová deska pro formát 3.1 | ANO / NE |  |
| Délka stroje: | max. 4.000 mm | ANO / NE |  |
| Šiřka stroje: | max. 1.500 mm | ANO / NE |  |
| Výška stroje: | max. 2.500 mm | ANO / NE |  |
| Napětí stroje: | 400V | ANO / NE |  |
| Ovládácí jazyk stroje: | český (včetně dotykové obrazovky) | ANO / NE |  |
| Ovládací panel: | s možností síťového propojení s informačním systémem provozu, barevná dotyková obrazovka | ANO / NE |  |
| Řezání fólie: | lis pro vysekávání oblých rohů | ANO / NE |  |
| Převíjení fólie: | automatické, včetně motorického navíjení odpadní fólie na cívky | ANO / NE |  |
| Svařování fólie: | konturová svařovací deska pro dané formáty balení, ohřev fólie shora | ANO / NE |  |
| Šířka a typ spodní fólie: | do 425 mm, tvrdá fólie 300 mic. | ANO / NE |  |
| Šířka vrchní fólie: | do 420 mm | ANO / NE |  |
| Výstupní pás pro odběr suroviny: | motorizovaný s variabilní změnou rychlosti pohybu, výškově nastavitelný | ANO / NE |  |
| Formáty balení: | 3.1, peelové rohy balení | ANO / NE |  |
| Výkon stroje: | min. 7 taktů/minuta | ANO / NE |  |
| Změna formátů balení: | zásuvný systém formátů bez nutnosti použití nářadí | ANO / NE |  |
| Ochranná atmosféra: | s předřazeným nerezovým zásobníkem pro rychlé zaplynování | ANO / NE |  |
| Vakuová vývěva stroje: | integrovaná do stroje, min. 90 m3/hod. | ANO / NE |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení balícího stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení | ANO / NE |  |
| Připojení stroje: | součástí dodávky je propojení balícího stroje s nápojným místem a redukční ventily nezbytné pro provoz stroje | ANO / NE |  |
| Záruční a pozáruční servis: | do 12 hod. | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks balicí linky bez DPH |  |  | ,-Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele