SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Realizace energetických úsporných opatření ve společnosti Amaranth life s.r.o. – Část 4 – Dělička těsta“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nové a nepoužité děličky těsta.

| Dělička těsta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | Mobilní hrubotřídič ……………. |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Kontinuální vakuová dělička těsta | ANO | ANO / NE |  |
| Dělička s plnícím elementem nerez křivkový podavač | ANO | ANO / NE |  |
| Dělený trychtýř min. 100l | ANO | ANO / NE |  |
| Dělička vyrobena komplet z Nerez oceli | ANO | ANO / NE |  |
| Zabudovaná vakuová vývěva min 15cbm/hod | ANO | ANO / NE |  |
| Integrovaný dotykový ovládací panel | ANO | ANO / NE |  |
| Nastavitelné hmotnosti produktu od 1-90000g | ANO | ANO / NE |  |
| Elektronicky nastavitelný plnící výkon od 0-100% | ANO | ANO / NE |  |
| Programová paměť pro min 90 výrobků | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost pojmenování jednotlivých výrobků v programech | ANO | ANO / NE |  |
| Servo pohon děličky těsta | ANO | ANO / NE |  |
| Způsob mytí nízkotlakým mycím systémem | ANO | ANO / NE |  |
| Krytí třída IP65 | ANO | ANO / NE |  |
| Požadovaný výkon děličky v módu přímého plnění min. 2000kg/hod | ANO | ANO / NE |  |
| Komunikační zásuvka pro přídavná zařízení | ANO | ANO / NE |  |
| Dělička je na pojízdném podvozku | ANO | ANO / NE |  |
| Plastový kryt plnící násypky | ANO | ANO / NE |  |
| Odsekávací zařízení jednotlivých klonků | ANO | ANO / NE |  |
| Řezání pneumatickým nožem nebo strunou | ANO | ANO / NE |  |
| Možná volba dýzy dle druhu výrobku od 20-100mm | ANO | ANO / NE |  |
| S krytem nože a CE certifikací | ANO | ANO / NE |  |
| S dopravníkem min. šířky 180mm a min délky 1200mm | ANO | ANO / NE |  |
| Nastavitelná rychlost dopravního pásu | ANO | ANO / NE |  |
| Odsekávací zařízení je na pojízdném podvozku | ANO | ANO / NE |  |
| Kontinuální vakuová dělička vybavena zařízením pro plnění hluboce tekoucích těst do forem, skleniček, kelímků od průměru dýzy 60mm – 90mm | ANO | ANO / NE |  |
| Kontinuální vakuová dělička vybavena zařízením pro ruční plnění tvarově stálých těst tzv. porcovací stůl | ANO | ANO / NE |  |
| Kontinuální vakuová dělička vybavena automatickým plnícím magnetickým stolem pro plnění čajových těst přímo na pečící plechy | ANO | ANO / NE |  |
| Max. zatížení pečícího plechu min 10kg | ANO | ANO / NE |  |
| Ovládání pomocí dotykového displeje | ANO | ANO / NE |  |
| Krytí třída IP65 | ANO | ANO / NE |  |
| Minimální plnící plocha 700x400mm | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení je na pojízdných kolečkách | ANO | ANO / NE |  |
| Držák plechů 600x400mm | ANO | ANO / NE |  |
| Držák plechů 800x600mm | ANO | ANO / NE |  |
| Dávkovací pneumatický ventil | ANO | ANO / NE |  |
| Kontinuální vakuová dělička pro výrobu plochých těst | ANO | ANO / NE |  |
| Nastavitelná tloušťka těsta od 0-17mm | ANO | ANO / NE |  |
| Šířka těsta min. 200mm | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele