TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro výběrové řízení s názvem

„Procesní a produktová inovace ve společnosti SITUS furniture s.r.o.- Sušárna dřeva se senzorikou“

TEPLOVZDUŠNÁ SUŠÁRNA DŘEVA

Specifikace

- Musí se jednat o teplovzdušnou sušárnu

- Materiál a specifikace komory:

Opláštění i vrata zhotoveny ze samonosných sendvičových PIR panelů s izolací min. Uc  0,14 (W/m2.K) v tlouštce min. 120mm s vnitřním nerezovým plechem , vnější plech v RAL 9003. Odolnost proti ohni na EI30/ na EW90, odolonost proti vnějšímu ohni NR0, reakce na oheň B- S1.d0

váha: 13,4 kg/m2.

- Nosné konstrukce: uzavřené profily a plechy z nerezové oceli AISI 304

vrata – dvoukřídlá na pantech, symetrické dveře, rám z nerezového L profilu                  50 x 120 mm

- Izolační panel tl. 120 mm vlepený do rámu, pojištěný nýty, izolovaný tmelem (proti zatečení)

Nosné rámy – svařence z nerezových jeklů min 80 x 100 tl. 3mm a patek tl. 8mm

- Technologie

Nosná rampa ventilátorů nahoře v komoře - příhradová konstrukce z nerezové oceli, uzavřené profily min 40 x 40 mm tl. 2mm. Minimálně 5ks cirkulačních ventilátorů s plynulou regulací otáček (frekvenční měnič), množství vzduchu celkem cca 40000 m3/hod, průměr ventilátoru 500mm, min 750W/ks

Vzduchovody v rozích komory – Al plech tl. 2 mm. Uchycení pomocí nerezových šroubů či nýtů s tmelem.

Odvětrávací klapky na odvod vlhkého vzduchu (1ks) a přisávání čerstvého vzduchu do komory (1ks)

Klapka  těsná – celohliníkové provedení

Pohon klapek  - servopohon

Odvětrávací ventilátor (1ks) – axiální, pr. 300mm, 120W

Teplovodní výměníky v komoře

Minimálně 3ks ,  provedení Cu/Al , glykol

Řídící systém -  programovací PLC s ovládacím panelem umístěným uvnitř haly, připojeno k internetu pro sledování na mobilním zařízení.

Základní technické parametry  sušárny

Rozměr hráně:	šířka    ……………….………………..   1150 mm
               		výška   ………………….……………..   1000 mm
		           délka  do   …….….............................   4200 mm

počet hrání v  komoře sušárny  4 ks ………..  kapacita  asi  10 m3 až 12 m3 řeziva

Vnější rozměry komory :    šířka    ………….………………..   4000 mm
               		          výška  ………   ….……………..   3400 mm
		                     délka   ………………….............   5400 mm

Vzduchovody komory  jsou vyrobeny z hliníkového plechu.

Odvětrávací systém - Řízen automaticky podle aktuálního stavu sušícího vzduchu v komoře a podle požadavků sušeného řeziva. Opatřen těsnou klapkou se servopohonem (sání a výfuk). Odsávací ventilátor axiální.

Vytápění sušárny

Vytápění zajištěno elektrokotlem umístěným uvnitř na stěně sušárny v samostatné části (odděleno od sušící komory). Včetně teplovodních výměníků s rozvody z mědi, expanzní nádoba a rozdělovač (automatické řízení teplé vody pro více okruhů - více médií pro sušení)

Elektrovýbava , řízení

Elektro rozvaděčová skříň se všemi jistícími a spínacími prvky bude umístěna na komoře sušárny uvnitř v samostatné části (jako elektrokotel).

Ovládací panel sušárny s dotykovou obrazovkou bude umístěn v hale, odkud se bude sušárna ovládat a kontrolovat. Zde možnost nastavení sušících programů. Dále také propojení pro dálkový přístup k sušárně odkudkoliv.

Automatický systém řízení se instaluje přímo do rozvaděče sušárny. Hlídání teploty, relativní vlhkosti sušícího vzduchu, vlhkost a teplota řeziva. Sušárna opatřena min. 6ks sond pro měření aktuální vlhkosti řeziva.

Podle nastavených kritérií se bude sušárna automaticky přepínat na nejvýhodnější zdroj energie.

Montáž

Podmínkou je montáž sušárny na předem připravený podklad. Usazení bez tepelných mostů - tedy zapuštěné boční stěny pod úroveň terénu.

Dodávka obsahuje:

-  výrobu kompletní sušárny včetně všech technologií

-  dopravu na místo, montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy