Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti Weppler Czech s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu.

| Vstřikovací lis č. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Provedení | Elektrický pohon | ANO / NE |  |
| Uzavírací síla | Max.. 750kN | ANO / NE |  |
| Vestavná výška formy | Min.400mm | ANO / NE |  |
| Průměr šneku | Min.25mm | ANO / NE |  |
| Max. objem zdvihu | Min. 60 cm3 | ANO / NE |  |
| Vzdálenost mezi sloupky (HxV) | Min. 420x420 mm | ANO / NE |  |
| Vstřikovací tlak | Min. 2700bar | ANO / NE |  |
| Vzduchový ventil | Min. 1 ks na pohyblivé upínací desce | ANO / NE |  |
| Pneumatické uzavíraní jehel ve formě | Min. 1 okruh | ANO / NE |  |
| Integrovaná tiskárna | ANO | ANO / NE |  |
| Rychlost vstřiku | Min. 95cm3/sec. | ANO / NE |  |
| Odměřování drah pomocí ultrazvuku | ANO | ANO / NE |  |
| Podpora pohyblivé desky uzavírací jednotky lineárním vedením | ANO | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro jištění vyhazovače | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické nastavení výšky formy | ANO | ANO / NE |  |
| Pracovní rozsah plastifikačního válce do 450°C | ANO | ANO / NE |  |
| Plastifikační jednotka s vysokou odolností proti abrazi a korozi, pro termoplasty s obsahem plniv do GF 30%. | ANO | ANO / NE |  |
| Software pro rovnoměrné plnění vícenásobných nástrojů | ANO | ANO / NE |  |
| Otevřená tryska | L-min.110mm | ANO / NE |  |
| Řízení stroje v češtině | ANO | ANO / NE |  |
| EUROMAP 67 | ANO | ANO / NE |  |
| Aktivní ochrana formy pomocí senzoru zavírání formy | ANO | ANO / NE |  |
| Elektrické zásuvky | 2x230V/16A 2x 400V/16A | ANO / NE |  |
| Připojení chladící vody | oddělené pro stroj a formu | ANO / NE |  |
| Regulátory chladící vody | Min. 4 okruhů | ANO / NE |  |
| Start vstřiku v závislosti na pozici formy | ANO | ANO / NE |  |
| Volně programovatelné bezpotenciální kontakty | 3x vstup, 3x výstup | ANO / NE |  |
| Vzduchem chlazené pohony | ANO | ANO / NE |  |
| Měření spotřeby elektrické | ANO | ANO / NE |  |
| Vzdálená údržba stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Max. délka stroje | Max. 4,1m | ANO / NE |  |
| Programovatelný přítlak trysky | ANO | ANO / NE |  |
| Regulovaná pozice šněku | ANO | ANO / NE |  |

| Vstřikovací lis č. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Provedení | Elektrický pohon | ANO / NE |  |
| Integrovaný hyd. agregát | ANO | ANO / NE |  |
| Uzavírací síla | Max.1000kN | ANO / NE |  |
| Vestavná výška formy | Min.450mm | ANO / NE |  |
| Průměr šneku | Min.35mm | ANO / NE |  |
| Max. objem zdvihu | Min. 135 cm3 | ANO / NE |  |
| Vzdálenost mezi sloupky (HxV) | Min. 460x460 mm | ANO / NE |  |
| Vstřikovací tlak | Min. 1800bar | ANO / NE |  |
| Vzduchový ventil | Min. 1 ks na pohyblivé upínací desce | ANO / NE |  |
| Pneumatické uzavíraní jehel ve formě | Min. 1 okruh | ANO / NE |  |
| Integrovaná tiskárna | ANO | ANO / NE |  |
| Rychlost vstřiku | Min. 180cm3/sec. | ANO / NE |  |
| Odměřování drah pomocí ultrazvuku | ANO | ANO / NE |  |
| Podpora pohyblivé desky uzavírací jednotky lineárním vedením | ANO | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro jištění vyhazovače | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické nastavení výšky formy | ANO | ANO / NE |  |
| Pracovní rozsah plastifikačního válce do 450°C | ANO | ANO / NE |  |
| Plastifikační jednotka s vysokou odolností proti abrazi a korozi, pro termoplasty s obsahem plniv do GF 30%. | ANO | ANO / NE |  |
| Software pro rovnoměrné plnění vícenásobných nástrojů | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení stroje v češtině | ANO | ANO / NE |  |
| EUROMAP 67 | ANO | ANO / NE |  |
| Průtok hydraulického agregátu | Min. 20l/min. | ANO / NE |  |
| Aktivní ochrana formy pomocí senzoru zavírání formy | ANO | ANO / NE |  |
| Tahače jader | Min. 2 okruhoý | ANO / NE |  |
| Elektrické zásuvky | 2x230V/16A 2x 400V/16A | ANO / NE |  |
| Připojení chladící vody | oddělené pro stroj a formu | ANO / NE |  |
| Regulátory chladící vody | Min. 4 okruhů | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro integrované temperační jednotky | Min. 6 okruhů | ANO / NE |  |
| Start vstřiku v závislosti na pozici formy | ANO | ANO / NE |  |
| Volně programovatelné bezpotenciální kontakty | 3x vstup, 3x výstup | ANO / NE |  |
| Mechanicky uzavíratelná tryska | L-min. 180mm | ANO / NE |  |
| Otevřená tryska | L-min.110mm | ANO / NE |  |
| Vzduchem chlazené pohony | ANO | ANO / NE |  |
| Měření spotřeby elektrické | ANO | ANO / NE |  |
| Vzdálená údržba stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Max. délka stroje | Max. 4,3m | ANO / NE |  |
| Programovatelný přítlak trysky | ANO | ANO / NE |  |
| Regulovaná pozice šneku | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele