# Zvýšení digitální úrovně ve společnosti Gitano cosmetics a.s.

# Specifikace předmětu plnění – část 2 – serverová infrastruktura

1. Výpočetní část (AI inference, ASR/TTS, NLP)

- Požadujeme minimálně 3 uzly, každý s alespoň 4 akcelerátory generace 2023+ s ekvivalentem výpočetního výkonu minimálně 8×FP64 TFLOPS na akcelerátor.

- Každý uzel musí mít RAM minimálně 1,5 TB (s možností rozšíření na 2 TB).

- Diskové pole: NVMe SSD enterprise třídy, minimálně 24 TB na uzel, IOPS > 1,2 milionu a latence < 1 ms.

- Propojení mezi uzly musí být realizováno vysokorychlostní fabric s propustností minimálně 600 Gb/s (s možností rozšíření na 800 Gb/s).

2. Telekomunikační část

- Výpočetní servery s procesory třídy „high performance“ (min. 80 jader na procesor, frekvence nad 3 GHz).

- Povinná redundance: minimálně 4 fyzické servery.

- Kapacita systému: podpora alespoň 15 000 současně aktivních hlasových kanálů (SIP).

3. Databázová a integrační vrstva

- Databázový cluster se synchronní replikací a minimálně 5 uzly.

- RAM na uzel: alespoň 768 GB (s možností rozšíření na 1 TB).

- Úložiště: SSD enterprise třídy s garantovanou životností (DWPD > 5).

4. Síťová infrastruktura

- Síťové prvky musí podporovat uplink minimálně 200 Gb/s na port, s možností rozšíření na 400 Gb/s.

- Povinné je nasazení centralizovaného load balanceru enterprise třídy s podporou minimálně 1,5 milionu současných relací.

5. Zabezpečení a monitoring

- Firewall s výkonem pro minimálně 150 Gb/s throughput a s plnou podporou DPI (deep packet inspection).

- Monitoring musí být realizován centralizovaným clusterem s podporou 24/7 real-time alertingu, otevřeným API a s možností prediktivní analýzy pomocí AI.