SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspora energií ve společnosti PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| stacionární kuželový drtič |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: …………. (doplní účastník) |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Typ drtící komory | Kuželový | ANO / NE |  |
| Příkon motoru drtiče | Do 100 kW včetně | ANO / NE |  |
| Rozsah nastavení štěrbiny drtiče | Min 5 - 40 mm | ANO / NE |  |
| Systém s hydraulicky podepřenou hřídelí a nastavitelným excentrem | ANO | ANO / NE |  |
| Hmotnost drtiče | Min. 10000kg | ANO / NE |  |
| Rozsah nastavení excentricity | 16-36 mm | ANO / NE |  |
| Drtič vybaven přetlakovým systémem proti vniknutí prachu | ANO | ANO / NE |  |
| Drtič vybaven kmitným rámem s elektrickým pohonem, poháněcími díly a ochrannými kryty | ANO | ANO / NE |  |
| Drtič vybaven hydraulickou jednotkou | ANO | ANO / NE |  |
| Objem nádrže hlavního mazacího systému drtiče | Min. 180 l | ANO / NE |  |
| Průtok mazacího čerpadla hlavního mazacího systému | Min 30 l/min | ANO / NE |  |
| Drtič vybaven systémem ochrany proti nedrtitelným předmětům | ANO | ANO / NE |  |
| Drtič vybaven vstupní násypkou s inspekčními otvory | ANO | ANO / NE |  |
| Technologie bude vybavena jednotkou automatického řízení štěrbiny | ANO | ANO / NE |  |
| Technologie bude vybavena externím filtračním okruhem mazacího oleje | ANO | ANO / NE |  |
| Technologie bude vybavena mazacími náplněmi | ANO | ANO / NE |  |
| Technologie bude vybavena elektrickým rozvaděčem vč. Softstartéru hlavního motoru pro plynulý rozběh | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele