SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Energetické úspory ve společnosti Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Minimální technická specifikace předmětu zakázky (minimální požadavky):

- Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu – plně elektrický (130 t)

| Minimální technické parametry |  | Nabízená hodnota parametru, případně vepište „ANO“ či „NE“ |
| --- | --- | --- |
| Název parametru | Minimální hodnota parametru / požadováno |  |
| Typ pohonu / Maschienenantrieb | Elektrický / Elektrisch |  |
| Uzavírací síla [kN]/Schließkraft | 130-160 |  |
| Světlost mezi sloupky (H x V) [mm]/Lichte Weite zwischen den Säulen | min. 520x520 |  |
| Dráha otevření [mm]/Öffnungshub | min. 400 |  |
| Hloubka formy minimální [mm]/Werkzeugeinbauhöhe min. | max. 250 |  |
| Hloubka formy maximální [mm]/ Werkzeugeinbauhöhe max. | min. 550 |  |
| Maximální pohyb vyhazovače - dráha [mm] / síla [kN]/Auswerferhub/Auswerferkraft | min. 150/30 |  |
| Průměr šneku A/B - výměnná vstřik. jednotka [mm]/Schneckendurchmesser | 45/30 |  |
| Objem vstřikovací dávky A/B - výměnná vstřik. jednotka [ccm]/Hubvolumen | min. 250/100 |  |
| Max. vstřikovací tlak A/B - výměnná vstřik. jednotka [bar]/Spritzdruck | min. 1500/2500 |  |
| Rozměry stroje [m]/Länge x Breite x Höhe | max. 5,8 x 2,2 x 2,2 |  |
| Průměr kroužku [mm] / Ringdurchmesser | 125 |  |
| Max. váha formy [kg] / Max. Werkzeuggewicht | min. 1100 |  |
| Lakovaní RAL 9002/ Sonderlackierung 9002 | ANO |  |
| Zvýšená výška lisu o 150mm/ erhöhte Bodenhöhe um 150 mm | ANO |  |
| Technická úroveň |  |  |
| Vzduchový ventil/Blasluftventil | ANO |  |
| Kontrola tlaku pro pneumatické trysky / Druckregelung für pneumatische Düsen | ANO |  |
| Vzduchová kaskáda pro horký vtok / Nadelverschlußdüsen | min. 2 |  |
| Rozhraní pro temperační přístroje EM82.1/ Schnittstelle für Temperiergeräte EM82.1 | ANO |  |
| Školení pro 6 osoby/Schulung für 6 Personen | ANO |  |
| Kalibrační protokol/ Kalibrierprotokolle | ANO |  |
| Počet hydr. okruhů tahačů jader pevná strana/Anzahl der Kernzüge FAP | min. 1 |  |
| Počet hydr. okruhů tahačů jader pevná strana/Anzahl der Kernzüge BAP | min. 1 |  |
| Integrovaný hydr. Agregát/Integrierter Kernzung | ANO |  |
| Počet pásem HV/ Anzahl der Heisskanalzonen | min. 24 |  |
| Třídicí klapka 2 cestná/ QS Weiche 2-Wege | ANO |  |
| Počet měřených temperačních okruhů typ ORCA Systems/Anzahl der gemessenen Wasserkreise typ ORCA Systems | min. 32 |  |
| Počet zásuvek 230V/16A /Cekon 16A | min. 2 |  |
| Počet zásuvek 400V/32A/Cekon 32A | min. 5 |  |
| Rychlospojka pro vzduchovou pistoli u panelu NW 7 (1/4")/ Schnellkupplung für Druckluftpistole am Bedienerpanel NW 7 (1/4") | ANO |  |
| Tabulka kvality (čas vstřiku, doba dávkování, polštář, spec. tlak při přepnutí, max. vstřikovací tlak)/ Sondersteuerung zur Einstellung der Eingriffsgrenzen für folgende Parameter (Einspritzzeit, Dosierzeit, Polster, spezifischer Druck beim Umschalten, max. Einspritzdruck) | ANO |  |
| Trendy (čas vstřiku, doba dávkování, polštář, spec. tlak při přepnutí, max. vstřikovací tlak)/ Trends (Einspritzzeit, Dosierzeit, Polster, spezifischer Druck beim Umschalten, max. Einspritzdruck) | ANO |  |
| Přistupové karty / Zugangskarten | min.10 |  |
| Přepěťová ochrana / Überspannungsschutz | ANO |  |
| Otevřená tryska M24x1,5mmR20,vrtání 6mm / Offene Düse M24x1,5mmR20,Bohrung 6mm | ANO |  |
| Manuál: Česky ,Německy/ Bedieneranleitung: Tschechisch, Deutsch | ANO |  |
| Medicinský paket (zakrytování uzavírací i pevná strana)/ Medizinisches Paket (Abdeckung der festen und beweglichen Seite) | ANO |  |
| Výška dopravníku od podlahy / Förderbandhöhe vom Boden | min. 550mm |  |
| Ovládání, dokumentace v ČJ/ Bedienersprache und Dokumentation in Tschechisch | ANO |  |
| Popisky na stroji česky a anglicky / Maschienebeschreibung auf Tschechisch und Englisch | ANO |  |
| Uzavřené centrální mazaní uzavírací jednotky / Geschlossene Zentralschmierung der Schließeinheit | ANO |  |
| Lineární vedení násypky/ Lineare Trichterführung | ANO |  |
| Ukazatel a analýza spotřeby elektrické energie/Indikator und Analyse des Stromverbrauchs | ANO |  |
| Rozhraní Euromap 18, 78, 77, 67/Schnittstelle Euromap 18, 78, 77,67 | ANO |  |
| Drážka 4x pro centrování formy na pevné straně/ 4-fache Nut zur Wrkzeugzentrierung auf der festen Seite | ANO |  |
| Hydr. pohyb jader a přítlak trysky/Hydraulik Kernzüge und Düsendruck | ANO |  |
| Jednotky pro rychlost vstřiku, dotlak, otáčky šneku, protitlak/ Einheiten für Einspritzgeschwindigkeit, Nachdruck, Schneckendrehzahl, Staudruck | ccm/s, bar, mm/s, bar | ccm/s, bar, mm/s, bar |
| Násobič tlaku pro rozvod vzduchu typ DPA 63-10 + nádoba FESTO typ CRVZS -10/ Druckbooster Festo 10 bar-. Typ DPA 63-10 Druckspeicher FESTO Typ CRVZS -10 | ANO |  |
| Rozhraní Kistler ComoNeo/ Kistler ComoNeo Schnittstelle | ANO |  |
| Volně programovatelné vstupy a výstupy / Frei programmierbare Ein- und Ausgänge | Min. 3x vstup a min 3x výstup / Min. 3mal Eingang und min 3mal Ausgang |  |
| Sestavení lampy/alarm a hlášení / Lampeneinheit/Alarm und Meldung |  |  |  |
| Připojení médií lisu / Medienversorgung |  |  |  |
| Připojení temperačních přístrojů / Anschluss Temperiergeräte |  |  |  |
| Kontrola teploty formy 1xPevná 1x Vyhazovací / Kontrolle der Werkzeugtemperatur 1mal feste Seite, 1mal bewegliche Seite |  |  |  |
| Světelná závora / Lichtschrank |  |  |  |
| Konektor pro připojení externího zařízení na výměnu beden / Anschluss zur Verbindung von einen externen Wannenwechsler |  |  |  |
| Připojení MES systému / Anschluss MES System |  |  |  |
| Připojení ionizace / Anschluss für Ionisierung |  |  |  |
| Horký vtok zapojení zón / Heisskanalanschlusszonen |  |  |  |
| Elektrické připojení jader / Elektrische Kenrverbindung |  |  |  |
| Kontrola pozice vyhazovací desky / Überwachung der Auswerferplatteposition |  |  |  |
| Připojení dopravníku / Förderbandanschluss |  |  |  |
| Připojení barvícího zařízení / Farbgerätanschluss |  |  |  |
| Připojení termomobilu / Termomobilanschluss |  |  |  |
| Zakrytování třídící klapky / QS Weiche Abdeckung | Nerez materiál / Edestahl |  |  |
| Dopravník / Förderband |  |  |  |

- Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu – plně elektrický (130 t)

| Minimální technické parametry |  |  | Nabízená hodnota parametru, případně vepište „ANO“ či „NE“ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název parametru | Minimální hodnota parametru / požadováno |  |  |  |
| Typ pohonu / Maschienenantrieb | Elektrický / Elektrisch |  |  |  |
| Uzavírací síla [kN]/Schliesßkraft | 130-160 |  |  |  |
| Světlost mezi sloupky (H x V) [mm]/Lichte Weite zwischen den Säulen | min. 520x520 |  |  |  |
| Draha otevření [mm]/Öffnungshub | min. 400 |  |  |  |
| Hloubka formy minimální [mm]/Werkzeugeinbauhöhe min. | max. 280 |  |  |  |
| Hloubka formy maximální [mm]/ Werkzeugeinbauhöhe max. | min. 650 |  |  |  |
| Maximální pohyb vyhazovače - dráha [mm] / síla [kN]/Auswerferhub/Auswerferkraft | min. 150/30 |  |  |  |
| Průměr šneku A/B - výměnná vstřik. jednotka [mm]/Schneckendurchmesser | 45/45 |  |  |  |
| Objem vstřikovací dávky A/B - výměnná vstřik. jednotka [ccm]/Hubvolumen | min. 250 |  |  |  |
| Max. vstřikovací tlak A/B - výměnná vstřik. jednotka [bar]/Spritzdruck | min. 1500 |  |  |  |
| Rozměry stroje [m]/Länge x Breite x Höhe | max. 5,8 x 2,2 x 2,2 |  |  |  |
| Průměr kroužku [mm] / Ringdurchmesser | 125 |  |  |  |
| Max. váha formy [kg] / Max. Werkzeuggewicht | min. 1100 |  |  |  |
| Lakování RAL 9002/ Sonderlackierung 9002 | ANO |  |  |  |
| Zvýšená výška lisu o 150mm/ erhöhte Bodenhöhe um 150 mm | ANO |  |  |  |
| Technická úroveň |  |  |  |  |
| Vzduchový ventil/Blasluftventil |  | ANO |  |  |
| Kontrola tlaku pro pneumatické trysky / Druckregelung für pneumatische Düsen |  | ANO |  |  |
| Vzduchová kaskáda pro horký vtok / Nadelverschlußdüsen |  | min.2 |  |  |
| Rozhraní pro temperační přístroje EM82.1/ Schnittstelle für Temperiergeräte EM82.1 |  | ANO |  |  |
| Školení pro 6 osoby/Schulung für 6 Personen |  | ANO |  |  |
| Kalibrační protokol/ Kalibrierprotokolle |  | ANO |  |  |
| Počet hydr. okruhů tahačů jader pevná strana/Anzahl der Kernzüge FAP |  | min. 1 |  |  |
| Počet hydr. okruhů tahačů jader pevná strana/Anzahl der Kernzüge BAP |  | min. 1 |  |  |
| Integrovaný hydr. Agregát/Integrierter Kernzung |  | ANO |  |  |
| Počet pásem HV/ Anzahl der Heisskanalzonen |  | min. 24 |  |  |
| Třídicí klapka 2 cestná/ QS Weiche 2-Wege |  | ANO |  |  |
| Počet měřených temperačních okruhů typ ORCA/ Anzahl der gemessenen Wasserkreise typ ORCA Systems |  | min. 32 |  |  |
| Počet zásuvek 230V/16A /Cekon 16A |  | min. 2 |  |  |
| Počet zásuvek 400V/32A/Cekon 32A |  | min. 5 |  |  |
| Rychlospojka pro vzduchovou pistoli u panelu/ Schnellkupplung für Druckluftpistole am Bedienerpanel NW 7 (1/4") |  | ANO |  |  |
| Tabulka kvality (čas vstřiku, doba dávkování, polštář, spec. tlak při přepnutí, max. vstřikovací tlak)/ Sondersteuerung zur Einstellung der Eingriffsgrenzen für folgende Parameter (Einspritzzeit, Dosierzeit, Polster, spezifischer Druck beim Umschalten, max. Einspritzdruck) |  | ANO |  |  |
| Trendy (čas vstřiku, doba dávkování, polštář, spec. tlak při přepnutí, max. vstřikovací tlak)/ Trends (Einspritzzeit, Dosierzeit, Polster, spezifischer Druck beim Umschalten, max. Einspritzdruck) |  | ANO |  |  |
| Přistupové karty / Zuganskarten |  | min. 10 |  |  |
| Přepěťová ochrana / Überspannungsschutz |  | ANO |  |  |
| Otevřená tryska M24x1,5mmR20,vrtání 6mm / Offene Düse M24x1,5mmR20,Bohrung 6mm |  | ANO |  |  |
| Manuál Česky ,Německy/ Bedieneranleitung: Tschechisch, Deutsch |  | ANO |  |  |
| Medicinský paket (zakrytování uzavírací i pevná strana) / Medizinisches Paket (Abdeckung der festen und beweglichen Seite) |  | ANO |  | ccm/s, bar, mm/s, bar |
| Výška dopravníku od podlahy / Förderbandhöhe vom Boden |  | min.550mm |  |  |
| Ovládání, dokumentace v ČJ/ Bedienersprache und Dokumentation in Tschechisch |  | ANO |  |  |
| Popisky na stroji česky a anglicky / Maschienebeschreibung auf Tschechisch und Englisch |  | ANO |  |  |
| Uzavřené centrální mazaní uzavírací jednotky / Geschlossene Zentralschmierung der Schließeinheit |  | ANO |  |  |
| Lineární vedení násypky/ Lineare Trichterführung |  | ANO |  |  |
| Ukazatel a analýza spotřeby elektrické energie/Indikator und Analyse des Stromverbrauchs |  | ANO |  |  |
| Rozhraní Euromap 18, 78, 77, 67/Schnittstelle Euromap 18, 78, 77,67 |  | ANO |  |  |
| Drážka 4x pro centrování formy na pevné straně/ 4-fache Nut zur Wrkzeugzentrierung auf der festen Seite |  | ANO |  |  |
| Hydr. pohyb jader a přítlak trysky/Hydraulik Kernzüge und Düsendruck |  | ANO |  |  |
| Jednotky pro rychlost vstřiku, dotlak, otáčky šneku, protitlak/ Einheiten für Einspritzgeschwindigkeit, Nachdruck, Schneckendrehzahl, Staudruck |  | ccm/s, bar, mm/s, bar |  | ccm/s, bar, mm/s, bar |
| Násobič tlaku pro rozvod vzduchu typ DPA 63-10 + nádoba FESTO typ CRVZS -10/ Druckbooster Festo 10 bar-. Typ DPA 63-10 Druckspeicher FESTO Typ CRVZS -10 |  | ANO |  |  |
| Rozhraní Kistler ComoNeo/ Kistler ComoNeo Schnittstelle |  | ANO |  |  |
| Volně programovatelné vstupy a výstupy / Frei programmierbare Ein- und Ausgänge |  | Min. 3x vstup a min 3x výstup / Min. 3mal Eingang und min 3mal Ausgang |  |  |
| Sestavení lampy/alarm a hlášení / Lampeneinheit/Alarm und Meldung |  |  |  |  |  |
| Připojení médií lisu / Medienversorgung |  |  |  |  |  |
| Připojení temperačních přístrojů / Anschluss Temperiergeräte |  |  |  |  |  |
| Kontrola teploty formy 1xPevná 1x Vyhazovací / Kontrolle der Werkzeugtemperatur 1mal feste Seite, 1mal bewegliche Seite |  |  |  |  |  |
| Světelná závora / Lichtschrank |  |  |  |  |  |
| Konektor pro připojení externího zařízení na výměnu beden / Anschluss zur Verbindung von einen externen Wannenwechsler |  |  |  |  |  |
| Připojení MES systému / Anschluss MES System |  |  |  |  |  |
| Elektrické připojení jader / Elektrische Kenrverbindung |  |  |  |  |  |
| Horký vtok zapojení zón / Heisskanalanschlusszonen |  |  |  |  |  |
| Připojení ionizace / Anschluss für Ionisierung |  |  |  |  |  |
| Kontrola pozice vyhazovací desky / Überwachung der Auswerferplatteposition |  |  |  |  |  |
| Připojení dopravníku / Förderbandanschluss |  |  |  |  |  |
| Připojení barvícího zařízení / Farbgerätanschluss |  |  |  |  |  |
| Připojení termomobilu / Termomobilanschluss |  |  |  |  |  |
| Zakrytování třídící klapky / QS Weiche Abdeckung |  | Nerez materiál / Edelstahl |  |  |  |
| Dopravník / Förderband |  |  |  |  |  |

- Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu – plně elektrický (130 t)

| Minimální technické parametry |  |  | Nabízená hodnota parametru, případně vepište „ANO“ či „NE“ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název parametru | Minimální hodnota parametru / požadováno |  |  |  |
| Typ pohonu / Maschienenantrieb | Elektrický / Elektrisch |  |  |  |
| Uzavírací síla [kN]/Schließkraft | 130-160 |  |  |  |
| Světlost mezi sloupky (H x V) [mm]/Lichte Weite zwischen den Säulen | min. 520x520 |  |  |  |
| Draha otevření [mm]/Öffnungshub | min. 400 |  |  |  |
| Hloubka formy minimální [mm]/Werkzeugeinbauhöhe min. | max. 250 |  |  |  |
| Hloubka formy maximální [mm]/ Werkzeugeinbauhöhe max. | min. 550 |  |  |  |
| Maximální pohyb vyhazovače - dráha [mm] / síla [kN]/Auswerferhub/Auswerferkraft | min. 150/30 |  |  |  |
| Průměr šneku A/B - výměnná vstřik. jednotka [mm]/Schneckendurchmesser | 45/45 |  |  |  |
| Objem vstřikovací dávky A/B - výměnná vstřik. jednotka [ccm]/Hubvolumen | min.250 |  |  |  |
| Max. vstřikovací tlak A/B - výměnná vstřik. jednotka [bar]/Spritzdruck | min. 1500 |  |  |  |
| Rozměry stroje [m]/Länge x Breite x Höhe | max. 5,8 x 2,2 x 2,2 |  |  |  |
| Průměr kroužku [mm] / Ringdurchmesser | 125 |  |  |  |
| Max. váha formy [kg] / Max. Werkzeuggewicht | min. 1100 |  |  |  |
| Lakování RAL 9002/ Sonderlackierung 9002 | ANO |  |  |  |
| Zvýšená výška lisu o 150mm/ erhöhte Bodenhöhe um 150 mm | ANO |  |  |  |
| Technická úroveň |  |  |  |  |
| Vzduchový ventil/Blasluftventil |  | ANO |  |  |
| Kontrola tlaku pro pneumatické trysky / Druckregelung für pneumatische Düsen |  | ANO |  |  |
| Vzduchová kaskáda pro horký vtok / Nadelverschlußdüsen |  | min.2 |  |  |
| Rozhraní pro temperační přístroje EM82.1/ Schnittstelle für Temperiergeräte EM82.1 |  | ANO |  |  |
| Školení pro 6 osoby/Schulung für 6 Personen |  | ANO |  |  |
| Kalibrační protokol/ Kalibrierprotokolle |  | ANO |  |  |
| Počet hydr. okruhů tahačů jader pevná strana/Anzahl der Kernzüge FAP |  | min. 1 |  |  |
| Počet hydr. okruhů tahačů jader pevná strana/Anzahl der Kernzüge BAP |  | min. 1 |  |  |
| Integrovaný hydr. Agregát/Integrierter Kernzung |  | ANO |  |  |
| Počet pásem HV/ Anzahl der Heisskanalzonen |  | min. 24 |  |  |
| Třídicí klapka 2 cestná/ QS Weiche 2-Wege |  | ANO |  |  |
| Počet měřených temperačních okruhů typ ORCA/ Anzahl der gemessenen Wasserkreise typ ORCA Systems |  | min. 32 |  |  |
| Počet zásuvek 230V/16A /Cekon 16A |  | min. 2 |  |  |
| Počet zásuvek 400V/32A/Cekon 32A |  | min. 5 |  |  |
| Rychlospojka pro vzduchovou pistoli u panelu/ Schnellkupplung für Druckluftpistole am Bedienerpanel NW 7 (1/4") |  | ANO |  |  |
| Tabulka kvality (čas vstřiku, doba dávkování, polštář, spec. tlak při přepnutí, max. vstřikovací tlak)/ Sondersteuerung zur Einstellung der Eingriffsgrenzen für folgende Parameter (Einspritzzeit, Dosierzeit, Polster, spezifischer Druck beim Umschalten, max. Einspritzdruck) |  | ANO |  |  |
| Trendy (čas vstřiku, doba dávkování, polštář, spec. tlak při přepnutí, max. vstřikovací tlak)/ Trends (Einspritzzeit, Dosierzeit, Polster, spezifischer Druck beim Umschalten, max. Einspritzdruck) |  | ANO |  |  |
| Přistupové karty / Zuganskarten |  | min.10 |  |  |
| Přepěťová ochrana / Überspannungsschutz |  | ANO |  |  |
| Otevřená tryska M24x1,5mmR20,vrtání 6mm / Offene Düse M24x1,5mmR20,Bohrung 6mm |  | ANO |  |  |
| Manuál Česky ,Německy/ Bedieneranleitung: Tschechisch, Deutsch |  | ANO |  |  |
| Medicinský paket (zakrytování uzavírací i pevná strana) / Medizinisches Paket (Abdeckung der festen und beweglichen Seite) |  | ANO |  |  |
| Výška dopravníku od podlahy |  | min.550mm |  |  |
| Ovládání, dokumentace v ČJ/ Bedienersprache und Dokumentation in Tschechisch |  | ANO |  |  |
| Popisky na stroji česky a anglicky / Maschienebeschreibung auf Tschechisch und Englisch |  | ANO |  |  |
| Uzavřené centrální mazaní uzavírací jednotky / Geschlossene Zentralschmierung der Schließeinheit |  | ANO |  |  |
| Lineární vedení násypky/ Lineare Trichterführung |  | ANO |  |  |
| Ukazatel a analýza spotřeby elektrické energie/Indikator und Analyse des Stromverbrauchs |  | ANO |  |  |
| Rozhraní Euromap 18, 78, 77, 67/Schnittstelle Euromap 18, 78, 77,67 |  | ANO |  |  |
| Drážka 4x pro centrování formy na pevné straně/ 4-fache Nut zur Wrkzeugzentrierung auf der festen Seite |  | ANO |  |  |
| Hydr. pohyb jader a přítlak trysky/Hydraulik Kernzüge und Düsendruck |  | ANO |  |  |
| Jednotky pro rychlost vstřiku, dotlak, otáčky šneku, protitlak/ Einheiten für Einspritzgeschwindigkeit, Nachdruck, Schneckendrehzahl, Staudruck |  | ccm/s, bar, mm/s, bar |  | ccm/s, bar, mm/s, bar |
| Násobič tlaku pro rozvod vzduchu typ DPA 63-10 + nádoba FESTO typ CRVZS -10/ Druckbooster Festo 10 bar-. Typ DPA 63-10 Druckspeicher FESTO Typ CRVZS -10 |  | ANO |  |  |
| Rozhraní Kistler ComoNeo/ Kistler ComoNeo Schnittstelle |  | ANO |  |  |
| Volně programovatelné vstupy a výstupy / Frei programmierbare Ein- und Ausgänge |  | Min. 3x vstup a min 3x výstup / Min. 3mal Eingang und min 3mal Ausgang |  |  |
| Sestavení lampy/alarm a hlášení / Lampeneinheit/Alarm und Meldung |  |  |  |  |  |
| Připojení médií lisu / Medienversorgung |  |  |  |  |  |
| Připojení temperačních přístrojů / Anschluss Temperiergeräte |  |  |  |  |  |
| Kontrola teploty formy 1xPevná 1x Vyhazovací / Kontrolle der Werkzeugtemperatur 1mal feste Seite, 1mal bewegliche Seite |  |  |  |  |  |
| Světelná závora / Lichtschrank |  |  |  |  |  |
| Konektor pro připojení externího zařízení na výměnu beden / Anschluss zur Verbindung von einen externen Wannenwechsler |  |  |  |  |  |
| Připojení MES systému / Anschluss MES System |  |  |  |  |  |
| Elektrické připojení jader / Elektrische Kenrverbindung |  |  |  |  |  |
| Horký vtok zapojení zón / Heisskanalanschlusszonen |  |  |  |  |  |
| Připojení ionizace / Anschluss für Ionisierung |  |  |  |  |  |
| Kontrola pozice vyhazovací desky / Überwachung der Auswerferplatteposition |  |  |  |  |  |
| Připojení dopravníku / Förderbandanschluss |  |  |  |  |  |
| Připojení barvícího zařízení / Farbgerätanschluss |  |  |  |  |  |
| Připojení termomobilu / Termomobilanschluss |  |  |  |  |  |
| Zakrytování třídící klapky / QS Weiche Abdeckung |  | Nerez materiál |  |  |  |
| Dopravník / Förderband |  |  |  |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele