Specifikace kamerového systému

1. NVR Rekordér – 1 ks

| Název dodaného produktu: |  |
| --- | --- |

| Požadavky: | Minimální specifikace: | Specifikace nabízeného produktu: |
| --- | --- | --- |
| Kapacita uložiště: | minimálně 16 HDD (2,5 nebo 3,5 RAIDx) |  |
| Napájení: | Dva redundantní zdroje vyměnitelné za provozu, vyhovující ČSN EN IEC 62368-1 |  |
| Operační paměť: | 24 GB |  |
| Obsluhované kamery minimálně: | 200 v režimu HD 120 v režimu 2K 60 v režimu 4K a to s možností různých režimů současně. |  |
| Pevné disky: | minimálně 2 pevné disky v RAID1 pro záznam: 4 kusů 4K kamer, 12 ks 2K kamer 40 ks HD kamer po dobu 3 dnů s průchodnistí min 6 Gb/s |  |
| Připojovací porty: | 1 ks 10 Gb ethernet 1ks 10 Gb SFP+ nebo GBIC |  |
| Form factor: | 3U rack mount |  |
| Trvalé zobrazení obrazu: | 60 kamer na dedikovaných monitorech bez nutnosti použití počítače |  |

2. Venkovní dome IP kamery – 9 ks

| Název dodaného produktu: |  |
| --- | --- |

| Požadavky: | Minimální specifikace: | Specifikace nabízeného produktu: |
| --- | --- | --- |
| Snímací čip: | 4 – 8 Mpx (velikost čipu min. ½“) |  |
| Rozlišení videa: | 2600 x 1500 px |  |
| Snímková rychlost: | 25 fps |  |
| Videokomprese: | H.264 |  |
| IR přísvit: | 18 m |  |
| Objektiv: | Pevný |  |
| Úhel záběru horizontálně: | 100° |  |
| Úhel záběru vertikálně | 52° |  |
| Napájení: | Musí umožnit PoE |  |
| Krytí: | IPX4 a antivandal IK06 |  |
| Detekce: | Rozpoznání automobilů Pohybu Rozpoznání zvířat Postav/y Narušení |  |
| Schopnost montáže: | Stěna a strop |  |

3. Venkovní/vnitřní IP kamery – 63 Ks

| Název dodaného produktu: |  |
| --- | --- |

| Požadavky: | Minimální specifikace: | Specifikace nabízeného produktu: |
| --- | --- | --- |
| Snímací čip: | 4 – 8 Mpx (velikost čipu min. ½“) |  |
| Rozlišení videa: | 2K (2688 x 1512 px) |  |
| Snímková rychlost: | 30 fps |  |
| Videokomprese: | H.264 |  |
| IR přísvit: | 5 m |  |
| Objektiv: | Pevný |  |
| Úhel záběru horizontálně: | 100° |  |
| Úhel záběru vertikálně | 52° |  |
| Napájení: | Musí umožnit PoE |  |
| Barva krytu kamery: | Bílá |  |
| Krytí: | IPX4 a antivandal IK06 |  |
| Detekce: | Rozpoznání automobilů Pohybu Rozpoznání zvířat Postav/y Narušení |  |
| Schopnost montáže: | Sloup, stěna a strop |  |

4. Venkovní/vnitřní IP kamery – 8 ks

| Název dodaného produktu: |  |
| --- | --- |

| Požadavky: | Minimální specifikace: | Specifikace nabízeného produktu: |
| --- | --- | --- |
| Snímací čip: | 8 – 12 Mpx (velikost čipu min. 1/1,8“) |  |
| Rozlišení videa: | 4K (384 x 2160 px) |  |
| Snímková rychlost: | 30 fps |  |
| Videokomprese: | H.264 |  |
| IR přísvit: | 30 m |  |
| Objektiv: | Pevný |  |
| Úhel záběru horizontálně: | 108° |  |
| Úhel záběru vertikálně | 58° |  |
| Napájení: | Musí umožnit PoE |  |
| Krytí: | IP66 a antivandal IK04 |  |
| Detekce: | AI detekce událostí Rozpoznání automobilů Pohybu Rozpoznání zvířat Postav/y Narušení Rozpoznání obličeje – min. 100 vzorků |  |
| Schopnost montáže: | Strop, stěna - turret |  |

5. Venkovní/vnitřní IP kamery – 6 ks

| Název dodaného produktu: |  |
| --- | --- |

| Požadavky: | Minimální specifikace: | Specifikace nabízeného produktu: |
| --- | --- | --- |
| Snímací čip: | 8 – 12 Mpx (velikost čipu min. ½“) |  |
| Optický zoom: | 3x |  |
| IR přísvit: | 15 m |  |
| Videokomprese: | H.264 |  |
| Objektiv | Varofikální |  |
| Úhel záběru horizontálně: | 108° až 38° |  |
| Úhel záběru vertikálně: | 60°až 20° |  |
| Napájení: | Musí umožnit PoE |  |
| Krytí: | IP65 a antivandal IK04 |  |
| Detekce: | AI detekce událostí Rozpoznání automobilů Pohybu Rozpoznání zvířat Postav Narušení |  |
| Schopnost montáže: | Sloup, stěna |  |
| Mikrofon: | vypínatelný |  |

6. Venkovní/vnitří IP kamery – 3 ks

| Název dodaného produktu: |  |
| --- | --- |

| Požadavky: | Minimální specifikace: | Specifikace nabízeného produktu: |
| --- | --- | --- |
| Snímací čip: | 8 – 12 Mpx (velikost čipu min. ½“) |  |
| Optický zoom: | 3x |  |
| IR přísvit: | 40 m (může být řešen přídavným IR světlometem – systémovým řešením výrobce) |  |
| Videokomprese: | H.264 |  |
| Objektiv | Varifokální |  |
| Úhel záběru horizontálně: | 108° až 38° |  |
| Úhel záběru vertikálně: | 60°až 20° |  |
| Napájení: | Musí umožnit PoE |  |
| Krytí: | IP65 a antivandal IK04 |  |
| Detekce: | AI detekce událostí Rozpoznání automobilů Pohybu Rozpoznání zvířat Postav Narušení |  |
| Schopnost montáže: | Sloup, stěna |  |
| Mikrofon: | Vypínatelný |  |

7. Venkovní/vnitřní IP kamery – 1 ks

| Název dodaného produktu: |  |
| --- | --- |

| Požadavky: | Minimální specifikace: | Specifikace nabízeného produktu: |
| --- | --- | --- |
| Snímací čip: | 8 – 12 Mpx (velikost čipu min. 1/1,8“) |  |
| Rozlišení videa: | 4K (384 x 2160 px) |  |
| Snímková rychlost: | 30 fps |  |
| Videokomprese: | H.264 |  |
| IR přísvit: | 15 m |  |
| Objektiv: | Varifokální |  |
| Optický zoom: | 3x |  |
| Úhel záběru horizontálně: | 108° až 38° |  |
| Úhel záběru vertikálně | 58° až 20° |  |
| Napájení: | Musí umožnit PoE |  |
| Krytí: | IP65 a antivandal IK04 |  |
| Detekce: | AI detekce událostí Rozpoznání automobilů Pohybu Rozpoznání zvířat Postav/y Narušení Rozpoznání obličeje – min. 100 vzorků |  |
| Schopnost montáže: | Sloup, stěna |  |

8. Venkovní/vnitřní IP kamery – 8 ks

| Název dodaného produktu: |  |
| --- | --- |

| Požadavky: | Minimální specifikace: | Specifikace nabízeného produktu: |
| --- | --- | --- |
| Snímací čip: | 8 – 12 Mpx (velikost čipu min. 1/1,8“) |  |
| Rozlišení videa: | 4K (384 x 2160 px) |  |
| Snímková rychlost: | 30 fps |  |
| Videokomprese: | H.264 |  |
| IR přísvit: | 30 m |  |
| Objektiv: | Pevný |  |
| Úhel záběru horizontálně: | 108° |  |
| Úhel záběru vertikálně | 58° |  |
| Napájení: | Musí umožnit PoE |  |
| Krytí: | IP66 a antivandal IK04 |  |
| Detekce: | AI detekce událostí Rozpoznání automobilů Pohybu Rozpoznání zvířat Postav/y Narušení Rozpoznání obličeje – min. 100 vzorků |  |
| Schopnost montáže: | Sloup, stěna - bullet |  |