Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Úspora energií ve společnosti COLAS CZ, a.s. – Obalovna Tasovice“

Poptávka: Dodávka a montáž asfaltového hospodářství 3x 80 m3

Předmět poptávky

Poptáváme kompletní dodávku, montáž a uvedení do provozu nového asfaltového hospodářství pro obalovnu asfaltových směsí se zaměřením na vysokou energetickou účinnost (elektro ohřev) a bezpečnost provozu:

Klíčové požadované parametry:

Typ hospodářství - Samostatné vertikální zásobníky s elektro ohřevem a izolací

Počet zásobníků asfaltu - 3 kusy

Objem každého zásobníku – min. 80 m3

Celková kapacita – min. 240 m3

Médium - Nemodifikovaný a/nebo modifikovaný silniční asfalt

Způsob ohřevu - Elektrický ohřev

Technické požadavky a specifikace (Minimální Standard)

Požadujeme dodávku s minimálně následujícím technickým standardem a vybavením:

1. Zásobníky horkého asfaltu

- Typ: Jednoplášťové ocelové vertikální zásobníky s inspekčním otvorem ve spodní části.

- Izolace: Minimální tloušťka 300 mm s hustotou 80 kg/m3.  Ochrana izolace trapézovým plechem nátěr 100 mikronů RAL9002

- Ohřev: Integrovaný elektrický ohřev pro udržování (min. 8 kW) a náporový ohřev (min. 22 kW) vybavený termostatem.

- Měření a kontrola: Kontinuální měření hladiny, další přídavný hladinový senzor umístěný 200 mm nad nejvyšším topným tělesem v nádrži; hladinový senzor maxima (hlídač maxima).   Teploměry (analogový pro trvalou indikaci teploty přímo v nádrži a digitální pro regulaci teploty řídícím systémem).

Ochrana proti přetlaku/podtlaku se dvěma indukčními bezdotykovými spínači oddělenými od odvzdušňovacího/přepadového potrubí. Připojení pro ochranu proti přetlaku/podtlaku prodloužené o min. 500 mm.

- Elektrický rozvaděč umístění na stěně asfaltové nádrže s hlavním vypínačem, vypínače pro topná tělesa vč. kontrolek, kontrolka indikace přetlaku/podtlaku.

- Bezpečnostní prvky: Přetlaková a podtlaková pojistka, odvzdušňovací potrubí DN 100 s nádobou pro kondenzát a vodním zámkem; klapky na vstupu a výstupu.

- Míchání: Vertikální míchání (vertikální míchadlo) v minimálně 2 zásobnících (výkon pohonu min. 20 kW), průměr min. 1700 mm a min. 6 vřeten. Min. 25 otáček /min.  Inspekční otvor ve střeše zásobníku u nádrží v míchadlem.

- Přístup: Střešní podesty, propojovací podesty a žebřík s opěrou zad.

- Úprava povrchů: všechny lakované plochy tl. nátěru 100 mikrometrů

2. Potrubní systém a čerpadla

- Potrubí: Plnicí a odběrné potrubí, nominální průměr DN 80 s propojením do stávající obalovny v délce do 10 m

- Ohřev potrubí: Kompletní elektro ohřev metalickými topnými kabely rozdělenými do několika sekcí (s regulací pomocí termostatu) s minimální silou tepelné izolace 90 mm hustoty mim. 80 kg/m3 s krytím tepelné izolace potrubí hliníkovým plechem nebo ocelovým plechem s pozinkováním; snímatelná izolace u armatur pro snadnou údržbu; min. požadovaný topný výkon potrubí je 90 W/m potrubí pomocí min. 2 topných kabelů v jednom profilu

- Funkce okruhů: Systém musí umožňovat:

  - Plnění ze zásobníku (autocisterny).

  - Odběr do dávkovacího zařízení obalovny s cirkulačním okruhem kolem čerpadla anebo možností čerpání do jakékoliv nádrže

  - Bypass mezi plnícím a odběrovým potrubím

  - Ventil pro odběr vzorků průměr 1/2´´

  - Připojení pro mobilní autocisternu s odběrem pro výrobu obalovny přímo z autocisterny; pružinová zpětná klapka

  - Velký cirkulační okruh (přečerpávání).

  - Cirkulace asfaltu v rámci nádrže (pro promíchání).

  - Možnost stáčení pomocí dávkovacího čerpadla.

- Čerpadla: Systém musí umožňovat:

  - Minimálně jedno dávkovací čerpadlo (pro odběr) s výkonem min. 700 l/min (min. 11 kW).

  - Minimálně jedno plnicí čerpadlo s výkonem min. 950 l/min (min. 15 kW).

- Armatury: Všechny klapky a ventily do těžkého provozu s elektropneumatickým pohonem.

3. Řízení a Elektro

- Řídicí systém: Samostatný řídicí modul s možností integrace/úpravy software obalovny (stávající řízení obalovny je od firmy Ammann AS 1*; alarmy se zvukovým signálem) *obchodní název je uveden z důvodu popisu současného prostředí zadavatele – účastník nabídne jakékoli řešení, které je kompatibilní se současným provozem zadavatele.

- Elektroinstalace: Kompletní kabeláž, rozvaděče, řízení topení a čerpadel.

- Připojení:  Zajištění dálkového přístupu k systému (Ethernet).