Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Požadovaný parametr“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého licího pracoviště, blíže specifikovaného níže.

Licí pracoviště se bude skládat z těchto dílčích komponent: Tlakový licí stroj, Odsávací a filtrační zařízení, Ostřihovací lisy.

Veškeré komponenty výrobní linky musí být mezi sebou vzájemně kompatibilní.

| 1. Tlakový licí stroj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného tlakového licího stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Účastník nabízí |
| Uzavírací síla | Min. 9800 kN | ANO / NE |  |
| Typ uzavírání stroje | Kloubové | ANO / NE |  |
| Možnost odlití hliníkového odlitku minimálně | 16 kg | ANO / NE |  |
| Možnost odlití hliníkového odlitku v ploše minimálně | 2 500 cm2 | ANO / NE |  |
| Minimální dráha pohyblivé desky | 870 mm | ANO / NE |  |
| Výška formy min/max | 450 / 1000 mm | ANO / NE |  |
| Světlost mezi sloupy (minimální) | 900 x 900 mm | ANO / NE |  |
| Rozměry upínacích desek (minimální) | 1 400 x 1 400 mm | ANO / NE |  |
| Vrtání a drážky dle specifikace zadavatele | ANO | ANO / NE |  |
| Průměr sloupu minimálně | 190 mm | ANO / NE |  |
| Hydraulické 2 ks vytahovací horní (levý, pravý) sloup | ANO | ANO / NE |  |
| Síla hydraulického vyrážeče minimální dopředu/zpět | 390 kN | ANO / NE |  |
| Zdvih vyrážení min | 200 mm | ANO / NE |  |
| Kované ocelové desky stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulická jednotka tahačů jader M1 s ventilem pro ovládání tahačů na pohyblivé desce | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulická jednotka tahačů jader M2 s ventilem pro ovládání tahačů na pohyblivé desce | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulická jednotka tahačů jader F1 s ventilem pro ovládání tahačů na pevné desce | ANO | ANO / NE |  |
| Dynamická lisovací síla regulovaná od 0 do 290 kN | ANO | ANO / NE |  |
| zdvih lisovacího (vstřikovacího) pístu | ANO | ANO / NE |  |
| Síla vstřiku - minimálně | 780 KN | ANO / NE |  |
| Polohy lisování | 0 a 250 mm | ANO / NE |  |
| Držák komory a táhlo podle specifikace + podložky lisování rozdělené po 50 mm + komora pro lisování dle specifikace zákazníka | ANO | ANO / NE |  |
| Skupina s čerpadly vhodnými pro kapaliny HFC | ANO | ANO / NE |  |
| Tlakové nádoby s certifikátem EU | ANO | ANO / NE |  |
| Přední i zadní automatická plenta | ANO | ANO / NE |  |
| Chlazení vodou se 12 okruhy: 6x na pohyblivé desce, 4x na pevné desce, 2x na lisované části - průtokoměry/ fontána | ANO | ANO / NE |  |
| Kontrola fáze plnění s grafickým znázornění | ANO | ANO / NE |  |
| Program pro rozjezd výroby redukovanou rychlostí + program pro nastavení počtu rozjezdových kusů v závislosti na délce odstávky - automatický režim řízení rozjezdových kusů | ANO | ANO / NE |  |
| Program stroje musí umožňovat při najetí postřikovače mezi formou zastavení lisovacího pístu v ofukovací poloze | ANO | ANO / NE |  |
| Nastavení automatického cyklu v těchto režimech: Dávkovač - zapnuto x vypnuto Ostřikovač - zapnuto x vypnuto Vyjímač - zapnuto x vypnuto Možné všechny jejich kombinace | ANO | ANO / NE |  |
| Průzor na bočních krytech (nutné pro kontrolu pojízdné části formy) | ANO | ANO / NE |  |
| Test plnění : zastavení lisovacího pístu ve fázi plnění | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulické schéma na monitoru | ANO | ANO / NE |  |
| Měření průběhu lisovacího cyklu s výpisem na monitor (trendová data - rychlost, tlak, tableta, čas cyklu atd). Možnosti nastavení limitů jednotlivých parametrů s jejich zaznamenáním do reportu a možností automatického vyčlenění robotem do zmetků | ANO | ANO / NE |  |
| Program roztažení ochranných plent: zpoždění otevření, čas pro ruční operaci na konci cyklu. Vložení zálitků, ruční namazání formy | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické mazání plnící komory a vstřikovacího pístu pomocí granulového mazání včetně dávkovacího zařízení | ANO | ANO / NE |  |
| Interface a veškerý soulad pro zařízení (periferie): mazání komory vakuové zařízení mazací zařízení dávkovací pec- PROFINET robot-PROFINET temperací zařízení-PROFINET odsávací a filtrační zařízení olejových mlh Squeeze pin - pomocné dohutnění | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost přepnutí stroje do ruční obsluhy a přizpůsobení všech periferii | ANO | ANO / NE |  |
| Příprava pro dálkové ovládání stroje, pro analýzu poruch na dálku prostřednictvím modemu - TELESERVIS | ANO | ANO / NE |  |
| Řídicí systém zabezpečující automatizaci procesu : - systém kontrolních procesů - analýza času cyklu - zobrazení nomogramu - zobrazení PQ2 diagramu - minim. 250 posled. lití k dohledání informací - model alarmů (automatické zastavení stroje,zobrazení závady, statistika závad) - archiv zastavení - zobrazení doporučených technologických parametrů procesu s ohledem na parametry - vzdálený přístup řízení dat formy -zobrazení historie , archiv změn v návaznosti na identifikaci obsluhy - UKLÁDÁNÍ GRAFŮ PRO JEDNOTLIVÝ ZALISOVÁNÍ - SPC STATISTIKY - Časový diagram pracovního cyklu - sledování stavu prováděné údržby , včetně zobrazení nutnosti provést opravu nebo údržbu - možnost exportování veškerých dat | ANO | ANO / NE |  |
| Systém řízení, analýzy jednotlivých fází cyklu v reálném čase REAL TIME; řízení tlaku a rychlosti; grafické znázornění průběhu lisování - analýza fází lisování, možnost nastavení minimálně 20 bodů u profilu rychlosti a 10 bodů profilu tlaku, dodržení rychlostí, dráhy startu 2. fáze, dráhy a rychlosti brzdění, zpoždění a velikost dotlaku; možnost startování třetí fáze volitelně polohou pístu a tlakem | ANO | ANO / NE |  |
| Prokazatelný systém úspory elektrické energie, frekvenční měnič nebo úspornější systém | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulický systém pro Systém sqeeze pin - pomocné dohutnění | ANO | ANO / NE |  |
| připojení termoregulace k základu stroje s výstupy 1+1 na deskách stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení pro chlazení forem vodou rozvody PD - 4x, MD - 6x, Píst - 2x | ANO | ANO / NE |  |
| kontrola uzavírací síly - centrální | ANO | ANO / NE |  |
| Průtokoměry 12 pozic | ANO | ANO / NE |  |
| Sběrná vana pod zařízení pro svod kapalin. Vyspádovaná vana pro odvod kapalin. Vana musí umožňovat připojení, vody, vzduchu. Ve vaně jsou taženy kabely a hydraulické hadice. | ANO | ANO / NE |  |
| Integrace periferií do panelu TLS - robot, mazací zařízení, dávkovací zařízení kovu, ostřihovací lis, temperační zařízení, vakuum | ANO | ANO / NE |  |
| Rychloupínání centrálního vyrážení | ANO | ANO / NE |  |
| Volně programování tahačů | ANO | ANO / NE |  |
| Maximální délka stroje | 9.000 mm | ANO / NE |  |
| Skluz pro odvod vadných kusů | ANO | ANO / NE |  |
| Skluz pro namátkovou kontrolu kvality dílce | ANO | ANO / NE |  |
| Vytvoření výkresové dokumentace celkového pracoviště včetně periferií: nákres a popis stavební připravenosti koordinace všech dodavatelů periferii | ANO | ANO / NE |  |
| Dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize celého zařízení včetně periferii dle platn. norem EU a ČR (certifokace CE celého pracoviště) | ANO | ANO / NE |  |

| 2. Odsávací a filtrační zařízení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného odsávacího a filtračního zařízení) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Účastník nabízí |
| Odsátí a filtrace olejových mlh z ktakováho licího stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Min. objem odsávaného vzduchu | 7900 m3/h | ANO / NE |  |
| Mechanické filry | ANO | ANO / NE |  |
| Elektrostatické filtry (absolutní fitry) umožňující recirkulaci vzduchu zpět do haly při dodržení všech hygienických norem v rámci ČR a EU | ANO | ANO / NE |  |
| Integrovaný systém automatického systému mytí filtrů | ANO | ANO / NE |  |
| Interface tlakový licí stroj | ANO | ANO / NE |  |
| Garance obsahu prachových a olejových částic vypouštěných zpět do prostoru haly maximálně | 0.5mg/m3 | ANO / NE |  |
| Garance obsahu prachových a olejových částic vypouštěných zpět do prostoru haly maximálně | ANO | ANO / NE |  |
| Odsávací kryt s vnitřním osvětlením | ANO | ANO / NE |  |
| Pohyblivá část krytu s motorizovaným pohybem | ANO | ANO / NE |  |
| Kontrola ucpání filtru | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení ventilátoru pomocí frekvenčního měniče s možností nastavení dle stavu tlakového licího stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Veškeré příslušenství (kabely,hadice…...) nutné pro řádný chod zařízení včetně souladu s ostatními zařízeními na pracovišti | ANO | ANO / NE |  |
| veškeré přískušenství (zábradlí,schodiště,rampy…) umožňující přístup ke komponentům zařízení při plné bezpečnosti obsluhy a údržby | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení musí obsahovat veškeré bezpečnostní prvky v souladu se zákony v ČR | ANO | ANO / NE |  |
| výkres stavební přípravy se všemi nutnými požadavky (žlab pro sítě…....) | ANO | ANO / NE |  |
| Dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize zařízení dle platn. norem EU a ČR | ANO | ANO / NE |  |

| 3. Ostřihovací lis 150kN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného ostřihovacího lisu) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Účastník nabízí |
| Pracovní síla minimálně | 150 KN | ANO / NE |  |
| Rozteč mezi sloupy minimálně | 700 x 700 mm | ANO / NE |  |
| Otvor v dolní desce minimálně | 300 x 300 mm | ANO / NE |  |
| Vrtání a drážky dle specifikace zadavatele | ANO | ANO / NE |  |
| Dráha vyrážení minimálně | 100 mm | ANO / NE |  |
| Otevření lisu (beranu) | 1 000 mm | ANO / NE |  |
| Dráha beranu | 700 mm | ANO / NE |  |
| Rychlost klesání maximálně | 500 mm/sec | ANO / NE |  |
| Rychlost stoupání maximálně | 200 mm/sec | ANO / NE |  |
| Kontrola pomocí senzorů na přítomnost a správné uložení kusu v ostřihovacím nástroji a jejich vyhodnocení s automatickým zastavení lisu k ochraně ostřihovacího nástroje | ANO | ANO / NE |  |
| Elektricky ovládaný kohout pro ofuk ostřihovacího nástroje, včetně dvou rozvodných bloků | ANO | ANO / NE |  |
| Interface se strojem s tlakovým strojem | ANO | ANO / NE |  |
| Systém univerzálního vyrážení ostřižených kusů, umístněný na mobilní desce ostřihovacího lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Lineární snímač dráhy pro kontrolu polohy mobilní desky ostřihovacího lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Lineární snímač dráhy vyrážení | ANO | ANO / NE |  |
| Optická baeriéra z obou stran obsluhy , možnost bezpečně obsluhovat stroj z obou stran | ANO | ANO / NE |  |
| Napojení (příkon) přes frekvenční měnič k zajištění úspory energie , nebo systém s vyšší energetickou úsporou | ANO | ANO / NE |  |
| Přesnost zapolohování mobilní desky | max. +- 1 mm | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení bezpečnostního tlaku střihání | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení tlaku a rychlosti pro všechny pohyby ostřihovacího lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení : - v automatickém režimu v rámci celého pracoviště - samostatný chod v režimu ruční obsluhy v souladu se všemi bezpečnostními prvky | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení musí obsahovat veškeré bezpečnostní prvky v souladu se zákony v ČR a EU | ANO | ANO / NE |  |
| výkres stavební přípravy se všemi nutnými požadavky na ukotvení komponentů zařízení s řešením zamezení chvění podlahy včetně nutných žlabů s součinosti s dodavatelem tlakového licího stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize zařízení dle platn. norem EU a ČR | ANO | ANO / NE |  |

| 4. Ostřihovací lis 250kN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného ostřihovacího lisu) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Účastník nabízí |
| Pracovní síla minimálně | 250 KN | ANO / NE |  |
| Rozteč mezi sloupy minimálně | 800 x 800 | ANO / NE |  |
| Otvor v dolní desce minimálně | 400 x 400 | ANO / NE |  |
| Vrtání a drážky dle specifikace zadavatele | ANO | ANO / NE |  |
| Dráha vyrážení minimálně | 150 mm | ANO / NE |  |
| Otevření lisu (beranu) | 1 050 mm | ANO / NE |  |
| Dráha beranu | 700 mm | ANO / NE |  |
| Rychlost klesání maximálně | 500 mm/sec | ANO / NE |  |
| Rychlost stoupání maximálně | 200 mm/sec | ANO / NE |  |
| Kontrola pomocí senzorů na přítomnost a správné uložení kusu v ostřihovacím nástroji a jejich vyhodnocení s automatickým zastavení lisu k ochraně ostřihovacího nástroje | ANO | ANO / NE |  |
| Elektricky ovládaný kohout pro ofuk ostřihovacího nástroje, včetně dvou rozvodných bloků | ANO | ANO / NE |  |
| Interface se strojem, robot | ANO | ANO / NE |  |
| Systém univerzálního vyrážení ostřižených kusů, umístněný na mobilní desce ostřihovacího lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Lineární snímač dráhy pro kontrolu polohy mobilní desky ostřihovacího lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Lineární snímač dráhy vyrážení | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický posuvný kryt na straně robotu | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický posuvný kryt na straně obsluhy s gumovou protinárazovou lištou | ANO | ANO / NE |  |
| Dvou pohybový pneumatický vynašeč ostřižených kusů Lopatka - zachytnutí odlitků - ochrana před potlučením | ANO | ANO / NE |  |
| Ofuk umístněný na hydraulickém vynašeči na horní i spodní části - 4ks trysek | ANO | ANO / NE |  |
| Fotobuňky pro kontrolu přítomnosti kusů - minimálně | 4 ks | ANO / NE |  |
| Napojení (příkon) přes frekvenční měnič k zajištění úspory energie , nebo systém s vyšší energetickou úsporou | ANO | ANO / NE |  |
| Přesnost zapolohování mobilní desky | max. +- 1 mm | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení bezpečnostního tlaku střihání | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení tlaku a rychlosti pro všechny pohyby ostřihovacího lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení : - v automatickém režimu v rámci celého pracoviště - samostatný chod v režimu ruční obsluhy v souladu se všemi bezpečnostními prvky | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení musí obsahovat veškeré bezpečnostní prvky v souladu se zákony v ČR a EU | ANO | ANO / NE |  |
| výkres stavební přípravy se všemi nutnými požadavky na ukotvení komponentů zařízení s řešením zamezení chvění podlahy včetně nutných žlabů s součinosti s dodavatelem tlakového licího stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize zařízení dle platn. norem EU a ČR | ANO | ANO / NE |  |

| 5. Ostřihovací lis 450kN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného ostřihovacího lisu) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Účastník nabízí |
| Pracovní síla minimálně | 450 KN | ANO / NE |  |
| Rozteč mezi sloupy minimálně | 1 000 x 1 000 mm | ANO / NE |  |
| Otvor v dolní desce minimálně | 600 x 600 mm | ANO / NE |  |
| Vrtání a drážky dle specifikace zadavatele | ANO | ANO / NE |  |
| Dráha vyrážení minimálně | 150 mm | ANO / NE |  |
| Otevření lisu (beranu) | 400 - 1 400 mm | ANO / NE |  |
| Dráha beranu | 1 000 mm | ANO / NE |  |
| Rychlost klesání maximálně | 500 mm/sec | ANO / NE |  |
| Rychlost stoupání maximálně | 200 mm/sec | ANO / NE |  |
| Kontrola pomocí senzorů na přítomnost a správné uložení kusu v ostřihovacím nástroji a jejich vyhodnocení s automatickým zastavení lisu k ochraně ostřihovacího nástroje | ANO | ANO / NE |  |
| Elektricky ovládaný kohout pro ofuk ostřihovacího nástroje, včetně dvou rozvodných bloků | ANO | ANO / NE |  |
| Interface robot PROFINET | ANO | ANO / NE |  |
| Systém univerzálního vyrážení ostřižených kusů, umístněný na mobilní desce ostřihovacího lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Lineární snímač dráhy pro kontrolu polohy mobilní desky ostřihovacího lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Lineární snímač dráhy vyrážení | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický posuvný kryt na straně robotu | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický posuvný kryt na straně obsluhy s gumovou protinárazovou lištou | ANO | ANO / NE |  |
| Dvou pohybový hydraulický vynašeč ostřižených kusů Lopatka - zachytnutí odlitků - ochrana před potlučením | ANO | ANO / NE |  |
| Ofuk umístněný na hydraulickém vynašeči na horní i spodní části - 4ks trysek | ANO | ANO / NE |  |
| Fotobuňky pro kontrolu přítomnosti kusů - minimálně | 4 ks | ANO / NE |  |
| Traverza ve tvaru T pro zmenšení propadového otvoru ve spodní desce lisu | 2 ks | ANO / NE |  |
| Napojení (příkon) přes frekvenční měnič k zajištění úspory energie , nebo systém s vyšší energetickou úsporou | ANO | ANO / NE |  |
| Přesnost zapolohování mobilní desky | max. +- 1 mm | ANO/NE |  |
| Možnost nastavení bezpečnostního tlaku střihání | ANO | ANO/NE |  |
| Možnost nastavení tlaku a rychlosti pro všechny pohyby ostřihovacího lisu | ANO | ANO/NE |  |
| Integrace do panelu tlakového licího stroje - možnost ukládání a nahrávání programu ostřihovacího lisu z panelu tlakového licího stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Možnost nastavení : - v automatickém režimu v rámci celého pracoviště - samostatný chod v režimu ruční obsluhy v souladu se všemi bezpečnostními prvky | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení musí obsahovat veškeré bezpečnostní prvky v souladu se zákony v ČR a EU | ANO | ANO / NE |  |
| výkres stavební přípravy se všemi nutnými požadavky na ukotvení komponentů zařízení s řešením zamezení chvění podlahy včetně nutných žlabů s součinosti s dodavatelem tlakového licího stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize zařízení dle platn. norem EU a ČR | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________